异构机械臂柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路径规划集成问题

——应用场景介绍

一、一句话定位

研究的是这样一个问题:在一个由能力各不相同的机械臂和数量有限的 AGV 共同构成的柔性作业车间里,把"生产调度"与"AGV 无冲突路径规划"放在一起统一优化,目标是最小化最大完工时间(makespan),即让最后一件成品尽可能早地完成并运回装卸站。

这个问题的英文表述为 Integrated Scheduling of Flexible Job Shops with Heterogeneous Robot Arms and Conflict-Free AGV Routing。

二、车间是什么样的

2.1 车间里有三类要素

第一类:加工资源——机械臂(Robot Arm,下称 RA)

车间里有若干台机械臂,每台固定安装在一个工位上。它们的能力不完全相同:受末端执行器型号、负载能力、定位精度等物理条件限制,每台机械臂只能加工全部工序中的一个子集（部分柔性，更体贴近现实情况）。而且,即使两台机械臂都能做同一道工序,它们所需的时间也可以不同。

J1={A,B,C}; J2={B,C,D}；J3={C,D,E}

R1={3,4,5,6,X}; R2={4,3,6,5,X}；R3={3,4,2,3,X}；R4={4,5,7,4,7} 效率异构

第二类:运输资源——AGV(自动导引小车)

车间里有固定数量的 AGV,它们彼此完全相同:速度一样、一次只能运一个工件、没有个体差异。它们的任务是在装卸站与各机械臂工位之间搬运工件。车队规模是有限的,不假设"车足够多"。

第三类:装卸站(Load/Unload Station,下称 LU)

车间的唯一出入口。所有工件的毛坯在计划开始时都堆放在这里,所有成品最终也要运回这里。计划开始时,全部 AGV 也停在这里待命。

2.2 车间布局是一张路网图,不是一张距离表

这是本课题与多数同类研究最直观的一个差别。多数文献把车间布局简化为"任意两个工位之间的行驶时间矩阵",而本课题把布局显式建模为一张图:

- 节点:装卸站、每台机械臂的取放点、以及路口/汇合点;

- 走廊(边):连接节点的可通行路段,每条走廊有已知的通行时间;

- 通行规则:走廊很窄,同一时刻只允许一辆 AGV 在其中行驶,不论方向。两车相向而行会撞车,同向追赶也不允许。

除通行走廊外,每个节点旁另设停靠位,容量充足。空闲的车、等待让行的车、等待工件完工的车都停在停靠位上,停靠不占用走廊,不挡别人的路。这一区分很重要——正因为有它,计划开始时所有 AGV 才能同时停在装卸站而不违反"一条走廊一辆车"的规则。

下面是本课题一直使用的示例车间的路网(括号内为该节点对应的资源,连线上的数字为单向通行时间,单位:分钟):

c1、c2：crossing：路口/汇合节点,本身不加工也不装卸,只是几条走廊交汇的通行点

r1、r2、r3：robot arm：机械臂的取放点,分别对应 RA1、RA2、RA3。

AGV 在这里把工件卸给机械臂、或取走加工完的工件

[r1]  ← RA1 的取放点

/     \

2       4

/         \

[v0]===2===[c1]-----3-----[c2]---2---[r2]  ← RA2 的取放点

↑          ↑              |

装卸站     路口            2

(LU)                      |

[r3]  ← RA3 的取放点

| 走廊 | 通行时间(分钟) |
| --- | --- |
| v0 – c1 | 2 |
| c1 – r1 | 2 |
| c1 – c2 | 3 |
| r1 – c2 | 4 |
| c2 – r2 | 2 |
| c2 – r3 | 2 |

从这张图可以直接读出一件重要的事:走廊 c1–c2 和节点 c2 是全车间的咽喉。从装卸站去 RA2、RA3 都必须经过它们,机械臂之间的转运也大多要经过。这里就是冲突的高发地段。

2.3 一个工件的完整旅程

毛坯在 LU 等待

│

│  ① AGV 来接,运到第 1 道工序被指派的机械臂

▼

在该机械臂旁的缓冲区排队 → 上机加工 → 完工后移入输出缓冲区

│

│  ② 若下一道工序在另一台机械臂上,AGV 来接,运过去

│     (若下一道工序恰好在同一台机械臂上,则不需要搬运)

▼

……重复,直到最后一道工序完成……

│

│  ③ AGV 来接成品,运回 LU

▼

成品返抵 LU,该工件完成

makespan 就是最后一件成品返抵 LU 的时刻。 注意这里包含了成品回运——后面会看到,这一段会显著改变问题的性质。

三、这个场景的三个关键特征

前面描述的车间,乍看和文献里常见的"柔性作业车间 + AGV"没什么两样。真正让这个问题不同的,是下面三个特征。它们同时存在,是本课题的核心权衡。

特征一:机械臂的异构是"双层"的

第一层是能力异构。 每道工序只有一部分机械臂能做,能做的那些构成该工序的"可选机器集合"。这不是人为设定,而是物理约束的直接后果:换不了对应夹具的机械臂做不了这道工序,负载不够的举不动这个工件,精度不够的达不到公差要求。

第二层是效率异构。 在可选机器集合内部,同一道工序在不同机械臂上的加工时间可以不同。快的机械臂可能是新设备、行程更短、程序优化得更好。

举个具体的例子,示例算例中工件 J1 的第一道工序在三台机械臂上的加工时间分别是 4、6、5 分钟——最快的 RA1 比最慢的 RA2 快了 50%。

这两层叠加起来,意味着"把这道工序交给谁"是一个有真实代价差异的决策,而不是一个无关紧要的选择。

特征二:运输时间不是常数,而是决策的函数

这是本课题最核心的一点。

在传统研究中,"从 A 点运到 B 点要多久"是一个查表就能得到的常数。而在本课题中:

一次搬运的实际耗时  =  所选路径上各段走廊的通行时间之和

+  途中为了给别的车让行而停靠等待的时间

两项都由决策产生,而不是给定的参数:

- 第一项取决于选哪条路。同样从 r1 到 r2,可以走 r1→c2→r2(4+2=6 分钟),遇到堵塞也可以绕行 r1→c1→c2→r2(2+3+2=7 分钟);

- 第二项取决于路网当时的占用状况,而占用状况又取决于别的车此刻在干什么——也就是取决于其他所有搬运任务的安排。

所以,这一趟要花多久,不能在排产之前算出来;而排产又必须知道要花多久才能定得下来。这是整个问题最本质的循环依赖。

特征三:AGV 数量有限,瓶颈可能落在运输侧

车队规模有限,意味着工件可能"完工了却没车来接",在输出缓冲区干等。示例算例中 AGV 数与机械臂数之比是 2:3,属于运输偏紧的配置。当然，这个配置可以更改并用在小论文中做实验。

这个比值决定了瓶颈落在哪一侧:

- 车相对少:瓶颈在运输侧,空车调度和路径规划的价值大;

- 车相对多:任务分配变得无所谓,但路网上的车流密度上升、冲突加剧;

- 车多且不冲突:问题退化成"只考虑固定运输时间的柔性作业车间调度"，但不太符合现实情况。

三个特征叠加,产生本课题的核心权衡

通往“路径短+加工最快的那台机械臂”是否最优？

│

├── 方案 A:固定常数时间，不同工序从一台机械臂RA1派到了另一台机械臂RA2，这个总时间

└── 方案 B:从RA1到RA3的AGV运输时间虽然时间更长，但由于RA3的加工时间短，这个总时间

│

哪个整体更优?  ← 本课题要回答的问题

这个权衡的成立需要三个条件同时满足:

| 缺了哪个条件 | 会退化成什么 |
| --- | --- |
| 缺"效率异构" | 机械臂之间没有快慢差别,改派没有代价也没有收益,但不太符合现实情况 |
| 缺"显式路网" | 运输时间是常数,不存在"哪条路堵了"这回事,退化为经典FJSP问题,但不太符合现实情况 |
| 缺"车队有限" | 车足够多则互不干扰,不产生冲突与等待,但不太符合现实情况 |

换句话说,这三个特征不是三条并列的假设,而是一个整体。这也是本课题问题定义的核心所在。

四、与传统 FJSP 的差别在哪里

这一节把本课题放在整个问题谱系中定位。下表按"考虑得越来越多"的顺序排列:

| 维度 | 经典 JSP (作业车间调度) | 经典 FJSP (柔性作业车间调度) | 含运输的 FJSP (FJSP with Transportation) | 本课题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每道工序能在哪台机器上做 | 唯一指定 | 有可选集合,需要决策 | 有可选集合 | 有可选集合,且集合由物理能力决定 |
| 加工时间 | 固定 | 依赖所选机器 | 依赖所选机器 | 依赖所选机器(效率异构) |
| 工序间的搬运 | 不考虑,视为瞬时 | 不考虑 | 考虑,时间为已知常数矩阵 | 考虑,时间是决策的函数 |
| 运输车辆 | 无 | 无 | 有限台数,需要派车与排序 | 有限台数,需要派车与排序 |
| 车间布局 | 不建模 | 不建模 | 只体现为距离/时间矩阵 | 显式建模为路网图 |
| 车与车之间 | —— | —— | 互不干扰(一辆车的行驶时间与其他车无关) | 相互冲突:需让行、等待、绕行 |
| "何时出发"是不是决策 | —— | —— | 否(只要不迟到,早走晚走等价) | 是(占用路网的时段不同,会影响别的车) |
| 需要做的决策 | 1 项:排序 | 2 项:指派 + 排序 | 3 项:+ 派车与任务链 | 4 项:+ 无冲突路由 |
| 典型求解范式 | 单层优化 | 单层优化 | 一体化编码,或"先排产、后路由"两阶段 | 调度层—路由层 协同 |

用一句话概括这个递进关系:

经典 FJSP 假设"搬运不花时间";
含运输的 FJSP 假设"搬运花固定的时间";
本课题认为"搬运要花多少时间,取决于你怎么调度"。

这句话就是本课题相对传统 FJSP 的全部增量所在。它带来的直接后果是:传统方法里"先算好运输时间矩阵、再排产"的做法,在本问题中在逻辑上就是不成立的——因为矩阵本身依赖于排产结果。

五、需要决策什么:四个相互耦合的子问题

┌─ 子问题 1 ─ 工序指派:每道工序交给哪台机械臂做

│                    │

│                    ▼  指派确定后,才知道工件要从哪运到哪

├─ 子问题 2 ─ 工序排序:每台机械臂上先做哪道、后做哪道

│                    │

│                    ▼  排序确定后,才知道各次搬运的时间要求

├─ 子问题 3 ─ 运输任务分配:每次搬运派哪辆车,每辆车的任务先后

│                    │

│                    ▼  任务链确定后,才知道各车要走哪些起讫点

└─ 子问题 4 ─ 无冲突路由:每段行程走哪条路、何时出发、在哪等待

│

└──────────────┐

▼

实际运输耗时  →  反过来改变前三项的最优选择

前三个子问题合起来就是文献中标准的"含运输的柔性作业车间调度"。第四个子问题,以及它与前三者之间的双向耦合(图中那条向上的反馈箭头),是本课题区别于既有工作的核心。

一个容易被忽略的边界:什么是输入,什么是决策的产物

这一点值得单独强调,因为它常被误解:

| 是算例给定的输入参数 | 不是输入,是决策产生的结果 |
| --- | --- |
| 工件数、工序结构 | 有哪些搬运任务(取决于指派:相邻两道工序同机则不产生搬运) |
| 每道工序的可选机器集合与加工时间 | 每次搬运从哪运到哪(取决于指派) |
| 机械臂数量与所在节点 | 每次搬运的端到端耗时(取决于选路与让行) |
| AGV 数量 | 每次搬运由哪辆车执行、何时出发 |
| 路网拓扑与各走廊通行时间 | 各车的空驶路线与停靠位置 |

这也是本问题与车辆路径问题(VRP)一类问题的分界:VRP 的任务清单是事先给定的,本问题的任务清单本身就是决策的产物。

六、一个具体的算例:

抽象描述容易空泛,下面用一个 3 工件 / 3 台机械臂 / 2 辆 AGV 的小算例完整走一遍。

6.1 算例设定

路网:即第 2.2 节那张图。

加工时间矩阵(单位:分钟;本例取"每道工序三台机械臂都能做"的简化情形,以便集中展示效率异构):

| 工序 | RA1 | RA2 | RA3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工件 J1 第 1 道 | 4 | 6 | 5 |
| 工件 J1 第 2 道 | 7 | 5 | 8 |
| 工件 J1 第 3 道 | 6 | 9 | 5 |
| 工件 J2 第 1 道 | 5 | 4 | 7 |
| 工件 J2 第 2 道 | 8 | 6 | 6 |
| 工件 J3 第 1 道 | 3 | 5 | 4 |
| 工件 J3 第 2 道 | 6 | 4 | 7 |

(加粗为该行最快的机械臂。可以看到,行内最快与最慢相差 20% 到 80% 不等——这就是效率异构。)

工件 J1 有 3 道工序,J2、J3 各 2 道,共 7 道工序。2 辆 AGV 与全部毛坯在时刻 0 都位于装卸站 v0。

这个算例的两个特征值得注意:平均加工时间约 5.7 分钟,而取放点之间的平均最短路时间约 5.3 分钟——运输与加工处于同一量级,这正是集成调度价值最大的区间。

6.2 一个可行方案

下面给出一个已经消解了全部路网冲突的可行方案(它未必最优,只用于说明机制):

指派:J1 三道工序依次给 RA1、RA2、RA3;J2 两道给 RA2、RA3;J3 两道给 RA1、RA2。

执行时刻表:

| 资源 | 时间线 |
| --- | --- |
| RA1 | 4–8 加工 J1 第 1 道;12–15 加工 J3 第 1 道 |
| RA2 | 9–13 加工 J2 第 1 道;18–23 加工 J1 第 2 道;30–34 加工 J3 第 2 道 |
| RA3 | 17–23 加工 J2 第 2 道;27–32 加工 J1 第 3 道 |
| AGV1 | 0–4 载 J1(v0→c1→r1);4–8 空载返回 v0;8–12 载 J3(v0→c1→r1);12–18 载 J1(r1→c2→r2);18–24 空载(r2→c2→r1);24–30 载 J3(r1→c2→r2);30–34 停靠 r2 等 J3 完工;34–41 回运 J3 成品(r2→c2→c1→v0);之后停靠 v0 |
| AGV2 | 0–2 在 v0 让行等待;2–9 载 J2(v0→c1→c2→r2);9–13 停靠 r2;13–17 载 J2(r2→c2→r3);17–19 在 r3 择时待发;19–23 空载(r3→c2→r2);23–27 载 J1(r2→c2→r3);27–34 回运 J2 成品(r3→c2→c1→v0);34–44 空载赴 r3(其中 36–39 在 c1 停靠让行);44–51 回运 J1 成品(r3→c2→c1→v0);之后停靠 v0 |

结果:三个工件的加工分别在 23、32、34 完成;三件成品返抵装卸站的时刻分别是 34、41、51。

makespan = 51 分钟。

6.3 三个关键时刻

下面挑三个时刻,分别说明一件事。

时刻 t = 1:冲突是在计划阶段消解的,不是执行时的意外

[r1]                     RA1 空闲

/     \

2       4

/         \

[v0]===2===[c1]-----3-----[c2]---2---[r2]    RA2 空闲

▲                          |

2

|

[r3]               RA3 空闲

===   AGV1(载 J1)正在 v0–c1 走廊上行驶,占用时段 [0, 2)

▲     AGV2(已装载 J2)在 v0 的停靠位上等待

两辆车都要从 v0 出发,但 v0–c1 这条走廊同一时刻只容一辆。于是 AGV2 只能在停靠位上等到 t=2 才出发。

要点:这 2 分钟的等待是计划的一部分,在排程时就已经算进去了,不是执行过程中临时刹车避让。这正是"无冲突路径规划"这个词的含义——冲突在纸面上就已经解决了。

时刻 t = 19:"何时出发"本身就是一个决策变量

[r1]

/     \

2       4

/         \

[v0]---2---[c1]-----3-----[c2]===2===[r2]    RA2 正在加工 J1 第 2 道

|                (18–23)

2

|

[r3]  ▲            RA3 正在加工 J2 第 2 道

(17–23)

===   AGV1 空载从 r2 返回 r1,正占用 c2–r2 走廊,占用时段 [18, 20)

▲     AGV2 停靠在 r3,17 时刻就已卸完货,却直到 19 时刻才出发

AGV2 的下一个任务是去 r2 接 J1(J1 将在 23 时刻完工)。它为什么不 17 点就走?

因为如果 17 点出发,它会在 19–21 这段时间沿 c2→r2 行驶,而 AGV1 正在 18–20 反方向占用同一条走廊——迎头相撞。

路由层的处理是让它推迟到 19 时刻出发:19–21 走 r3→c2,21–23 走 c2→r2,23 时刻整点到达 r2,恰好赶上 J1 完工,实现零等待交接。

要点:在运输时间为常数的传统模型里,"在原地等一会儿再走"和"先开过去等"对结果完全等价,所以文献根本不把出发时刻当作变量。但在有路网冲突的场景中,两种做法占用路网的时段不同,会影响其他车辆,于是出发时刻成为一个真正的决策变量。这是"必须集成建模才能捕捉、两阶段方法捕捉不到"的直接证据。

时刻 t = 51:回运段同样受冲突约束,makespan 被拖长

[r1]

/     \

2       4

/         \

[v0]---2---[c1]-----3-----[c2]---2---[r2]    三台机械臂自 34 时刻起

▲▲                         |                 全部空闲

2

|

[r3]

▲▲   AGV1 与 AGV2 均已停靠 v0,三件成品全部返抵装卸站

值得注意的是最后这段时间发生了什么:

- 全部加工在 34 时刻就已结束,三台机械臂此后一直空闲;

- 但 J1 的成品自 32 时刻起就滞留在 r3 的输出缓冲区——两辆车都在忙,没人来接;

- AGV2 从 v0 空车去接它时,又在 c1–c2 走廊上与 AGV1 的回运任务迎头相遇,被迫在 c1 停靠让行 3 分钟(36–39);

- 最终 AGV2 在 44 时刻才取到 J1 成品,51 时刻运回装卸站。

要点:加工在 34 结束,makespan 却是 51——多出来的 17 分钟完全由运输侧造成。这说明把成品回运计入目标之后,运输侧的瓶颈会进一步显性化;也说明如果只优化加工段,会严重低估真实的完工时间。

6.4 全程甘特图

(每个字符代表 1 分钟;A/B/C 分别代表工件 J1/J2/J3 的加工或载运,e = 空车行驶,w = 等待或择时待发,· = 空闲或停靠)

时刻      0         10        20        30        40        50

012345678901234567890123456789012345678901234567890

RA1       ····AAAA····CCC····································

RA2       ·········BBBB·····AAAAA·······CCCC·················

RA3       ·················BBBBBB····AAAAA···················

AGV1      AAAAeeeeCCCCAAAAAAeeeeeeCCCCCC····CCCCCCC··········

AGV2      wwBBBBBBB····BBBBwweeeeAAAABBBBBBBeewwweeeeeAAAAAAA

这张图一眼可以看出三件事:

- 两辆 AGV 近乎满载,而三台机械臂大量时间空闲——瓶颈明确在运输侧;

- 34 分钟之后三台机械臂全部空闲,但 AGV 仍在工作,makespan 被这条"回运尾巴"拖到 51;

- AGV2 行中出现了三处 w(等待):开头的让行、中段的择时待发、后段的让行——等待在这个问题里是常态,而且是有意安排的。

6.5 从这个算例能读出的三个结论

- 同一份指派方案,换一种路由安排,makespan 就不一样。 因此不能先固定排产再去规划路径。

- 反过来,路网的拥堵状况应当回头影响指派决策。 比如 J1 的第 2 道工序,派给 RA2 加工要 5 分钟、派给 RA1 要 7 分钟;但如果通往 RA2 的路段正在拥堵,而 J1 此刻就在 RA1 上,那么"就地留在 RA1"省下的整整一趟搬运,很可能超过 2 分钟的加工损失。这正是本课题要捕捉的机会。

- 加工、运输、路网冲突三者的耦合是双向的,任何单向的两阶段处理都会漏掉一部分优化空间。

七、模型边界:做了哪些假设、不考虑什么

7.1 三条关键假设及其作用

假设一:各机械臂的输入/输出缓冲区容量充足

每台机械臂旁都有足够大的暂存区:待加工的工件可以在旁边排队,加工完的工件可以先移到输出缓冲区等 AGV 来取,不必占着机械臂。

这条假设看似平常,实际上起三个作用:

- 让两个时间量可以分开计算。工序的开始时间等于"工件到达时刻"和"机械臂空闲时刻"两者中的较晚者;有了缓冲区,前者只取决于车、后者只取决于机器,互不牵扯,整张时刻表才能按时间顺序一路推算出来;

- 排除死锁。设想 AGV 载着工件到达,而目标机械臂上一件成品还占着机位没人取走——车上的工件放不下,车又走不了,就会形成"车等机器、机器等车"的循环等待。有缓冲区就不会发生;

- 保证任何方案都算得出结果。这是后续算法能高频评价候选方案的前提。

如果去掉这条假设会怎样? 问题会变成"阻塞型作业车间 + AGV"一类问题,性质发生实质变化:工件完工后仍占着机械臂直到被取走,于是机械臂能不能开下一件,取决于 AGV 什么时候来——机器排序与车辆调度之间从"影响目标值"升级为"影响可行性",还可能死锁。这是一个独立的研究方向,不在本课题第一阶段范围内。

假设二:AGV 在机械臂处的装卸时间忽略不计,且不占用机械臂

工件进出缓冲区不需要机械臂停下来配合。这条在本课题中必须明确声明,因为加工资源本身就是机械臂,容易让人误以为要由它来完成上下料。

假设三:静态问题,信息完备

第一阶段研究静态问题:全部工件在计划开始时就已知、都在装卸站待运;不设投放时间与交货期;加工数据、车间布局、车辆状态在做决策时全部已知。工业互联网提供的实时感知能力,在这一阶段体现为"状态可知"。

7.2 明确不考虑的内容(留作后续扩展)

| 不考虑的内容 | 理由 |
| --- | --- |
| AGV 电量与充电行为 | 属次要因素,可由车队规模的冗余吸收;若建模会引入充电节点与续航约束,冲淡主线 |
| 机械臂与 AGV 的故障 | 属动态扰动,归入第二阶段的滚动重调度 |
| 有限缓冲/阻塞 | 见 7.1 的辨析,是另一类问题 |
| 工件动态到达、紧急插单 | 第二阶段动态扩展的内容 |
| 装夹换型时间 | 视为已并入加工时间;若需要,可按"同机同工件连续加工时为 0"的规则单独建模 |

这些内容都不会改变前面描述的基本模型,是在其之上的叠加。

八、创新点在哪里

8.1 四个创新点

创新点一:运输时间是决策的函数,而不是常数矩阵

车间布局显式建模为图,端到端搬运耗时由"选路 + 让行等待"共同决定。这与标准做法中"位置间行驶时间为已知常数矩阵"的设定有本质区别。

创新点二:机械臂的时间异构,使"路由感知的改派"真正有意义

这是本课题最不可替代的资产。当通往某台机械臂的路段拥堵时,把工序改派到路网更通畅、加工稍慢的另一台机械臂,整体可能更优。这个权衡只有在"效率异构"和"显式路网"同时存在时才会出现——只要缺一个,它就不存在。后面会看到,最接近的同类工作恰恰就缺了前者。

创新点三:冲突凭证制导的闭环反馈

这是求解框架层面的创新。上下两层之间传递的不是一个笼统的"实际耗时",而是结构化的冲突凭证——某次让行发生在哪条走廊、哪个时段、被谁挡住的。有了这个信息,上层才能做出有针对性的调整:

- 知道是哪条走廊堵了,才能判断"改派到哪台机械臂"能绕开它(换地方);

- 知道是哪个时段与谁冲突,才能判断"把哪道工序前移或后移"能错开峰值(换时间)。

如果只反馈一个总时间,上层就只能盲目地随机扰动。

创新点四:集成收益的量化实验

以"路网拥堵程度 × 机械臂异构度"作为双因子,量化闭环集成方法相对传统两阶段方法的改进幅度,并以柔性度(平均每道工序有几台机械臂可选)作为收益的使能因子。预期结论:拥堵越重、异构度越高,集成的收益越大;而当每道工序只有一台机器可选时,改派机制自动失效,收益随之消失。

这一组实验正面回答"集成建模增加的复杂度是否值得"这个必然会被问到的问题。

8.2 与最接近的两篇同类工作的对比

对比对象一(最接近的竞品)

Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, Haoshuang Du.
"A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem."
Sensors, 2026, 26(2): 543. DOI: 10.3390/s26020543.
(昆明理工大学;2025 年 11 月投稿,2026 年 1 月 13 日上线)

该文提出三层框架:调度层用改进的深度 Q 网络(DQN)生成加工方案 → 任务分配层把搬运任务分给机器人 → 路径执行层用基于优先级的搜索(PBS)求解无冲突路径。测试基准为 FT、LA、SWV、YN 等经典作业车间算例。

四条实质差异:

| # | 维度 | 该文 | 本课题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题类别 | 作业车间 + 运输。原文明确"每道工序有固定的加工时间",所用基准全部是每道工序只有一台机器的经典作业车间算例——没有机器指派决策,也没有加工时间异构 | 柔性作业车间。有可选机器集合 + 效率异构。创新点二的改派机制在该文的问题设定下根本不可能存在 |
| 2 | 耦合方式(最关键) | 原文在局限性一节中自述:该框架"主要是一种两阶段顺序优化策略,而非真正的动态实时闭环系统",其机制"依赖于先生成一个高质量的初始排程,然后通过一次性的反馈调整加以修正",因此"最终解的全局最优性部分依赖于初始排程的质量" | 两条反馈通路:一是每个候选方案的评价都基于路由之后的真实完工时间;二是路由层输出的冲突凭证驱动上层修改指派与顺序。反馈每一代、每个候选方案都发生 |
| 3 | 反馈的内容 | 到达时刻,用于修正时间轴 | 结构化的冲突凭证,用于修正决策本身 |
| 4 | 上层方法 | 深度强化学习 | 遗传算法 / 模因算法。此条只是路线不同,不构成优势 |

第 2 行那段原文自述,是本课题"闭环"主张最好的引用锚点——竞品自己承认了它不是闭环。

对比对象二(次接近)

"An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems."
Sensors, 2023, 23(9): 4526. DOI: 10.3390/s23094526.

该文确实是柔性作业车间(有指派决策),也确实考虑了无冲突路由,但采用严格的两阶段做法:第一阶段用混合遗传算法排产,第二阶段在排产结果既定的前提下,用基于 AGV 编码的遗传算法加时间窗 Dijkstra 消解冲突。路由结果不回头影响排产。

这正是本课题实验中要对标的那一类方法。

8.3 需要避免的表述

有几点虽然本课题也做了,但不宜当作创新点,因为已有明确出处:

- "AGV 送完就走、不同区段可由不同车接力"——这是该领域自 1995 年以来的标准设定,只能作为假设写出;

- "用时间窗 Dijkstra / 优先级搜索做无冲突路由"——已被上述竞品占据;

- "考虑了拥堵感知的派车规则"——已有文献做过,本课题的增量必须精确表述为"基于真实预约表的试探,且用于驱动机器改派而非仅仅派车"。

九、打算怎么解,以及目前的进展

9.1 求解框架:调度层—路由层闭环

┌────────────── 上层:调度层(遗传算法 / 模因算法) ──────────────┐

│                                                                │

│   候选方案种群(每个方案 = 一份指派 + 一份工序顺序)            │

│              │                                                 │

│              ▼  逐个事件推演,每遇到一次搬运就调用下层          │

│   解码为完整时刻表                                             │

│              │                                                 │

│              ▼                                                 │

│   方案好坏 = 路由之后的真实完工时间      ← 反馈通路①(评价级)  │

│              │                                                 │

│              ▼                                                 │

│   针对拥堵的定向改进:                     ← 反馈通路②(决策级)  │

│     ① 找出决定完工时间的关键链,判定瓶颈成因                    │

│     ② 若因走廊拥堵 → 改派到更通畅的机械臂(换地方)             │

│                     或 把冲突双方错开时段(换时间)             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▲                                        │

│ ① 各次搬运的真实起止时间                │ 搬运任务

│ ② 冲突凭证:哪条走廊、哪个时段、被谁挡   │ (起讫点、最早出发时刻)

│                                        ▼

┌────────────── 下层:无冲突路由层(时间窗预约) ──────────────┐

│   为每条走廊维护一张占用时段表;新路径只能使用空闲时段,        │

│   从机制上排除冲突与死锁,而不是"先走再避"                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

与传统两阶段方法的区别就在左侧那两条向上的箭头:传统方法只有向下的一条。

9.2 目前进展

- 算法代码已完成并跑通,包含完整的独立校验器(不复用求解逻辑,单独检查时刻表是否真的满足全部约束),示例算例的全部测试用例通过;

- 公开基准数据集已收集(含 20 个中小规模、31 个大规模的国际通用算例),格式转换工作在进行中;

- 初步实验结果需要谨慎解读:在本文这个 6 条走廊、2 辆车的小算例上,闭环相对两阶段的收益为 0——原因是冲突太稀疏,两阶段的结果几乎不需要修复。这恰恰说明主实验必须在拥堵程度可控的扩展算例上做。在初步生成的拥堵算例上,闭环相对两阶段有约 3.6% 的改进,方向支持预期,但目前只跑了 2 个随机种子,样本量偏少;

- 下一步:按"同等算力预算、不少于 10 个随机种子并报告离散度"的协议重跑完整对比实验。

附录:其它问题和回答

问:缓冲区无限这个假设是不是太理想化了?答:见 7.1 的辨析。去掉它问题会变成阻塞型作业车间,机器排序与车辆调度之间从"影响目标值"升级为"影响可行性",还需要专门的死锁检测机制,现有基准算例与解码规则都不再适用。这是一个独立的研究方向,业界也确实有相应的文献分支。本课题第一阶段先不涉及。而且，现实应用中，离散制造行业的特征之一就是工站之间有缓冲区。

问:多辆车怎么能同时停在装卸站?这不违反"一条走廊一辆车"吗?答:模型中区分了"通行占用"和"停靠占用"。走廊和正在穿越的节点是独占的,但每个节点旁另设停靠位,容量充足。停靠不占用通行资源,所以多车同站停靠是合法的。

问:为什么要把成品回运也算进去?文献里很多都不算。答:因为回运段同样受路网冲突约束,不算进去会低估运输侧的瓶颈——本文的示例算例里,加工在 34 分钟就结束了,但 makespan 是 51,多出的 17 分钟全部来自回运段。模型代码中设了一个开关,可以切换到"不计回运"的口径,以便与不计回运的文献基准做数值对比。

问:AGV 之间为什么假设完全相同?现实中车队也可能异构。答:是为了让"异构"这个变量只出现在加工资源一侧,使实验结论能干净地归因。车辆异构可以作为扩展,但它带来的是同一类型的权衡,不会改变问题结构。

问:静态问题的实际意义有多大?真实车间总是在变的。答:静态是第一阶段。动态场景下的做法是周期性或事件触发地重新求解,静态求解器是其内核。而且本课题的核心机制(拥堵反馈改派)在动态场景中价值更大,因为路网状态变化更频繁。

问:这个问题的规模能做到多大?答:该问题是 NP 难的,精确方法只能处理很小的规模。计划用精确方法在小规模算例上求最优解作为参照下界,中大规模用元启发式方法,并与既有的两阶段方法对比。已收集的公开基准中,最大的算例有 240 道工序（现实应用中极少在一个车间里有这么多道工序）。

考虑安全方面的研究内容——形成的新开题名称：

工业互联网环境下XXX（手段）的柔性作业车间集成调度及抗扰性研究【路线一（一个方法）；路线二（重调度与01集成调度的差异，不同，互不替代，各自有优势）、重调度机制&应用场景（与01相同），能不能一块解决问题，初始化怎么做】

工业互联网环境下异构资源协同的柔性作业车间调度及抗扰性研究 （keep）

工业互联网环境下柔性作业车间集成调度及抗扰性研究

异构资源协同的柔性作业车间集成调度及抗扰性研究

路线一：“安全抗扰性+本篇小论文的进一步修改”；这样做的话，目前的小论文要修改，用一种算法，这种算法同时能够处理静态（全局）调度和动态（局部）重调度。 路线二：“本篇小论文+安全抗扰性+重调度小论文”形成博士大论文；这样做的话，就需要重调度小论文的应用场景与目前的小论文应用场景一致，但算法不同、互不替代、各有优势，最好是局部重调度； 路线一和二各有难点。路线一的难点在于寻找一种FJSP算法，能够适用于全局调度和动态重调度。路线二的难点在于重调度算法也要考虑规划调度层和路由层的同时，采用另一种算法并能体现出动态优势。 之前写过一篇重调度的小论文，这篇小论文（paper04.tex是其latex代码）没有同时考虑规划调度层和路由层，更多类似于一种重框架。 帮我判断一下，哪条路线更容易走得通？ 为什么选路线二的关键考虑： 路线一的真实难点不是"找一个能同时做全局和局部的算法"，而是让它在实时预算下真的能用。 要让同一个算法在两种模式下都成立，必须先落地增量评价。路线一有一块硬工程前置，要求增量评价把整个种群搜索做进实时预算，难度远高于把单解修复做进实时预算。 路线二有一个证明"互不替代"的场景：走廊阻断（这个是什么意思？）。 这是最关键的一点。一辆 AGV 抛锚、一台 RA 故障，都会直接命中任务/工序，NOSR 那套"在任务依赖图上 BFS θ 跳"的影响边界能算出东西。但需要注意的是，走廊阻断 DAG 上 T_direct = ∅，NOSR 会判定"无需重调度"，而实际上预约表里可能有一大片时窗全部作废。这一个反例：证明必须把影响边界从任务图扩展到时空预约图、并且这个扩展只有在 paper01 的显式路网设定下才有定义。（什么意思？是好还是坏？） 路线二怎么做？ 1.让"调度 / 重调度"讲成使用同一场景的两件事： 1）场景或问题重调度论文的问题模型：同一个算例文件格式、同一张路网、同一组异构 重调度论文的问题模型：同一个算例文件格式、同一张路网、同一组异构 RA、同一个冲突模型（走廊独占 + 半开时窗），甚至同一个算例生成器。唯一改动是把 A1"静态完备信息"（A1是什么？）换成执行期扰动，并把 A8"故障不在范围内"（A8是什么？）打开。这样"应用场景一致"是逐字段一致，不是口头一致。 2）扰动类型按"是否触碰任务图"分两类： A. 触碰任务图的：RA 故障、加工时间偏差、紧急插单。 B. 不触碰任务图、只触碰预约表（“预约表”是什么？）的：走廊阻断/降速、AGV 抛锚（它同时释放该车的时窗，对其他车是正向扰动——这个非对称效应只有显式预约表才能表达）。 3）算法：从"搜索"换成"有界修复"，这是差异化的落点 paper01 是种群搜索 + 全量重解码。重调度论文应该是单解、确定性、无种群的，核心对象不是染色体而是预约表的部分可变修复。 三个可写成定理的东西： A.时空影响闭包（替代 NOSR 的任务图 BFS）。 包含性定理：闭包之外的预约保持可行、逐字段不变。规模界定理：闭包大小由走廊占用率和视界长度界定。这个界比 paper04 的概率论证扎实得多，因为阻塞关系在时间上天然是有向无环的。 B.升级阶梯（escalation ladder），这是"另一种算法"最实的部分。 释放闭包后按优先序重规划，逐级放开决策自由度：先只改路径 → 再改派车 → 再改指派 → 最后才改排序。每一级更贵、更扰动，命中第一个能在偏差预算内恢复可行的级别就停。它和 paper01 的五类归因标签一一对应（corridor→改路/错峰、vehicle→换车、machine→改派），既复用了机理又不重复贡献。 C.偏差度量要新加一项：还要计预约扰动量（有多少已承诺的走廊时窗被改动）。物理上已在路上的 AGV 不能免费重规划，这一项是本场景独有的。 2.证明"互不替代"要靠一张图，不能靠文字 1）把 paper01 的完整模因算法作为重调度基线（冻结前缀、热启动），在 1 秒预算下跑 → 它会很差。 2）把重调度论文的修复算法当作静态求解器从零跑 → 它会明显劣于 paper01。 3）横轴计算预算、纵轴质量，画两条交叉的曲线。 交叉点左边归重调度算法，右边归 paper01。"各有优势、互不替代"就从一句话变成一个可复现的读数，而且顺带回答了"为什么不用一个算法"。 3.paper04 有三个问题，无论选哪条路线都要处理： 1）影响边界定理的参数是自相矛盾的。

下面把"为什么倾向路线二"整理成一份可以直接读、也可以拿去跟导师讲的说明。凡是你标了问号的术语，我都在第一次出现时解释清楚。

---

## 零、两条路线各是什么

**路线一**：博士大论文 = 安全抗扰性 + 本篇小论文（改造版）。改造的内容是——让本篇小论文里的那**一套**算法，既能做 $t=0$ 时刻的**全局静态排产**（所有工件都在装卸站、信息完备、慢慢算），又能做执行过程中出扰动后的**局部动态重调度**（车间已经跑起来了、必须秒级响应）。全书两个技术章。

**路线二**：博士大论文 = 本篇小论文（静态调度）+ 安全抗扰性 + 一篇新的重调度小论文。三个技术章。要求第三章和第一章**用同一个应用场景**，但**算法不同、互不替代、各有优势**，且第三章走"局部重调度"路线。

两条路线争的其实是同一个问题：**静态调度和动态重调度，到底是"一件事的两种用法"，还是"两件事"？** 路线一赌前者，路线二赌后者。

---

## 一、路线一真正的难点：不是"找算法"，是"跑得够快"

### 1.1 为什么不是"找算法"的问题

你原来的担心是"要找一种 FJSP 算法能同时适用于全局和动态重调度"。但从代码结构上看，这件事其实**已经差不多成立了**——只是成立得太廉价，反而成了问题。

本篇小论文的解码器（`decode`）是这样工作的：拿着 OS 段（工序优先序）**从左到右扫一遍**，每遇到一道工序就决定"什么时候到货、什么时候开工"。规格文档 6.2 节末尾特别记了一条性质：**状态严格单向传递**——扫描过程中信息只往前流，不会回头。

这条性质的直接后果是：如果车间已经跑到了 $t_{now}$ 时刻，那么 $t_{now}$ 之前发生的事全部可以**原样冻结**，只需要从被打断的地方往后重新扫描一遍。也就是说，**"重调度"在这个架构里天然就是"把前缀固定住的静态调度"**。算法一行都不用换。

所以路线一的问题不是"找不到这样的算法"，而是：**这个"统一"太廉价了，审稿人会说"你这不就是热启动重跑一遍吗，算什么贡献"**。要让它算贡献，动态那一侧必须真的**跑得比别人快、还比别人好**。而这一点，目前做不到。

### 1.2 卡在哪：算一笔时间账

现在跑一次适应度评价（也就是把一条染色体完整解码 + 冲突消解路由一遍）实测是 **15.7 毫秒**（规格 13.2(iv)）。这个数字看着小，但遗传算法是靠"评价很多次"工作的：种群 100 个个体、跑 200 代，就是**两万次**评价，约 **314 秒**。静态排产可以慢慢跑五分钟，没问题。

现在换成重调度场景。车间里 AGV 抛锚了，你要在 **1 秒**内给出新方案。1 秒 ÷ 15.7 毫秒 ≈ **64 次评价**。而一代种群就是 100 个个体——**你连一代都跑不完**。

这就是路线一的死结：**同一套种群搜索算法，在静态模式下需要两万次评价才能出好解，在动态模式下只允许六十几次。** 它不是"慢一点"，是差了三个数量级。

### 1.3 唯一的出路：增量评价（这是那块"硬工程前置"）

**什么是增量评价？** 现在每评价一个邻居解，都要**从头**把整条 OS 重新扫一遍、把预约表清空重建。但如果一个邻居只改动了 OS 第 80 位以后的基因，那么第 0～79 位产生的所有事件、所有走廊预约，**逐字段都是一模一样的**——凭什么要重算？

增量评价就是：给解码器加上"检查点 + 前缀复用"能力，改动 $x$ 位置之后的内容时，只重放 $x$ 之后的部分。理论依据就是上面那条"状态单向传递"。如果一个邻居平均只改动后 20% 的序列，评价成本就能从 15.7 ms 降到 3 ms 左右。

**问题是它还没实现。** 规格 13.4 待修第 5 项写得很清楚："`release_all` / `checkpoint` / `rollback` 已就位，但局部搜索仍对每个邻居**全量重解码**"，并且 13.5(乙) 明确说这是"甲、丙两方向能否落地的**前提**"。

### 1.4 为什么"种群做实时"比"单解做实时"难得多

假设你把增量评价做出来了，评价成本降到 3 ms。1 秒里能跑 333 次评价。**还是不够跑一个种群搜索**——遗传算法要靠种群多样性 + 多代演化才有效，333 次评价连三代都不到，出来的解基本等于随机初始化。

而路线二的重调度算法是**单解修复**：不要种群、不要演化，只要"把坏掉的部分释放掉、按优先序重新规划一遍"。这个过程本质上只是**几十次到几百次的路由调用**，每次路由是 $O(|E| \cdot W \log |V|)$ 级别、亚毫秒量级。**它天然就在毫秒区间，不需要任何加速工程就能满足实时预算。**

一句话概括这条考虑：

> 路线一要求"把一个种群搜索压进 1 秒"，路线二只要求"把一次单解修复压进 1 秒"。前者需要先补一块尚未实现的工程（增量评价），而且补完了大概率仍然不够；后者从架构上就已经够了。

---

## 二、路线二有一个天然的立论点：走廊阻断

这是我认为最关键、也最好讲的一点。先把两个术语说清楚。

### 2.1 什么是"预约表"

**预约表（Reservation Table）**就是路由层用来防撞的那本账。

车间路网被建模成图 $G=(V,E)$，其中每条边 $e$ 叫一条**走廊**（corridor），就是车间里的一段过道。假设 A6 规定：**走廊是独占资源**——同一时刻最多一辆 AGV 在这段过道上，而且双向共用同一份预约（所以既禁止对撞、也禁止同向追尾）。

预约表的结构就是：

```

走廊 c1-c2  →  [(时刻 12, 时刻 18, AGV#3, 任务#7),

(时刻 18, 时刻 24, AGV#1, 任务#12), ...]

走廊 v0-c1  →  [(时刻 0,  时刻 2,  AGV#2, 任务#1),  ...]

```

**打个比方：它就是一套会议室预订系统**，只不过"会议室"是过道段、"会议"是某辆车通过这段过道的那几分钟。每辆车规划路径时，都要查这本账找空档；找不到就在路口停车位等（假设 A6 允许无限等待），等出来的时间就是"让行等待"。

整篇小论文的核心机制——**冲突凭证**——就是从这本账里查出来的："我在走廊 c1–c2 的 [18, 24) 这个时段被挡了，挡我的是任务 #12。"

### 2.2 什么是"走廊阻断"

**走廊阻断**就是某条过道**突然不能用了或者变慢了**。现实中的例子：

- 一辆 AGV 在过道里彻底抛锚，堵住了整段过道；

- 物料洒落、需要清理；

- 临时维护、临时堆放货物占了半条道；

- 或者更温和的版本：**降速**——地面湿滑导致该段限速，$\tau_e$ 从 6 变成 10。

用模型的语言说：某条边 $e$ 在时间区间 $[t_1, t_2)$ 内容量变成 0（或者 $\tau_e$ 变大）。

### 2.3 为什么这个扰动能一击证明"必须有第三章"

现在看 paper04 的 NOSR 是怎么找"哪些任务需要重调度"的。它的第一步是：

$$T_{\mathrm{direct}} = \{t_i \mid a_{\mathcal{D}} \in \mathrm{agents}(t_i)\}$$

翻译过来就是：**"哪些任务被指派给了这个出故障的智能体？"** 然后从这批任务出发，在任务依赖图（DAG）上做 BFS，往外扩 $\theta$ 跳，得到影响边界 $T_{\mathrm{impact}}$，只重调度这批。

现在把走廊阻断喂给它：

- 走廊**不是一个智能体**（不是 AGV、也不是 RA）；

- 走廊**没有被指派任何任务**——任务是指派给 RA 和 AGV 的，走廊只是它们路上经过的地方；

- 所以 $a_{\mathcal{D}} \in \mathrm{agents}(t_i)$ 对任何 $t_i$ 都不成立；

- 于是 $T_{\mathrm{direct}} = \varnothing$，BFS 从空集出发，$T_{\mathrm{impact}} = \varnothing$；

- **NOSR 的结论是：不需要重调度。**

而实际发生了什么？预约表里凡是用到这条走廊的时窗**全部作废**。这些车得改道，改道后又会挤占别的走廊的时窗，把原本排在那儿的车挤开，被挤开的车又去挤第三批……**一大片计划连锁失效，而任务依赖图上一个节点都没动。**

这就是那个"一击致命"的反例。它同时说明三件事：

1. **现有的重调度框架（包括 paper04 自己）在这个场景下是失效的**——不是精度差一点，是根本判断不出有事发生；

2. **影响边界必须从"任务依赖图"扩展到"时空预约图"**——也就是说，除了"工序 A 的延迟会传给下游工序 B"这条链路，还有一条完全独立的链路："AGV #3 的预约被打乱 → 它挤占了 AGV #1 原本的时窗 → AGV #1 又挤 AGV #5"。**这是两张不同的图，谁也代替不了谁**；

3. 这个扩展**在本篇小论文的设定下才有定义**——下面单独说，因为你问了这是好是坏。

### 2.4 "只有在显式路网设定下才有定义"——这是好事，而且是最好的那种好事

先把这句话说明白。"影响沿着预约表传播"这件事，**必须**有三个前提才谈得上：

- 路网是显式的图 $G=(V,E)$，走廊是一个个具体的、可命名的资源；

- 走廊是**独占资源**，会产生真实的让行等待；

- 有一本预约表，记录了"谁在什么时段占了哪条走廊"，因此"谁挡了谁"是可查询的事实。

而 **99% 的 FJSP-with-transportation 文献用的是常数运输矩阵** $t^*(a,b)$——运输时间是个查表得到的常数，车与车之间根本不会相互影响。在那个模型里：

- 没有"走廊"这个对象，所以**走廊阻断这种扰动无法表述**；

- 没有预约表，所以**"谁挡了谁"这个关系不存在**；

- 因此"时空影响闭包"这个概念**连定义都写不出来**。

**这为什么是好事？** 三层理由：

**第一，它构成护城河。** 一个只有在你的问题设定下才有定义的贡献，别人无法在通用 FJSP 上抢跑。任何想做同样事情的人，必须先把常数矩阵换成显式路网——而那正是你第一章在做的事。**第一章为第三章圈了地。**

**第二，它自动回答了"为什么这两章必须都在"这个答辩必问题。** 第三章的定理需要第一章的模型才成立，第一章的模型只有配上第三章才完整（第一章现在明确把故障列在 A8"范围外"）。两章互为依赖，而不是并列堆放。这正是你说的"互不替代、各有优势"。

**第三，它把"重调度"从一个通用话题变成了一个有具体归属的问题。** paper04 现在最大的软肋就是太通用——"异构多智能体协同调度"什么都能套，什么都不深入，所以只能是"一种重框架"。加上显式路网之后，它变成"**带无冲突路由的柔性作业车间的局部重调度**"，边界清楚、竞品稀少。

**唯一的代价**是不能拿公开 benchmark 直接对标（因为公开集没有路网）——但这个代价第一章已经付过了（`paper.tex` §5.7 Threats to Validity 里已经把这条写成了 limitation 并给出了理由），第三章沿用同一套说辞即可，**不增加新的成本**。

---

## 三、路线二具体怎么做

### 3.1 场景层：做到"逐字段一致"，而不是"口头一致"

第三章直接沿用第一章的算例文件格式、路网、异构 RA 设定、冲突模型（走廊独占 + 半开时窗 $[t, t+\tau)$），甚至同一个算例生成器 `algorithm/generator.py`。**改动只有两条假设**：

**A1 是什么？** 第一章 §3.2 的第一条假设——"**静态完备信息**"：所有 $n$ 个工件在 $t=0$ 时刻全部位于装卸站 $v_0$，没有释放期、没有交货期，加工数据、布局 $G$、车辆状态在规划时全部已知。第三章要把它换成"**执行期扰动**"：$t=0$ 有一个初始方案，车间按方案执行，执行到某个时刻 $t_{now}$ 出现事先未知的扰动。

**A8 是什么？** 第一章 §3.2 的最后一条假设——"**超出范围**"：机器与车辆故障、有限缓冲与阻塞、电池充电、动态工件到达，全部留给未来工作。第三章要做的就是把这一条里的"故障"和"动态到达"**打开**，其余（有限缓冲、充电）继续关着。

这两条一改，其余全部不动，"应用场景一致"就是可以逐条核对的事实，而不是引言里的一句话。**注意这也顺带解决了一个致命问题**：paper04 现在的 HMACSP 模型把运输时间写成标量 $\tau_{j,k}(t)$，这正是第一章全文在攻击的常数矩阵假设。两章放进同一本论文，第一章说"常数矩阵是错的"、第三章说"我们假设常数矩阵"，答辩现场一定会被抓。

### 3.2 扰动分类：按"是否触碰任务图"分两类

这个分类本身就是第三章的一个小贡献，因为它直接引出了 2.3 节那个反例。

**A 类——触碰任务图的**：RA 故障（该 RA 上的工序全部作废，必须在 $\Omega_{ji}$ 内改派）、加工时间偏差、紧急插单。这类扰动 NOSR 那套 DAG-BFS 能处理。

**B 类——不触碰任务图、只触碰预约表的**：走廊阻断/降速；AGV 抛锚。

AGV 抛锚这个例子特别值得单独讲，因为它有个**非对称效应**：抛锚的车，它未来的任务链作废了（这部分是负面影响），但它**已经预订的那些走廊时窗被释放了**（这部分对别的车是**正面**影响——本来要给它让行的车现在可以早走）。也就是说，一个"故障"同时产生正负两种扰动。**这个效应只有显式预约表才能表达**——在常数矩阵模型里，一辆车坏了对其他车的行驶时间没有任何影响，因为它们本来就不相互影响。

### 3.3 算法层：从"搜索"换成"有界修复"

这是回答"另一种算法"的落点。第一章是**种群搜索 + 全量重解码**；第三章应该是**单解、确定性、无种群**的，核心操作对象不是染色体，而是**预约表的部分可变修复**。

三个可以写成定理的东西：

**（A）时空影响闭包——替代 NOSR 的任务图 BFS。**

定义一个关系："预约 $r$ 曾经阻塞过预约 $r'$"——这个关系第一章的 `blocking_opponents()` 已经在算了，只是用途不同。扰动给出一批失效的预约作为种子集，沿这个阻塞关系取**传递闭包**，并截断在一个时间视界内，得到需要释放的那批预约。

然后证两条：

- **包含性定理**：闭包**之外**的预约保持可行，逐字段不变。这是"局部重调度"合法性的根据——你有资格不碰它们。

- **规模界定理**：闭包大小由走廊占用率和视界长度界定。

这个界比 paper04 的概率论证扎实得多，原因很具体：**阻塞关系在时间上天然是有向无环的**——先落表的预约只可能挡后落表的，不可能反过来（解码器按 OS 顺序落表，这是第一章 §4.3.2 已经论证过的确定性）。所以闭包一定有限、一定能算，不需要任何"边以概率 $\rho$ 存在"这类假设。

**（B）升级阶梯（escalation ladder）——"另一种算法"最实的部分。**

释放闭包之后，不是一股脑重新搜索，而是**逐级放开决策自由度**：

| 级别 | 放开什么 | 代价 | 对现场的扰动 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 只改路径（换一条走廊走） | 最低 | 最小 |

| 2 | 改派车（换一辆 AGV 接这个任务） | 中 | 中 |

| 3 | 改指派（把工序挪到 $\Omega_{ji}$ 里另一台 RA） | 高 | 大 |

| 4 | 改排序（动 OS） | 最高 | 最大 |

命中第一个能在偏差预算内恢复可行的级别就停，不往上爬。

这个阶梯最妙的地方在于，它和第一章的**五类归因标签一一对应**：`corridor` → 改路/错峰、`vehicle` → 换车、`machine` → 改派。**既复用了第一章的机理（体现全书连贯性），又不重复它的贡献**——因为第一章用这些标签来"构造搜索邻域"，第三章用它们来"决定修复到哪一级为止"。同一套诊断信息，回答的是两个不同的问题：**第一章问"改哪里能更好"，第三章问"改到哪里就够了"。**

**（C）偏差度量要新加一项：预约扰动量。**

paper04 的稳定性度量是 $\Delta(\mathcal{S}') = \sum_i |C_i' - C_i^0|$，只看工序完工时刻变了多少。在本场景下这不够——还要计**有多少已承诺的走廊时窗被改动**。

理由很物理：一辆 AGV 已经在路上、马上要进某条走廊了，你临时改它的路线，现场是要付代价的（要么它已经来不及、要么需要急停）。**已经开始执行的运输段，改动成本和还没出发的完全不同。** 这一项是本场景独有的，常数矩阵模型里根本没有"已承诺的时窗"这个对象。

### 3.4 证明"互不替代"要靠一张图，不能靠文字

这是我认为最该优先做的实验，做出来这条路线基本就立住了。三步：

1. 把**第一章的完整模因算法当作重调度基线**用（冻结前缀、热启动初始种群），在 1 秒预算下跑 → 它会很差（原因见 1.2 节的时间账）。

2. 把**第三章的修复算法当作静态求解器**从零跑（把整个方案当成"全部失效"，一次修复到底）→ 它会明显劣于第一章（它是单遍修复，不是搜索，没有演化能力）。

3. **横轴放计算预算（对数刻度），纵轴放解质量（$C_{\max}$ 或 $C_{\max}/\mathrm{LB}$），画两条曲线。** 它们会交叉。交叉点**左边**（预算紧）归重调度算法，**右边**（预算宽）归第一章的模因算法。

这张图的价值在于：**"各有优势、互不替代"从一句需要读者相信的话，变成一个可复现的读数。** 而且它顺带把"那你为什么不用一个算法就好了"这个问题也回答了——因为不存在一条曲线能同时占住两端。

---

## 四、paper04 有三个问题，无论选哪条路线都要处理

放在这里是因为它影响你的成本估算：**这三项是无条件成本，不是路线二额外加的**。换句话说，"路线二要重写 paper04"听起来是路线二的负担，其实不是——paper04 就算原样放进论文也得大修。区别只在于：路线二里这笔修改**换来一个完整章节**，路线一里它**直接作废**。

**（1）影响边界定理的参数是自相矛盾的，而且矛盾到定理失效。**

paper04 定义了两个量：依赖密度 $\rho = 2|E|/[n(n-1)]$、平均出度 $\bar d_{\mathrm{out}} = |E|/n$。**这两个量不独立**，联立消去 $|E|$ 得：

$$\rho = \frac{2\bar d_{\mathrm{out}}}{n-1}$$

论文声称的"典型工业参数 $\rho = 0.3$、$\bar d_{\mathrm{out}} = 2$"，代进去解出 $n \approx 14$。也就是说这组参数**只在 14 个任务的实例上成立**。但论文的实验规模是 $n \in [50, 1000]$，Table `tab:domains` 里 MP 域更是 $\rho = 0.35$ 配 $|T| \in [200, 800]$——这要求 $\bar d_{\mathrm{out}}$ 在 35 到 140 之间，而同一篇论文的 Remark 里又写着"所有工业 DAG 满足 $\bar d_{\mathrm{out}} \leq 3$"。**自己和自己打架。**

后果不只是数字不好看：代进真实值后 $x = \rho \bar d_{\mathrm{out}} \approx 9$，界变成 $(1+9)^2 = 100$，即 $|T_{\mathrm{impact}}| \leq 100 \cdot |T_{\mathrm{direct}}|$——**这是一个空界，什么都没说**。整篇论文的"74% 缩减"推论、以及稳定性定理，全部建立在这上面。

另外证明的 Step A 还有一处重复计数：既说"每个任务至多有 $\bar d_{\mathrm{out}}$ 条出边"，又说"每条边以概率 $\rho$ 存在"，然后把两者相乘。但 $\bar d_{\mathrm{out}}$ 已经是**实际**平均出度了，不该再乘一次存在概率。

**修法**：放弃密度型界，改用 DAG 的分层可达性界，或者干脆换成 3.3(A) 的时空预约图闭包界。走路线二的话，这个界本来就要重建，正好一起解决。

**（2）Remark 里的一处符号写反了。** "$|T_{\mathrm{impact}}| \leq 0.26 \cdot |T_{\mathrm{direct}}|$" 应为 $0.26 n$（后面 Corollary `Practical Stability` 的写法是对的）。这是笔误级别，但答辩时会被抓。

**（3）实验与部署数据的真实性需要先定性。** 800 个实例 + 某 Tier-1 汽车供应商四周部署（影子模式两周 + 上线两周、$144\times$ 加速、$-4.4\%$ makespan）。另外还有一处一致性问题：正文定义的四个域是 SM / WL / MP / HL，而主结果表 `tab:main_results` 里写的是 SM / WL / **CC** / **ER**，对不上。**小论文和博士大论文在这件事上的风险量级完全不同**，建议在决定路线之前先把这一项的底摸清楚。

---

## 五、一句话总结

> 路线一要先补一块尚未实现的工程（增量评价），补完之后还要把一个种群搜索压进 1 秒预算——大概率压不进去；而且就算压进去了，动态部分也容易被判成"热启动重跑"，不构成独立贡献。

>

> 路线二有一个天然的、无法被绕开的立论点：**走廊阻断这类扰动在任务依赖图上完全不可见，但会让预约表大面积失效**。这一个反例既证明了现有重调度框架（含 paper04）在本场景失效，也证明了影响边界必须从任务图扩展到时空预约图，而这个扩展只有在第一章的显式路网设定下才有定义——这不是限制，是护城河，它让第一章和第三章互为依赖而不是并列堆放。

>

> 至于"算法不同"，落点是**从种群搜索换成有界修复**：时空影响闭包（含包含性定理和规模界）+ 升级阶梯 + 预约扰动量度量。而"互不替代"不靠文字论证，靠一张预算-质量的交叉曲线图。

---

需要我先做哪一件？我看有三件事可以立刻推进，优先级递减：

1. **先跑 `py -m tools.run_matrix --preset p3`**（560 次运行）。第一章的摘要、贡献列表、主结果表现在全是 `[TBD]`，而路线决策在一定程度上依赖这批结果——如果机制增益在 `high` 上显著、`funnel` 上消失，第一章定位就稳了；如果连 `high` 上也不显著，第一章的贡献要转向"问题刻画 + 负面结果 + 实验协议"，那时更该走路线二。

2. **把 3.4 那张交叉曲线的实验设计写成一页规格**（需要哪些档位、哪些预算点、如何冻结前缀），这样第三章的可行性就从判断变成了可执行项。

3. **核对 paper04 的三个问题**，尤其是第（3）项。

另外，你上次没答的那个问题我还是想确认一下：**"安全抗扰性"这一章具体指什么？** 是网络安全向（调度系统受攻击时的韧性，比如伪造预约、被控 AGV——这和你网络空间安全学院的背景一致），还是主动鲁棒调度（预留时间余量使方案能吸收扰动）？这直接决定第二章和第三章的边界怎么划——如果是后者，第二章和第三章都在处理"扰动"，需要把"事前预防"和"事后修复"的分工讲清楚；如果是前者，边界天然清楚，而且预约表作为一个**共享协调资源**本身就是很好的攻击面（比如伪造预约占住关键走廊，这种攻击不违反任何物理约束、可行性校验器查不出来），可以和全书主线接得很紧。

**换了一种算法——但只换上层，下层路由完全沿用。** 这个"部分共享"不是妥协，恰恰是让"互不替代"这个主张能被实验证明的前提。

## 按模块拆开看，哪些留、哪些换

| 模块 | 第三章怎么处理 | 说明 |

| --- | --- | --- |

| 预约表 `ReservationTable` | **原样沿用** | 冲突模型必须一致，否则两章不可比 |

| 时间窗 Dijkstra `Route()` | **原样沿用** | 下层求解器，两章都用它算一条腿 |

| 归因机制 `critical_chain` / `blocking_opponents` | **沿用机制，换用途** | 见下文 |

| 独立校验器 `validator.py` | **原样沿用** | 保证两章的可行性口径一致 |

| 算例与生成器 | **原样沿用** + 加扰动生成器 | 场景一致性的来源 |

| **遗传算法 `ga.py`（种群、交叉、变异、选择、代际）** | **整个删掉** | 第三章没有种群、没有代 |

| **搜索策略** | **完全替换** | 随机搜索 + 首改进爬山 → 确定性单遍升级阶梯 |

| **目标函数** | **替换** | $\min C_{\max}$ → $\alpha C_{\max} + (1-\alpha)\Delta$ |

| **决策范围** | **新增约束** | 全自由 → 由时空影响闭包界定，闭包外不可动 |

一句话：**下层（路由层）共享，上层（求解器）整体替换。** 第一章的贡献在上层和层间接口，第三章把上层换掉了，所以是另一种算法。

## 为什么"共享下层"是必须的，不是偷懒

这一点建议在第三章明确写出来，否则会被误读。

如果第三章换一个路由器（比如换成 CBS 或者别的冲突消解方式），那么 3.4 节那张预算-质量交叉曲线就**失去了证明力**——两条曲线的差异既可能来自"搜索策略不同"，也可能来自"路由器不同"，你分不开。**共享下层，是让交叉曲线成为一个受控对比的必要条件。**

这和第一章里 `high` / `funnel` 那组受控算例是同一个方法论：只改一个变量。第一章只改 LU 出口容量，第三章只改上层求解器。

## 那些"看起来一样"的算子，到底一不一样

这是最容易被审稿人挑的地方，需要说清楚。升级阶梯的第 3 级"改指派"、第 4 级"改排序"，**走法确实和第一章的改派算子、错峰算子相同**——都是改一位 MA 基因、或者在 OS 里挪一个位置。但控制逻辑完全不同：

**第一章（搜索）**：从关键链上挑至多 $L=5$ 道工序 → 对每个候选臂算 $\mathrm{score} = t^* + t^P$ → 枚举出至多 7 个邻居 → **每个邻居全量重解码**（15.7 ms 一次）→ 首改进接受 → 从新解重新提取关键链 → 最多迭代 3 轮。目的是**在可行解之间找更好的**。

**第三章（修复）**：闭包内被归因为 `machine` 的工序 → 直接改派到 $\Omega_{ji}$ 内可行臂 → **只重放闭包内的部分**（不碰闭包外的任何预约）→ 满足偏差预算即停，不枚举、不迭代、不比较。目的是**从不可行恢复到可行，且尽量少动**。

用个类比：象棋里"马走日"是规则，不是算法；用什么策略决定走哪步马，才是算法。**两章共享的是走法，替换的是策略。**

更关键的三条实质差异，建议写进第三章的"与第一章方法的关系"一节：

1. **起点不同**。第一章的局部搜索从一个**可行解**出发找改进；第三章从一个**已被扰动打坏的方案**出发，必须先恢复可行。这是两类不同的问题。

2. **有没有保证**。第一章的局部搜索**没有任何范围保证**，它想动哪里就动哪里。第三章的**包含性定理**给出"闭包之外逐字段不变"的证明——这个保证本身就是贡献，第一章没有对应物。

3. **能不能独立存在**。第一章的局部搜索是嵌在种群里的（只对前 10% 精英执行），单独拿出来就是个立刻卡死的爬山法——**这正是交叉曲线右半段会显示的**。反过来，第三章的修复算法单独跑静态问题会明显劣于第一章，这是左半段之外的部分。

## 关于"修复之后要不要再跑一遍 paper01"

如果你问的是这个意思，答案是：**可以，而且这是一个值得写进第三章的设计**，叫双时间尺度。

- **秒级（在线）**：扰动发生 → 有界修复 → 立刻下发新方案给现场。这是硬实时，必须在 1 秒内完成。

- **分钟级（离线/后台）**：修复后的方案是"可行且改动最小"的，但不一定是好方案（升级阶梯满足即停，不追求最优）。如果后续有生产间隙或空闲算力，可以把修复后的方案作为**初始种群的种子**，跑一次第一章的完整模因算法做**回归优化**，把方案质量拉回来，等下一个决策点再切换过去。

这个设计有两个好处：一是它把两章**串成一个系统**而不是两个孤立方法，答辩时"这两章什么关系"有一个具体回答；二是它给交叉曲线一个工程解释——**曲线的交叉点就是"该用哪一个"的切换阈值**，而不只是一个学术读数。

不过要提醒一句：这个双时间尺度设计**不要写成第三章的核心贡献**，写成"部署形态"或者讨论一节就好。核心贡献仍然是时空影响闭包（含两条定理）+ 升级阶梯 + 预约扰动量度量。否则又会退回"框架型"论文，那正是 paper04 现在的软肋。