学号：	24A012

东南大学专业学位型研究生

学位论文开题报告及论文实施计划

院（系、所）  	网络空间安全学院

学位类别        电子信息博士

专业领域   	 网络与信息安全

研究生姓名　＿＿    于琪      ＿＿

指导教师（校内）		杨明，李伟＿＿

指导教师（校外）		傅玲

开题报告日期	2026-06-29

东南大学研究生院制表

填 表 须 知

- 论文开题报告由研究生本人向审议小组报告并听取意见后，由研究生本人填写此表。

- 论文开题报告填写完成后，必须经导师审批，通过后方能提交。

3、博士生应在第四学期内、硕士生应在第三学期内完成此开题报告。开题报告经研究生秘书在网上审核确认（硕士生至少半年、博士生至少一年）后方可申请答辩。

4、研究生开题前应填写查新报告。查新报告对专业学位博士作为必要环节。博士生查新工作可委托图书馆负责，也可在完成网络文献检索类研究生课程的学习或参加学校组织的网络文献检索培训后，自行组织查新检索，自行组织查新需要详细文献查新述评作为附件。自行查新报告须经导师审查后由开题报告审核专家组审核签字（或盖章）。硕士生开题查新参考上述办法，不作硬性要求。

5、本表一式两份，一份研究生自留放入本人“研究生档案材料袋”；一份由院（系、所）保存并归入院（系、所）研究生教学档案。

6、学位类别为：工程硕士；公共管理硕士；法律硕士（非法学）；工商管理硕士；建筑学硕士；风景园林硕士；临床医学硕士；公共卫生硕士；旅游管理硕士；会计硕士；国际商务硕士；资产评估硕士；工程管理硕士；艺术硕士；工程博士；医学博士等。

7、本表下载区：http://seugs.seu.edu.cn/3676/list.htm 。本表电子文档打印时用A4纸张，格式不变，内容较多可以加页。

一、学位论文开题报告

| 论 文 题 目 | 工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研 究 方 向 | 工业互联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题 目 来 源 | 国家 | 部委 | 省 | 市 | 厂、矿 | 自选 | 有无合同 | 经费数 | 备注 |
|  |  |  |  |  | ✓ |  | 有 |  |  |
| 题 目 类 型 | 理论 研究 | ✓应用 研究 | 工程 技术 | 跨学科 研 究 | 其他 |  |  |  |  |
| 开题报告内容（具体要求见《东南大学研究生论文选题和开题报告的原则和要求》） 1. 研究背景 1.1工业互联网环境下异构柔性作业车间协同调度的复杂性 随着《中国制造2025》战略的深入推进与工业互联网的广泛部署，柔性作业车间（Flexible Job Shop）中「异构加工资源 + 自主搬运」已成为智能制造的典型形态：一方面，多台能力重叠、效率互异的机械臂（或加工单元）构成可选机器集合，工序指派同时决定加工时长与物料目的地；另一方面，自动导引车（Autonomous Guided Vehicle, AGV）在共享厂区路网中完成上下料与工序间转运，走廊、路口等通道资源往往容量有限，车辆之间会因争用产生让行等待。二者并非彼此独立的两个优化问题，而是通过到达时刻、开工窗口与路径占用紧密耦合，共同决定系统完工时间等全局指标[1][2]。 为实现上述耦合决策，工业现场通常部署集中式（或集中—分布混合）的生产调度系统加以统筹。其运作机制可从以下三个维度加以理解： （1）集中式一体化规划层：全局生产方案的生成 集中式一体化规划层部署于服务器端，是整个调度系统的“指挥中枢”。它持续接收生产订单与工艺路线，综合考虑各机械臂的可用性与加工效率、各 AGV 的位置与负载、任务优先级以及路网通行约束等多维信息，通过集中计算生成近优的机器指派、工序排序、车辆指派及可执行运输计划，并将“在哪台设备加工、以何顺序开工、由哪辆车承运、沿何路径通行”等高层指令下发给现场执行单元[2][5]。该层的核心目标在于：在满足工序顺序约束、机器可选集合约束、车队能力约束与通道时间窗约束等生产约束的前提下，最小化总完工时间、提高设备与车队利用率。需要强调的是：若规划层仅在“理想行驶时间”或常数运输时间矩阵假设下做指派与排序，而把车辆冲突留给事后消解，则走廊拥堵所造成的延误无法回馈到指派决策——当通往快速机械臂的走廊发生争用时，一台较慢但连通性更好的机械臂可能反而更优；这一权衡在忽略车—车干扰的模型中无法被正确表达。 （2）现场执行与无冲突通行层：方案的落地执行 现场执行层由异构机械臂与 AGV 等资源构成，是调度方案的具体落实单元。AGV 在显式路网（走廊图）上依据规划结果行驶，并通过时间窗预约等方式保证走廊在独占或有限容量条件下的无冲突通行，决定“何时走、走哪条走廊”；机械臂在物料到位后按工序完成加工操作。预约表记录“哪辆车在何时间段占用哪段走廊”，既是防撞协调的账本，也是规划层可查询的共享时空状态。现场执行并非被动地接收指令：车辆实际让行、改道与到达偏差，会改变后续工序的最早开工时刻，并挤占其他车辆的预约窗口，从而改变全局时序。 （3）规划与执行之间的双向强耦合 一体化规划层与现场执行层之间并非单向的指令传递，而是存在强耦合的双向交互[3][4]。规划层依据全局优化目标持续下发指派与时序；与此同时，各执行单元实时上报自身状态（AGV 当前位置与任务进度、机械臂加工状态、走廊占用与异常告警等），这些信息直接约束规划层的下一轮决策。例如，某台 AGV 因路径拥堵导致到达延迟，将推迟等待其送料的机械臂开工，并牵动下游工序；反之，机械臂完工时刻的变化又会改变后续取送货任务的释放时间与车队负荷，进而影响其他车辆的路径预约。工业互联网使上述状态可近实时汇聚，为“把真实拥堵纳入规划目标”以及“把预约表作为安全监测对象”提供了数据条件，也使耦合决策的复杂性成为本研究问题的出发点。 1.2 现有柔性作业车间一体化调度机制面临的挑战 面对上述协同调度的复杂性，工业现场仍常见较为简单的规则化或分阶段调度模式（例如按任务到达顺序依次指派当前空闲的设备与车辆）[7][8]。相比追求全局近优的复杂算法，此类方式逻辑简单、实现成本低、响应快，能够在工业互联网对毫秒至秒级实时性的要求下稳定运行。然而，它往往忽略工序之间的全局依赖与走廊资源的动态争用，既难以充分挖掘异构设备的指派弹性，也难以对加工与运输进行联合优化，导致整体调度效率长期偏低[2][5]。随着生产规模扩大与任务复杂度提升，这一代价愈发难以承受。 学界已意识到分阶段与规则化调度的效率局限，并提出了混合整数规划、元启发式搜索、强化学习以及多 AGV 无冲突路径规划等改进方向。这些方法在特定场景下能够显著提升调度效率，但与本文最接近的一体化研究仍普遍存在一个结构性缺口：上层决策往往在“无拥堵”或“运输时间给定”的世界中做出，冲突在下游消解或仅对时间轴做一次修复，拥堵难以反过来改变机器指派、工序排序与车辆选择。更高效的优化方案虽然能在当前状态下求得“近优”排程，却常以“状态可信、执行按预期推进”为前提——一旦某台 AGV 偏离预定路径或抛锚、某台机械臂超时或故障、某条走廊被阻断，精心计算的方案便会局部甚至大面积失效；与之存在工序依赖或走廊预约依赖的后续任务将产生连锁反应。正是这种对扰动的高度敏感性，使得更高效的一体化调度在工业现场的大规模落地始终面临挑战。 工业互联网环境下广泛存在各类扰动因素，这些扰动一旦发生，将直接冲击调度系统的正常运行，造成任务失败、效率骤降乃至生产线停滞[9][10][1][11]。 （1）系统内部扰动：设备异常与资源中断 内部扰动主要源自设备和调度系统自身的物理组件或软件系统的失效，具体包括： - 设备硬件异常：AGV的传感器失效（如激光雷达损坏导致无法定位）、电量耗尽（AGV在执行任务途中电量不足而停机）、机械损坏（机械臂的关节电机烧毁或夹具失灵）等，直接导致正在执行的任务中断，相关资源无法继续使用[3]。 - 软件与算法异常：设备的路径规划算法陷入死锁（多台AGV互相等待对方让路）、机械臂的控制系统崩溃、调度软件出现逻辑错误等，导致任务执行偏离预期[12]。 - 通信与资源中断：工厂内部网络的局部中断导致调度层与执行层之间的指令传输失败；电力系统的瞬时波动导致设备意外断电；无线信道干扰导致状态上报数据丢失或延迟等[13]。 上述内部扰动的共同特点是：失效具有客观物理性，发生具有随机性——异常往往伴随可观测的物理或系统异常信号（如设备停机报警、通信超时告警），并非刻意隐藏；状态数据具有真实性——内部扰动均源自物理设备的真实失效，设备仍通过自身传感器、编码器等硬件如实上报当前状态，异常数据是物理异常的客观反映，不存在主观欺骗，这使得内部扰动在原则上具备被检测与定位的可观测基础 [14][15]。 （2）系统外部扰动：网络安全威胁 与内部扰动不同，外部扰动来自工业互联网环境中的恶意攻击行为，其危害性更为隐蔽、影响更为深远[9][10][11]。工业控制网络的安全威胁主要包括： - 数据注入攻击（False Data Injection Attack）：攻击者通过向调度系统注入虚假数据，使其基于错误信息做出错误的任务分配决策[16][17]。其典型手段包括：篡改AGV 上报的位置、速度或状态数据（例如，将一台实际处于异常状态的AGV的状态数据篡改为"正常运行中"，导致调度系统持续向其分配任务，造成任务堆积与执行失败）；以及截获并重复注入历史时刻的合法指令报文（即报文重放攻击，Replay Attack），导致设备执行过时的、与当前场景不符的动作，引发碰撞、误操作等严重后果[9][11]。值得注意的是，数据注入攻击并不依赖物理实体的存在——攻击者仅需向工业网络中注入精心构造的恶意通信报文，即可在系统中"伪造"出一个或多个虚假设备的身份与状态，相当于在逻辑层面为系统凭空"增添"了若干行为异常的节点，而无需在物理现场部署任何设备。 - 设备被恶意软件入侵或劫持：与数据注入攻击的"纯报文伪造"不同，此类威胁以物理存在的设备为载体。攻击者可通过工业网络将恶意软件植入设备的控制系统，使其完全受攻击者操控，成为系统内部的"恶意节点"[1][11]。由于物理设备能够持续从自身的传感器、编码器等硬件中获取真实的位置、速度与轨迹数据，其上报信息在格式与数值上往往高度逼真，足以"完美伪装"为正常运行的设备——不仅自身执行错误动作，还可能向其他设备发送虚假的协同信息，从内部破坏整个系统的协同一致性。 外部扰动的危险性在于其深度隐蔽性：无论是逻辑层面的报文伪造，还是物理层面的实体劫持，被攻击的设备在表面上均仍"正常运行"——其上报的数据看似合理，其执行的动作看似正常，但实际上已在悄然侵蚀整个调度系统的决策基础。现有调度系统普遍缺乏对此类攻击的有效检测与识别能力，往往在造成严重损失后才被人工发现[18][19][20]。 综合以上分析，工业互联网环境下异构柔性作业车间调度系统面临的挑战，可以归纳为四个相互关联的方面： - 挑战一：柔性加工与走廊争用下的闭环一体化调度难题。如何在工业互联网的算力与实时性约束下，使走廊拥堵进入规划所优化的目标，并让车辆指派等关键决策感知预约表状态，实现接近最优的机器指派、工序排序与无冲突运输协同，避免空等、阻塞与资源争抢？ - 挑战二：伪造状态/信息的实时轻量检测难题。 数据注入攻击并不依赖物理实体的存在，攻击者仅需向工业网络注入精心构造的恶意通信报文，即可在逻辑层面为系统凭空"增添"若干虚假设备节点，伪造其身份、位置与状态信息。这类攻击隐蔽性强、发起成本低。如何在计算资源受限的工业环境中，对此类虚假报文进行轻量级、高可靠的实时检测与识别，防止调度系统基于错误信息做出错误决策？ - 挑战三：异常与伪装并存时的节点可信甄别难题。 与数据注入攻击的"纯报文伪造"不同，设备异常与劫持以物理存在的设备为载体——无论是传感器失效、机械磨损等工况异常，还是恶意软件植入导致的节点被劫持，异常设备均能从自身传感器、编码器等硬件中持续获取真实的位置、速度与轨迹数据，从而对其异常状态进行高度逼真的"完美伪装"，使其上报信息在格式与数值上难以与正常节点区分。当此类恶意或异常节点向其他设备发送虚假协同信息时，错误将在系统内部扩散并破坏全局调度的正确性。如何有效甄别并过滤恶意节点的虚假消息，保障正常设备之间的协调可信性？ - 挑战四：任务图漏报下的预约级联局部重调度难题。当扰动被识别后，如何在有界时间内正确界定影响范围——尤其是任务依赖图难以覆盖、却在预约表上级联传播的损坏——并自动生成高质量的局部重调度方案，快速恢复系统可行运行，而非依赖耗时的全局重算或人工干预？ 上述四个问题并非孤立存在，亟需建立一套面向工业互联网异构柔性作业车间的协同调度与抗扰性综合方法，在保证实时性的前提下，实现一体化调度优化、注入攻击检测、异常设备甄别与局部动态重调度的协同，为工业互联网智能制造系统的稳定、高效运行提供理论基础与技术支撑。 2. 研究现状（国内外研究动态） 2.1异构柔性作业车间调度研究现状 (1) 基于形式化方法的调度 MIT、UC Berkeley等机构利用信号时序逻辑(Signal Temporal Logic, STL)、线性时序逻辑(Linear Temporal Logic, LTL)进行任务规范与验证[26][27]。Luo等人[28]提出使用度量时序逻辑(Metric Temporal Logic)来规范调度问题，为形式化调度提供了理论基础。Zhou等人[27][29][30]研究了基于时间自动机的运动规划方法，利用度量区间时序逻辑进行路径规划。Zheng等人[31]提出了基于时序逻辑的网格工作流模型和调度方案。Senkul等人[32]提出了资源分配约束下工作流调度的逻辑框架。然而，这些研究主要针对同构设备，缺乏对调度系统的系统性研究，难以刻画混合设备之间协作任务时的空间路径与时序动作的耦合关系。 (2) 基于数学规划的调度 基于混合整数规划(Mixed Integer Programming, MIP)、约束规划(Constraint Programming, CP)的调度方法被广泛研究。Shen等人[33][34][35]提出了改进的Lipschitz动态规划方法用于输配电系统的协调调度。Liu等人[36]针对大规模卫星调度问题提出了基于路径缩减的动态规划方法。Zhang等人[37][38]研究了时间Petri网离散事件仿真模型的数学规划表示生成。然而，这些方法计算复杂度高，难以满足工业互联网环境下大规模柔性作业调度系统的实时性要求，且全局最优性与计算效率之间的平衡问题未得到有效解决。 (3) 基于分布式协调的调度 基于一致性协议的分布式调度方法在调度系统中得到广泛应用[39][40]。Giordani等人[41]提出了面向移动机器人的分布式生产计划与调度框架。Cao等人[39]研究了具有未知外部扰动的线性调度系统的领导-跟随一致性。Bao等人[40]综述了受约束异构调度系统协同控制的最新进展。Chen等人[42][43]提出了耦合输配电系统的完全分布式鲁棒备用调度方法。然而，这些方法多假设理想通信环境，缺乏对恶意攻击(如数据注入攻击)的安全性防护机制，对设备异常或被劫持等情况的鲁棒性处理不足，难以适应工业互联网的复杂环境。 (4) 基于任务分配的调度 针对工业场景中的多机器人任务分配问题，研究者提出了多种调度策略。Chen等人[22]研究了自动化集装箱码头中的堆场起重机和AGV调度问题，提出了多机器人任务分配框架。Cao等人[23]针对智能仓储系统提出了基于冲突搜索的多AGV路径规划方法。Kattepur等人[18]研究了工业4.0仓库中机器人的分布式优化方法。这些研究为工业场景中的协同提供了实践基础。然而，现有任务分配方法主要关注同类型设备(如多AGV或多机械臂)的调度，缺乏对AGV与机械臂等异构混合设备协同调度的任务分配机制，且对动态扰动(如任务变更、设备异常)下的重调度策略研究不足。 (5) 基于时空约束的调度 针对具有时空耦合特性的调度系统，研究者提出了时空约束调度方法。Lian等人[44][45]提出了工业信息物理系统下多仓库移动机器人的时空约束分层调度策略。Malings和Pozzi[46]研究了时空系统中的信息价值，用于传感器布置和调度。Li和Zhong[47]提出了模块化集成建设中基于混合数字孪生和强化学习的时空可追溯性与协调框架。这些研究为时空耦合系统的调度提供了新思路。然而，现有时空约束调度方法主要针对单一类型设备的空间路径规划或时序任务调度，缺乏对连续空间运动（AGV路径）与事件驱动的任务序列（机械臂各操作任务的起止时间）之间双向耦合关系的统一建模框架，难以处理异构混合设备的协同优化问题。 (6) 基于智能优化的调度 基于深度强化学习(DRL)的动态调度方法逐渐兴起[48][49][50][51][52][53]。Wang和Liao[48][50]提出了基于离散事件仿真和深度强化学习的智能动态作业车间调度方法。Lei等人[49][51]采用深度强化学习方法优化无人机群感知的计算、通信和轨迹。Zhao等人[52]提出了面向柔性作业车间系统的深度强化学习自适应调度方法。Xu等人[53]提出了使用混合启发式和强化学习的动态物流场景多机器人任务分配方法。然而，这些方法训练成本高、样本效率低，在大规模工业系统中泛化能力弱，难以满足工业互联网对调度算法可靠性和可验证性的要求。 2.2工业系统安全检测研究现状 (1) 基于状态估计的检测方法 斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等针对智能电网的虚假数据注入(False Data Injection, FDI)攻击提出了基于状态估计的检测方法[16][17]。Bobba等人[16]研究了直流状态估计中的虚假数据注入攻击检测。Husnoo等人[17]对主动配电系统中的虚假数据注入威胁进行了全面综述。Changalvala和Malik[54]研究了自动驾驶车辆的LiDAR数据完整性验证，为工业系统数据安全提供了参考。然而，这些方法主要针对电力系统等静态监测场景，对工业互联网中存在大量AGV的动态协同系统适用性不足，缺乏对状态时序演化特性的建模与利用。 (2) 基于网络流量的检测方法 基于网络流量分析的入侵检测方法通过监测工业控制网络的通信模式识别异常行为[19][55][13]。Jiang和Chen[19]基于网络流量提出了工业控制系统异常检测与分类方法。Song等人[55]提出了基于动态k-NN累积距离的实时异常流量监测方法。Cheminod等人[13]综述了工业网络中的安全问题，包括网络层面的攻击检测机制。然而，这些方法主要关注网络层面的流量特征，缺乏对应用层协同调度数据的语义分析，难以检测针对调度指令与状态信息的定向篡改攻击(如伪造AGV路径、篡改机械臂任务状态等)，且对加密通信环境下的异常检测能力不足。 (3) 基于阈值的检测方法 基于阈值的检测方法通过设定正常行为的边界值来识别异常[56][55]。固定阈值检测方法简单高效，但易产生误报；自适应阈值方法多基于统计方法动态调整阈值。Komadina等人[56]比较了网络异常检测的阈值选择方法。Song等人[55]结合动态阈值与k-NN方法实现实时流量监测。然而，现有自适应阈值方法多基于简单统计特征(如均值、方差)，对突发攻击和隐蔽性攻击的响应能力不足，缺乏对调度系统状态转移概率与历史行为模式的深度挖掘，难以在复杂动态环境下实现高检测率与低误报率的平衡。 (4) 基于机器学习的检测方法 深度学习、强化学习等机器学习方法被广泛用于工业系统的入侵检测与异常检测[18][57][20][58][59]。Anton等人[18]评估了基于机器学习的异常检测算法在工业Modbus/TCP数据集上的性能。Gadal等人[57]提出了基于K-mean阵列和序列最小优化的异常检测方法。Zhang等人[60]研究了基于深度学习的工业物联网网络异常检测与分类。Raza等人[61]提出了基于注意力机制的LSTM模型用于智能电网网络攻击检测。Alam等人[62]提出了面向工业SCADA系统的混合异常检测方法。然而，这些方法存在计算开销大、实时性差、可解释性弱等问题[25]，难以满足工业互联网调度系统对轻量级实时检测的要求，且缺乏理论性能保证(如检测率、误报率的数学证明)，在小样本场景下泛化能力不足。 (5) 基于概率模型的检测方法 基于贝叶斯网络、马尔可夫链等概率模型的检测方法通过建模系统状态转移概率识别异常[63][64]。Agbinha[63]研究了马尔可夫链及其应用。Ding和Rebai[64]研究了贝叶斯网络中的概率推理方法。然而，现有概率模型方法多应用于通用异常检测场景，缺乏针对工业协同系统的状态转移特性建模，未充分利用设备之间的时空关联性与任务依赖性，难以实现对协同异常(如状态不一致、任务执行序列异常等)的有效检测。 2.3 分布式抗拜占庭异常设备甄别研究现状 (1) 基于经典拜占庭容错（BFT）的异常节点识别方法 经典BFT算法是分布式系统中识别与容忍恶意节点的基础性方法。Castro和Liskov[65]提出的实用拜占庭容错算法（PBFT）奠定了BFT共识的理论基础，能够在存在恶意节点的情况下保证系统一致性，为异常节点的识别与隔离提供了基本框架。Galil等人[66]研究了拜占庭协议的消息复杂性问题，揭示了经典BFT方法在通信开销上的固有瓶颈。Liu等人[67]提出了改进的PBFT算法用于聚合节点偏好，在一定程度上提升了节点行为的可信判断能力。然而，经典BFT算法的消息复杂度为 O(n2 )，通信开销大、扩展性差，难以满足工业互联网调度系统的实时甄别需求；更重要的是，此类方法将所有节点纳入统一的全局共识域，未能利用调度系统中任务耦合的时空局部性来缩小甄别范围、降低识别开销，导致异常设备的甄别效率与实时性均难以保障。 (2) 基于轻量化BFT的异常节点甄别方法 针对资源受限环境下的异常节点甄别需求，研究者提出了多种轻量化BFT方法。Goyal和Saha[68]提出了面向低功耗物联网系统的实时轻量级拜占庭共识算法Reli，在降低通信开销的同时维持了对恶意节点的基本识别能力。Kapitza等人[69]提出了资源高效的拜占庭容错算法CheapBFT，通过减少副本数量降低通信开销，为轻量化甄别协议的设计提供了参考。Kong等人[70]针对无人机网络提出了轻量级异步可证明拜占庭容错共识机制LAP-BFT，验证了轻量化BFT在动态场景中的可行性。Upadhyaya等人[71]综述了物联网环境中对轻量级共识算法的需求与挑战。然而，上述轻量化方法主要面向通用物联网场景，其甄别机制缺乏对工业协同调度特性的针对性设计——未能结合任务耦合域的空间局部性与时间局部性进行甄别范围的动态划分，难以在保证甄别准确性的同时满足工业实时系统的低延迟要求。 (3) 基于改进型PBFT的自适应节点甄别方法 为提升PBFT在复杂场景下的节点甄别适应性，研究者提出了多种改进方案。Li等人[72]提出了面向物联网的动态自适应PBFT框架，能够根据网络状态动态调整共识参数，增强了对异常节点的动态响应能力。Mišić等人[73]研究了PBFT在区块链使能物联网系统中的应用与适配，探讨了其在异构节点环境下的甄别局限性。Na等人[74]基于权力分离提出了具有双主节点的衍生PBFT算法DPN-pBFT，在一定程度上提升了对主节点被劫持场景的识别鲁棒性。Zhang和Zhang[75]提出了面向单跳无线网络的高效可靠拜占庭容错共识协议，降低了特定拓扑下的甄别延迟。Zhao等人[76]提出了面向物联网的轻量级进化共识协议，探索了协议自进化对甄别能力的提升路径。然而，上述改进方法的自适应机制多基于网络状态或负载均衡，缺乏针对任务耦合关系的信任度量与动态调整机制，未能建立基于任务依赖性的自适应信任管理框架，难以在设备角色动态变化与任务重组的工业场景中实现对异常设备的准确甄别。 (4) 基于区块链共识机制的异常节点甄别方法 区块链共识机制为分布式环境下的节点行为可信验证提供了另一类技术路径。Imran等人[77]研究了区块链在数据密集型和资源受限设备中的应用前景与挑战，指出区块链的不可篡改性有助于对节点历史行为进行可追溯的异常甄别。De Angelis等人[29]对PBFT与权威证明（PoA）进行了比较分析，揭示了不同共识机制在节点可信性验证上的差异。Dotan等人[78]对区块链网络的现状与挑战进行了全面综述，系统梳理了共识机制在节点甄别方面的能力边界。然而，PoW机制能耗高、确认延迟大，PoS机制存在中心化风险，均不适合工业实时系统对低延迟、高可靠异常甄别的要求；且现有区块链共识方法普遍缺乏对工业调度系统时空耦合特性的考虑，难以在保证去中心化的同时满足实时调度场景下对异常设备的确定性甄别需求。 (5) 基于自适应机制的拜占庭异常设备甄别方法 自适应拜占庭容错方法通过动态调整协议参数或学习节点历史行为，提升对异常设备的识别鲁棒性。Karimireddy等人[79]提出了从历史数据中学习的拜占庭鲁棒优化方法，能够利用节点历史行为特征提高对恶意节点的甄别准确率。Wu等人[80]研究了真正自适应的拜占庭容错共识机制，探讨了协议参数随系统状态动态演化的甄别增益。Zhong等人[81]对拜占庭容错共识算法进行了全面综述，系统梳理了自适应甄别方法的研究脉络与开放问题。然而，现有自适应方法主要关注节点行为的统计特征，缺乏对调度系统任务耦合域的系统性划分与动态信任管理机制，未能建立基于任务依赖关系与时空局部性的分层甄别框架，难以在动态工业环境中实现对异常设备甄别效率与安全性的最优平衡。 2.4动态重调度研究现状 (1) 基于滚动时域的重调度方法 滚动时域调度(Rolling Horizon Scheduling)通过周期性重新规划未来时间窗口内的任务来应对动态变化[82][83]。Janak和Christodoulos [83]提出了批处理操作反应式调度的滚动时域启发式方法。Wang等人[82]评估了分布式手术室调度的离散事件仿真方法，采用滚动时域策略应对不确定性。然而，这些方法多针对单一类型资源的调度，对AGV与机械臂等设备异构协同考虑不足，缺乏对调度系统的任务依赖关系与时空耦合约束的统一建模，且滚动时域窗口的选择多依赖经验，缺乏有界次优性保证的理论分析。 (2) 基于事件驱动的重调度方法 事件驱动重调度方法在检测到扰动事件(如设备异常、任务变更)时触发重调度过程[15][21]。Dong和Jang[21]针对作业车间的机器异常提出了生产重调度方法。Uhlmann和Frazzon[15]综述了生产重调度的工业集成和实践应用机会。Sakellariou和Zhao[84]提出了面向网格系统工作流映射的低成本重调度策略。然而，现有事件驱动方法多采用被动触发机制，缺乏对任务执行状态的主动感知与预测，难以在扰动发生前进行预防性重调度，且对调度系统中级联异常(如AGV异常导致机械臂等待)的处理机制不足，缺乏任务状态感知与被动触发机制相结合的混合重调度框架。 (3) 基于启发式算法的重调度方法 传统柔性作业车间调度研究多采用遗传算法(GA)、粒子群优化(PSO)等启发式方法进行重调度[85]。Andrés等人[85]研究了具有序列相关设置时间的装配线平衡与调度问题，采用遗传算法求解。然而，这些启发式方法缺乏理论创新，求解质量依赖参数调优，难以保证重调度方案的次优性边界，且计算时间随问题规模增长迅速，难以满足大规模工业调度系统的实时重调度要求，缺乏对动态环境下算法性能的理论保证。 (4) 基于强化学习的重调度方法 基于深度强化学习(DRL)的动态调度与重调度方法近年来兴起[48][49][50][51][52][53]。Wang和Liao[48][50]提出了基于离散事件仿真和深度强化学习的智能动态作业车间调度方法，能够在线学习重调度策略。Lei等人[49][51]采用深度强化学习方法优化无人机群感知的计算、通信和轨迹。Zhao等人[52]提出了面向柔性作业车间系统的深度强化学习自适应调度方法。Xu等人[53]提出了使用混合启发式和强化学习的动态物流场景多机器人任务分配方法。然而，这些方法训练成本高、样本效率低，在大规模工业系统中泛化能力弱，难以满足实时重调度的低延迟要求，且缺乏理论可解释性和性能保证(如重调度方案的次优性边界、收敛性证明等)。 (5) 基于时空约束的重调度方法 针对具有时空耦合特性的调度系统，研究者提出了时空约束重调度方法[44][46][45]。Lian等人[44][45]提出了工业信息物理系统下多仓库移动机器人的时空约束分层调度策略，能够在动态环境下进行重调度。Malings和Pozzi[46]研究了时空系统中的信息价值，用于传感器布置和调度的动态调整。然而，现有时空约束重调度方法主要针对单一类型设备(如AGV)，缺乏对AGV与机械臂等异构混合设备协同重调度的系统性研究，未能充分利用任务耦合域的时空局部性进行分段重调度，且缺乏有界次优性保证的分段重调度理论框架。 (6) 基于分布式协同的重调度方法 分布式调度系统的重调度方法通过设备间的协同决策实现动态调整[86][87]。Paggi等人[86]提出了在资源受限的对等网络中最小化信息不确定性的调度系统。Li等人[87]研究了共享分布式制造资源的调度系统重调度问题。然而，这些分布式重调度方法多假设理想通信环境，缺乏对恶意攻击或通信异常情况下的鲁棒性保证，且分布式重调度的全局次优性分析不足，难以在保证系统安全性的同时实现大规模实时重调度。 2.5研究现状总结 通过对现有文献的系统性梳理，工业互联网环境下异构柔性作业车间一体化调度与抗扰领域的研究已取得重要进展，但仍存在以下四个方面的核心不足： (1) 异构柔性加工与无冲突运输的闭环一体化调度仍不充分 现有考虑运输的柔性作业车间研究多将行驶时间建模为常数矩阵，或采用“先排产、后消解冲突”的开环/两阶段结构，拥堵难以回馈并改变机器指派与工序排序；具备较强无冲突路由能力的工作又常在固定机器的经典作业车间基准上展开，或仅对时间轴做一次反馈修复，尚未系统回答“在固定算力下，把真实走廊争用纳入每个候选方案的评价、并让车辆指派感知预约表，究竟值多少、是否付得起”。形式化方法[26][27][28]、数学规划[33][34][35]与任务分配[22][23]、时空约束调度[44][45][46]虽为耦合决策提供了基础，但面向异构臂柔性、显式走廊预约与闭环搜索目标的一体化框架与可量化评测仍不足，亟需建立预约表感知的闭环一体化调度方法。 (2) 工业调度系统的安全检测在实时性与准确性之间难以兼顾 基于机器学习的检测方法[18][57][60][61][62]计算开销大、实时性差，在小样本场景下泛化能力不足；基于阈值的方法[55][56]计算效率高但对隐蔽性攻击的检测准确性不足、误报率较高；基于状态估计[16][17]与概率模型[63][64]的方法主要面向静态监测场景，未能充分利用调度系统状态的时序演化特性进行动态预测，亟需设计兼顾实时性与准确性的轻量级数据注入检测方法。 (3) 现有协调机制对工业领域的拜占庭式异常设备的甄别能力不足 经典BFT算法[65][66][67]通信复杂度高、扩展性差，难以适应大规模工业调度系统的实时性要求；轻量化BFT方法[68][69][70][71]主要面向通用物联网场景，缺乏对工业设备任务耦合特性的针对性设计；改进型PBFT[72][73][74][75][76]与区块链共识机制[29][77][78]的自适应机制多基于网络状态，未能建立基于任务耦合局部性的信任度量与动态甄别框架，亟需设计面向工业场景的轻量化抗拜占庭协调协议以实现对异常设备的准确甄别。 (4) 现有动态重调度方法难以正确刻画预约表上级联损坏的影响边界 基于滚动时域[82][83]与事件驱动[15][21][84]的重调度方法多为被动触发，且影响域多在任务依赖图上划定；启发式[85]与深度强化学习方法[48][49][52][53]侧重求解策略，对“边界是否划对”讨论不足；分布式重调度[86][87]多假设理想通信环境。对于走廊阻断等并不改动工序指派的扰动，任务图上直接受扰集合可能为空，而预约表已大片失效并沿阻塞关系级联——既有局部重调度存在结构性漏报风险。同时，全局重解虽可能获得更好完工时间，却难满足毫秒至秒级响应与少扰动现场的要求，亟需建立面向时空预约影响闭包的局部重调度方法，并明确其与全局搜索式重解的互补关系。 综上所述，现有研究在柔性作业车间一体化调度、工业安全检测、异常设备甄别与动态重调度等方面已取得重要进展，但在预约表感知的闭环一体化调度、轻量级实时注入攻击检测、抗拜占庭异常设备甄别，以及任务图覆盖不到的预约级联损坏之局部重调度等方面仍存在不足。本研究将针对上述四个方向，分别提出面向异构柔性作业车间的预约表感知闭环一体化调度方法（对应 4.1）、基于状态预测与动态阈值的数据注入检测方法（对应 4.2）、基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常设备甄别方法（对应 4.3），以及基于时空预约影响闭包的局部重调度方法（对应 4.4），为工业互联网环境下异构柔性作业车间的高效协同、安全与抗扰运行提供理论基础与技术支撑。 3. 研究目标 本研究针对工业互联网环境下异构柔性作业车间的一体化调度与抗扰性需求，围绕“研究背景”所归纳的四个核心问题，分别建立相应的理论模型并提出系统化方法，具体研究目标如下： （1） 针对异构机械臂柔性加工与 AGV 无冲突运输强耦合、现有方法多在常数运输时间或开环两阶段结构下决策、走廊拥堵难以回馈指派与排序的问题，建立面向工业互联网异构柔性作业车间的一体化调度模型，提出预约表感知的闭环双层调度方法，使无冲突路由结果进入候选方案评价、并让车辆指派等决策感知真实走廊占用，从而在有限算力下提升完工时间等调度效率，减少空等、阻塞与错误指派。 （2） 针对工业互联网环境下数据注入攻击与设备异常难以被及时、准确识别的问题，建立面向工业控制场景的轻量级异常检测模型，提出适用于资源受限工业环境的注入攻击检测机制，从而在满足工业实时性要求的前提下，对多类型内外部扰动实现高可靠的在线检测，防止调度系统基于错误信息做出错误决策。 （3） 针对部分设备遭受攻击或发生异常时，调度系统难以区分恶意劫持节点与工况异常节点、虚假协同信息在设备间扩散蔓延的问题，建立工业互联网环境下柔性作业调度系统的信任评估模型，提出基于任务耦合时空局部性的轻量化抗拜占庭协调协议，利用设备间的时空一致性约束对节点上报信息进行可信性验证，从而在资源受限的工业实时环境下实现对异常设备的准确甄别与隔离，防止恶意节点或故障节点对系统整体调度决策造成干扰。 （4） 针对扰动发生后影响边界易在任务依赖图上被误判、全局重解难以满足实时与少扰动要求的问题，建立面向时空预约图的影响闭包模型，提出基于预约影响闭包的局部重调度（有界修复）方法，从而在扰动被识别后于有界时间内恢复可行调度、控制对已承诺预约的改动，并与全局搜索式重解形成互补，减少对人工干预的依赖。 综合以上四个目标，本研究旨在建立一套覆盖“协同调度—注入攻击检测—异常设备甄别—动态重调度”完整闭环的系统化方法体系，在保证实时性的前提下，实现调度效率与抗扰性的协同优化，从而为工业互联网智能制造系统的稳定、高效运行提供理论基础与技术支撑。 4. 研究内容 围绕所提出的四个研究目标，本研究将研究内容划分为四个相互关联、逐层递进的研究方面，共同构成一套完整的“协同调度—注入攻击检测—异常设备甄别—动态重调度”闭环方法体系。 四个研究方面之间的逻辑关系如下：研究内容4.1是整个体系的基础，解决“如何实现高效调度”的问题，为后续三个研究方面提供调度框架；研究内容4.2和4.3分别从“数据层”和“节点层”两个维度应对工业互联网环境下的扰动——4.2识别外部攻击注入的虚假数据（一般是虚拟设备或模拟设备发送的网络报文），防止调度系统被欺骗；4.3识别并隔离被劫持的恶意设备节点（一般是物理设备异常，包括被劫持的异常或工况异常），防止其干扰调度系统的协调决策；研究内容4.4则在由设备异常发生被识别后，快速生成高质量的重调度方案，恢复系统调度效率。四个研究方面的逻辑关系如图4-1所示。 图4-1 研究内容逻辑关系图 4.1基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度 所解决的问题： 如“研究背景”中所述，异构柔性作业车间中，工序可在多台效率互异的机械臂上加工，同时 AGV 须在共享走廊网络上无冲突通行；机器指派、工序排序与车辆路径通过到达时刻和走廊占用紧密耦合。现有现场常见的规则化或分阶段调度难以联合优化上述决策，易出现空等、阻塞与争用。更关键的是，与本文最接近的一体化研究仍存在结构性缺口：一类具备机器柔性，但上层主要在常数运输时间矩阵上排产，冲突在第二阶段消解且难以回流修改指派[23]；另一类具备较强的无冲突路由能力，却常在固定机器基准上展开，或仅对时间轴做一次反馈修复，尚未形成“每个候选方案都以真实无冲突路由评价、并让车辆指派感知预约表”的闭环机制。因此，拥堵往往是执行结果而非搜索目标，调度效率与算力可负担性之间缺乏可量化回答。 具体研究内容： 针对上述缺口，本研究在带无冲突运输约束的柔性作业车间问题设定下，建立显式路网、走廊时间窗预约与异构可选机械臂的一体化模型，并以预约表作为规划层可查询的共享时空状态。在此基础上，提出预约表感知的闭环双层调度框架：上层决策机器指派与工序排序；下层以时间窗预约生成无冲突路径；两层沿评价与决策两条通路连接——评价通路将每一候选方案的适应度定义为下层真实路由后的完工时间，使让行延误进入优化目标；决策通路以预约表感知（试探）派车取代仅依据理想最短路估计的规则派车，并配套可证等价的降本机制（如可采纳下界剪枝与胜者路径复用），使该机制在同等算力预算下付得起。研究还将构造与文献结构对齐的基线阶梯与同挂钟评测协议，分别量化“闭环本身”与“预约表感知派车”的贡献及适用边界，并报告若干受控负对照以说明设计取舍。与开环/两阶段方法相比，该方法旨在在有限算力下减少空等与阻塞、提升完工时间，并使“拥堵进入目标、派车感知预约”成为可验证、可复现的调度能力。 4.2 基于状态预测和动态阈值的工业调度系统数据注入检测 所解决的问题： 4.1所提出的混合动态规划调度方法，其调度决策的质量高度依赖于各设备上报状态数据的真实性与准确性——调度层正是基于这些实时状态数据，计算并下发任务分配方案。然而，数据注入攻击（False Data Injection Attack）可以在不破坏网络连通性的前提下，悄然篡改AGV或机械臂上报给调度层的位置、速度、工作状态等关键数据，使调度系统基于虚假信息做出错误的任务分配决策——例如，给网络增加一个攻击节点，重放一个某台AGV正在执行任务A的报文，欺骗调度系统任务A一直没有完成；从而诱导调度系统一直给任务A分配AGV资源。因此，本研究内容的核心目标是：在数据进入调度决策流程之前，对其真实性进行实时校验，防止调度系统被虚假数据欺骗，从而保护4.1所建立的调度框架不受数据层攻击的干扰[16][17][19]。 具体研究内容： 本研究充分利用工业互联网环境下设备状态空间有限且可枚举的特征：机械臂通常仅存在有限的离散状态（如idle、producing、fault等）；AGV同样具有明确的状态集合（如idle、MovingToRobotArm、AtRobotArm、MovingToOrigin、AtOrigin、fault等）。基于这一特征，通过对历史正常运行数据的统计学习，训练马尔可夫状态转移矩阵，建立各设备在正常工况下的状态转移概率模型，作为“正常行为基线”[63]。 在检测阶段，预测方法为：在每个采样时刻 ，根据设备当前状态及其历史状态序列，利用已训练的状态转移矩阵计算下一时刻各状态的转移概率分布，得到预测状态 ；随后将预测状态与实际观测状态进行比对，计算二者之间的状态偏差度量。动态阈值调整方法为：考虑到工业现场不同生产节拍、不同任务类型下设备的正常状态转移模式存在差异，阈值并非固定常数，而是根据当前任务类型和设备状态转移特点等进行自适应调整，从而在降低误报率的同时保持对真实攻击的高检测率[57][56]。 4.3基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常设备甄别 所解决的问题： 研究内容4.2所解决的是"数据层"的扰动——即外部攻击者通过篡改数据欺骗调度系统。数据注入攻击并不依赖物理实体的存在，攻击者仅需向工业网络注入精心构造的恶意通信报文，即可在逻辑层面为系统凭空"增添"若干虚假设备节点，伪造其身份、位置与状态信息。然而，还存在另一类"节点层"扰动：设备本身被恶意软件劫持或木马控制，成为拜占庭节点[81]。与数据注入攻击的"纯报文伪造"不同，劫持以物理存在的设备为载体——被劫持的设备能从自身传感器、编码器等硬件中持续获取真实的位置、速度与轨迹数据，从而对其异常状态进行高度逼真的"完美伪装"，使其上报信息在格式与数值上难以与正常节点区分，攻击形式更加隐蔽。此时，被劫持的设备不仅会主动向调度系统上报虚假状态，还会在设备之间的协同决策过程中发送矛盾或误导性的信息，破坏整个调度系统的决策——例如，一台被劫持的AGV可能向调度系统声称自己已完成某项运输任务（实际上并未完成），同时向与之配合的机械臂发送错误的到达时间信息，导致机械臂在错误的时刻开始操作，引发生产错误。因此，4.3的核心目的在于：在调度系统的协同运行过程中，准确甄别拜占庭节点并降低其可信度权重，使调度系统能够在存在恶意节点的条件下，仍然基于正常节点的真实信息形成正确的全局决策，保障4.1调度框架的协同执行不被恶意节点干扰。 具体研究内容： 本研究充分利用工业互联网环境下调度系统中设备的两个关键特征，作为实现异常设备甄别的核心依据。 其一，任务配对关联性：在实际生产场景中，AGV与机械臂会根据当前执行的任务形成临时的任务配对关系（如某台AGV专门负责向某台机械臂送料），在任务执行期间，配对双方对彼此的行为具有直接的观测能力与强关联预期，天然构成相互验证的局部信任单元，为局部范围内的异常甄别提供了结构性基础。 其二，时空可预测性：AGV在执行任务时具有确定的运行路径与明确的空间活动范围，其位置、速度、到达时刻等时空状态在正常情况下高度可预测；任何显著偏离预测轨迹的行为，均可作为甄别异常节点的有力证据[45][88]。 基于上述两个特征，本研究建立设备自适应信任评估模型，作为异常设备甄别的核心机制：为每个设备维护一个动态信任分值，该分值根据设备历史行为与时空预测的吻合程度持续更新——行为与预测高度吻合的设备信任分值高，其在协调过程中的投票权重大；行为持续偏离预测的设备信任分值逐步降低，其投票权重相应减小。当某设备的信任分值低于预设阈值时，系统将其甄别为潜在的拜占庭节点，并将其从协调参与者中隔离，调度层随即停止接受该节点的状态上报与决策投票，转而依据其余可信节点的协调结果进行调度决策，从而完成对异常设备的准确甄别与隔离[72][64]。 在信任评估模型的基础上，本研究进一步提出时空局部化轻量化抗拜占庭协调协议，作为支撑异常设备甄别的技术框架：根据当前任务配对关系，将所有设备动态划分为若干局部验证组，每组内部优先基于时空可预测性进行交叉验证与局部甄别；仅当局部甄别结果需要与其他组进行一致性确认时，才进行跨组的轻量级信息交换。这一机制将甄别的通信范围从全局广播收缩至局部组内，在保证系统整体对拜占庭节点甄别能力的同时，大幅降低了通信开销与协调延迟，使异常设备甄别机制能够在工业实时性约束下实际运行[89][69][70]。 4.4基于时空预约影响闭包的局部重调度方法 所解决的问题：研究内容 4.2 从数据层应对外部恶意攻击，研究内容 4.3 从节点层应对内部恶意/异常节点。然而，工业现场还存在一类难以仅靠“检测过滤”、必须在运行期加以“响应修复”的扰动——如机械臂/AGV 故障、加工时间偏差、走廊阻断或降速等。此类扰动一旦发生，4.1 所生成的一体化方案将局部甚至大面积失效，需要在有限时间内恢复可行调度。现有局部重调度多在任务依赖图上划定影响域：对机器故障等触碰指派的扰动尚可工作，但对走廊阻断等并不改动工序指派的扰动，任务图上直接受扰集合可能为空，框架会误判“无需重调度”，而预约表中已有大片占用失效并沿“谁挡了谁”级联。与此同时，调用 4.1 式全局搜索做热启动重解虽可能获得更好完工时间，却难以同时满足毫秒至秒级响应与少扰动现场预约的要求。因此，4.4 要解决的核心问题是：在与 4.1 同一无冲突柔性车间设定下，如何正确界定影响边界并快速局部恢复可行。 具体研究内容： 本研究将影响边界从任务依赖图扩展到时空预约图，提出时空预约影响闭包（STRC）：以与扰动时窗重叠的失效预约为种子，沿等待阻塞、同车接续、同工件接续与机器链等依赖取传递闭包，得到可释放的损坏范围；闭包之外的预约原则上冻结。闭包是对象；在闭包上做有界修复（优先改路，失败则扩大释放域等）是把该对象用起来的手段，而非再开一轮种群搜索。研究给出闭包相关的形式化性质（如结构包含性及外侧不变的充分条件），并设置与任务图影响域、热启动全局重解的对照实验：在走廊类扰动上验证任务图漏报与闭包可检出；在同修复引擎下仅更换边界定义，以说明贡献在于边界而非求解器外壳；在耗时、预约改动量与完工时间上刻画局部修复与全局重解的互补关系（紧预算下前者更快、更稳，宽预算下后者质量更优）。扰动类型上区分触碰任务图的 A 类与主要触碰预约表的 B 类，使“任务图覆盖不到的级联损坏”成为可检验命题。与 4.1 的关系是：场景、预约模型与下层路由一致，上层由搜索式建解切换为闭包界定的有界修复，二者互不替代、分工互补。 5. 技术路线： 5.1基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度 5.1.1 需求：工业互联网环境下异构柔性作业车间的无冲突一体化调度问题 随着工业互联网与智能制造的深入发展，柔性作业车间中「异构加工资源 + AGV 自主搬运」成为典型形态。多台能力重叠、效率互异的机械臂构成可选机器集合，工序指派同时决定加工时长与物料目的地；AGV 在共享走廊网络上完成上下料与工序间转运，通道容量有限时车辆会因争用产生让行等待。二者通过到达时刻、开工窗口与走廊占用紧密耦合，共同决定系统完工时间（makespan）。 工业互联网使设备状态、任务进度与路网占用可近实时汇聚，从而为一体化规划提供数据条件。规划层需在工序顺序约束、机器可选集合、车队能力与走廊时间窗约束下，联合决策机器指派、工序排序、车辆指派及无冲突路径。该问题可由作业车间调度归约证明为 NP-难，对实时性与解质量提出严峻挑战。 形式化上，目标可写为最小化系统完工时间： min⁡Cmax=maxj⁡Cj 其中 Cj 为工件 j 全部工序（含其间无冲突运输）完成后的完工时刻。决策包括机器指派、工序优先序、车辆指派及走廊预约路径；约束包括工艺先后、机器占用不重叠、走廊时间窗不冲突等。与常数运输时间矩阵模型的本质区别在于：行驶延误是路由与预约的结果，而非事先给定的常数。 5.1.2 现有方法的不足：开环结构使拥堵难以回馈指派 现有一体化研究仍常见两类不足。其一，上层在常数运输时间矩阵上排产，冲突留到第二阶段消解或仅对时间轴做一次修复，拥堵无法回头改变机器指派与工序排序。其二，即便具备较强无冲突路由能力，若机器由算例固定或反馈不进入每个候选解的评价，则「通往快速机械臂的走廊拥堵时，较慢但连通性更好的机械臂可能更优」这一权衡仍无法在搜索中被系统利用。 分离式/开环建模的根本缺陷在于：把「排产」与「通行」单向截断，子问题局部最优在系统层面显著次优。如图5-1所示：开环两阶段先在理想运输时间下冻结指派与排序，再消解冲突，让行等待只推迟到达，难以回流改指派；而在显式走廊争用下，远端快臂可能因拥堵劣于近端慢臂，常数矩阵对此不可见。 图5-1开环/常数矩阵结构下拥堵难以回馈指派的挑战 5.1.3用闭环双层框架解决一体化调度：评价通路与决策通路 针对上述不足，本研究提出预约表感知的闭环双层调度框架，核心不是再拆一套 CSS–DES 迭代协调，而是让无冲突路由结果以两条通路进入搜索（见图5-2）。 问题建模层面：在显式路网与走廊时间窗预约设定下，建立异构可选机械臂的柔性作业车间一体化模型；预约表记录走廊占用，作为下层路由与上层派车共同查询的共享时空状态。 算法框架层面： （1）上层以模因算法搜索机器指派与工序排序； （2）事件驱动解码器将候选解展开为运输任务序列； （3）下层以时间窗 Dijkstra 在预约表上生成无冲突路径。 两条反馈通路进入上层的位置不同： - 通路一（评价）：每个候选解解码完成后，将真实无冲突时间表的完工时间回传为适应度，使让行延误进入优化目标； - 通路二（决策）：每个运输任务选车前，对候选车辆试探预约表，取回可实现的送达时刻再派车，试探后回滚、不留占用痕迹。 为使通路二在同等算力下付得起，采用可证等价降本（可采纳下界剪枝、胜者路径复用等）。评测上构造与文献结构对齐的基线阶梯，在同挂钟预算下分别量化闭环与预约表感知派车的贡献及适用边界。 图5-2 预约表感知的闭环双层框架：评价通路与决策通路 5.2 基于状态预测和动态阈值的工业调度系统数据注入检测 5.2.1 需求：柔性作业调度系统面临的数据注入攻击威胁 由AGV、Robot Arm等设备构成的、以5.1所提出的混合动态规划（HDP）调度框架为核心的柔性作业调度系统中，AGV与Robot Arm是调度系统中的执行层设备，负责在调度层的统一指挥下完成物料搬运与加工操作；调度层是调度系统的决策层，负责接收各执行层设备实时上报的状态数据（如AGV的位置、速度、当前任务状态，机械臂的加工进度、空闲/忙碌状态等），并据此计算并下发任务分配方案。因此，调度层决策质量的上限，由其所接收到的执行层状态数据的真实性与准确性决定。 然而，在工业互联网环境下，设备的通信链路面临数据注入攻击（False Data Injection Attack, FDIA）的威胁：攻击者无需破坏网络连通性，仅需在通信链路中插入一个攻击节点，即可悄然篡改或重放执行层设备上报给调度层的状态数据，使调度层基于虚假信息做出错误的任务分配决策。一个典型的攻击场景如下：攻击者持续重放某台AGV正在执行任务A的历史报文，使调度层误认为任务A始终未完成，从而持续为任务A分配AGV资源，导致其他待执行任务长期得不到资源分配，系统整体调度效率严重下降[16][17][19]。 因此，本节的核心目标是：在执行层设备上报的状态数据进入调度层决策流程之前，对其真实性进行实时在线校验，识别并过滤被篡改的虚假数据，防止调度层被数据注入攻击欺骗，从而保护5.1所建立的HDP调度框架的决策基础不受数据层攻击的干扰。 5.2.2 现有方法的不足 现有工业异常检测方法主要存在以下两类不足： 第一类：基于深度学习的方法（如LSTM、自编码器等）[60][61][62]。 此类方法通过训练大规模神经网络模型来学习正常行为的特征表示，检测精度较高。然而，其模型参数量大（通常达到数万至数百万参数），推理计算量高，在工业控制系统的嵌入式硬件上难以实现毫秒级的实时响应，无法满足检测实时性的严格要求[18][20]。 第二类：基于固定阈值的方法[18][19][20]。 此类方法通过预设固定的异常判定阈值来识别偏离正常范围的数据，实现简单、计算开销低。然而，设备在不同生产节拍（如换班、设备预热、满负荷生产）下，各设备的正常状态转移模式存在显著差异：高负荷时状态切换频繁，低负荷时状态长期稳定。固定阈值无法适应这种工况动态变化，在高负荷阶段容易产生大量误报（将正常的频繁状态切换误判为异常），在低负荷阶段又可能漏报（将缓慢的攻击行为误判为正常）[57][56]。 本研究的改进思路在于：充分利用调度系统中执行层设备状态空间有限且可枚举的特征，建立轻量级的马尔可夫状态预测模型，并引入基于任务上下文的动态阈值机制，在保证实时性的前提下，通过自适应阈值调整实现检测精度与误报率之间的有效平衡。 5.2.3 解决思路：基于马尔可夫状态预测与动态阈值的检测框架 （1）利用状态空间有限性建立轻量级正常行为基线 调度系统中执行层设备的状态空间具有有限性与可枚举性：机械臂通常仅存在有限的离散状态（如 idle、producing、fault 等）；AGV比如AGV同样具有明确且可枚举的状态集合（如 AGV_idle、AGV_MovingToRobotArm、AGV_AtRobotArm、AGV_MovingToOrigin、AGV_AtOrigin等）。这一特征使得我们可以用一阶马尔可夫链对各设备的正常行为进行精确建模，而无需引入参数量庞大的深度学习模型[63]。 状态转移矩阵的获取方式： 状态转移矩阵 P通过对系统历史正常运行数据进行统计学习得到，具体步骤如下： - 步骤一：数据采集。 在系统正常运行（无攻击、无异常）期间，以固定采样周期 Δt 连续记录每个设备的状态序列s0,s1,s2,…,sT，其中st为 (t) 时刻的状态标签（取自预定义的状态集合S）。 - 步骤二：频次统计。 对采集到的状态序列，统计每对相邻状态stst+1的出现次数，构建状态转移频次矩阵N，其中元素 Nij表示状态 (i) 转移到状态 (j) 的历史观测次数。 - 步骤三：归一化。 对频次矩阵按行归一化，得到状态转移概率矩阵Pij： Pij表示设备在正常工况下，从状态 (i) 转移到状态 (j) 的概率。矩阵P的每一行之和为1，满足马尔可夫链的概率归一化条件。 以本研究实验场景中的AGV为例，通过对历史正常运行数据的统计学习，所得状态转移矩阵 P如下（行表示当前状态，列表示下一时刻状态）： P=01000000.22200.222000.55600000.714000.28600001000.571000000.4290.1250.1250.250.125000.3750.28600.2860.14300.2860 其中，行/列的状态顺序依次为：AGV_AtOrigin、AGV_idle、AGV_MovingToRobotArm、AGV_AtRobotArm、AGV_MovingToOrigin、RobotArm_idle、RobotArm_producing。 该矩阵的物理含义举例说明：当AGV处于 AGV_idle（空闲）状态时，下一时刻有0.222的概率转移至 AGV_AtOrigin（返回原点），有0.222的概率转移至 AGV_MovingToRobotArm（前往机械臂），有0.556的概率转移至 RobotArm_producing（配合机械臂开始加工）——这与实际生产中AGV空闲后被分配任务的典型行为模式相符。 （2）在线检测阶段：状态预测与偏差度量 在系统在线运行阶段，对每个设备执行以下实时检测流程： 状态预测： 在 (t) 时刻，观测到设备当前状态为st，将其编码为one-hot向量est∈0,1¦S¦（仅当前状态对应维度为1，其余为0）。利用已训练的状态转移矩阵P，计算下一时刻各状态的预测概率分布： p^t+1=est⋅P 其中p^t+1为一个概率向量，其第 (j) 个分量p^t+1,j=Pst,j表示在正常工况下，设备从当前状态 (s_t) 转移至状态 (j) 的概率。预测的最可能下一状态为： s^t+1=arg max j∈S;p^t+1,j 偏差度量： 在 (t+1) 时刻，观测到设备实际上报状态为 st+1，将其同样编码为one-hot向量est+1。计算实际观测状态分布与预测概率分布之间的对数似然比作为偏差度量： et+1=-log p^t+1,st+1=-log Pst,st+1 et+1的物理含义为：在正常工况下，从状态 st 转移至实际观测状态 st+1 的“意外程度”——若该转移在历史数据中从未出现（即 Pst,st+1=0），则 et+1→∞，表明该状态转移极度异常；若该转移概率较高，则 et+1较小，表明该转移符合正常行为模式。 （3）动态阈值机制：如何平衡检测精度与误报率 固定阈值方法的核心缺陷在于：它假设正常状态转移的偏差度量 et 在所有工况下服从相同的分布，而实际上不同生产节拍下该分布存在显著差异。本研究引入基于任务上下文的动态阈值机制，从以下两个维度实现检测精度与误报率之间的自适应平衡： 维度一：基于任务类型的上下文感知阈值。 5.1的HDP调度框架在下发任务分配方案时，同时向检测模块传递当前任务上下文信息（如当前执行的任务类型、系统负载水平）。检测模块据此为每种任务上下文 (c) 维护一个独立的阈值δc： δc=μc+λ⋅σc 其中，μc 和σc 分别为任务上下文 (c) 下历史正常偏差度量的均值与标准差（由训练阶段统计得到），λ为灵敏度系数（可调节参数，λ 越大则阈值越宽松，误报率越低但漏报率越高；λ 越小则阈值越严格，漏报率越低但误报率越高）。这一设计使得：在状态切换频繁的高负荷任务上下文下，σc 较大，阈值 δc 自动放宽，避免将正常的频繁切换误判为攻击；在状态稳定的低负荷任务上下文下，σc 较小，阈值δc 自动收紧，提高对缓慢攻击的检测灵敏度[57][56]。 维度二：基于滑动窗口的在线阈值修正。 为进一步适应未曾出现在训练数据中的新工况，在在线检测阶段，以最近 (w) 个时间步的偏差度量序列et-w+1,…,et 为基础，实时估计当前工况下的正常偏差范围，并对阈值进行在线修正： δt=μc+λ⋅max !σc,;std!et-w+1,…,et 即：若当前滑动窗口内的偏差标准差超过训练阶段统计值σc，则以实时估计值替代，防止因工况漂移导致误报率上升。 检测精度与计算效率的平衡： 相较于深度学习方法，本方法的检测模型仅为一个¦S¦×¦S¦的概率矩阵（对于本研究场景，¦S¦=7，矩阵仅含49个参数），每次检测的计算量为一次矩阵-向量乘法O(¦S¦2)加一次对数运算，单次推理时间在微秒量级，远低于深度学习方法的毫秒级推理时延，完全满足工业实时性要求。与此同时，动态阈值机制通过自适应调整 δt，使检测器在不同工况下均能维持较低的误报率（避免因阈值过严导致的频繁误报），同时保持对真实攻击的高检测率（避免因阈值过宽导致的漏报）——这正是“平衡检测精度与计算效率”的具体实现机制。 （4）防御响应：异常数据的隔离与调度层保护 当t+1时刻的偏差度量 et+1超过动态阈值δt 时，检测模块判定该设备的上报数据存在异常，执行以下防御响应： 若et+1>δt⇒标记设备为“数据可信度异常” 随后，检测模块向调度层（即5.1的HDP调度框架）发出告警，调度层接收告警后立即执行以下两项保护措施： - 数据隔离：忽略该设备此后上报的所有状态数据，调度层转而依据该设备最近一次被判定为可信的状态，防止虚假数据继续污染调度决策； - 任务暂停分配：暂停向该设备分配新任务，直至经人工确认或后续状态数据恢复正常后，方可解除隔离，恢复正常调度。 上述防御响应机制将数据注入攻击的影响范围限制在单个设备层面，防止攻击通过调度层的错误决策扩散至整个柔性作业调度系统，从而实现对HDP调度框架的有效保护[16][17]。 5.3基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常设备甄别 5.3.1 需求：集中式调度架构下被劫持设备的内部攻击威胁 调度架构说明：集中式调度与分布式协调的关系 5.1所提出的HDP调度框架采用集中式架构：由单一调度节点（主控制器）统一接收各执行层设备（AGV、机械臂）的状态上报，计算全局最优任务分配方案，并将调度指令下发至各执行层设备执行。这一集中式架构的优势在于调度决策的全局最优性，但其安全性高度依赖于调度节点所接收到的执行层状态信息的真实可信性——一旦调度节点被虚假信息欺骗，其所做出的“全局最优”决策将在错误的前提下产生，反而可能造成系统性的调度失效。 5.2的覆盖范围与盲区 5.2所提出的基于马尔可夫状态预测与动态阈值的检测机制，能够有效识别外部注入攻击——即攻击者在通信链路中插入一个伪装成合法设备的恶意节点，通过报文重放、数据篡改等手段向调度层注入虚假状态信息。这类攻击的本质是柔性作业调度系统中“多出了”一个恶意节点，其行为模式（如时间戳、位置序列、状态转移规律）与真实设备存在可被统计检测的偏差，因此可被5.2的机制识别和过滤。 然而，5.2存在一类无法覆盖的攻击场景：执行层设备本身被攻击者劫持。与外部伪造节点不同，被劫持的设备是柔性作业调度系统中的“真实成员”——它掌握自身的精确位置、当前任务状态、历史时间戳、与其他设备的协作关系等全套时空上下文信息。攻击者通过劫持该设备的控制权，可以利用这些真实的时空信息精心构造具有高度可信度的虚假状态报文：时间戳合法、位置轨迹连续、状态转移符合马尔可夫统计规律——这使得5.2的统计检测机制几乎无法将其与正常设备区分。被劫持的设备随后向调度层发出干扰性攻击信息（如虚报任务完成、伪造位置、拒绝执行指令），使调度层基于虚假信息做出错误的任务分配决策，进而扰乱整个柔性作业调度系统的正常运行。 这类"内部人"攻击（Insider Attack）对集中式调度架构构成根本性威胁：调度节点无法仅凭单一设备的上报信息判断其是否被劫持，必须引入设备之间的分布式协同验证机制，通过多个执行层设备对同一时空事实的交叉印证，来甄别并隔离行为异常的被劫持节点。这正是本节引入轻量化抗拜占庭协调协议以实现异常设备甄别的核心动机。 5.3.2现有方法在异常设备甄别上的不足 针对上述被劫持设备的内部攻击场景，现有方法在异常设备甄别能力上存在以下两类主要不足： 第一类：标准PBFT协议的甄别开销过高。 PBFT[65]是解决分布式系统中拜占庭节点问题的经典协议，能够在最多[(N-1)/3]个拜占庭节点存在的情况下保证系统的安全性与活性，从而为异常节点的甄别提供理论保障。然而，标准PBFT要求系统中所有N个节点参与每一轮协调，其消息复杂度为 O(N2)。在调度场景中，执行层设备数量N可能达到数十至数百量级，且每个设备的状态上报频率极高（毫秒至秒级），标准PBFT的 通信开销将导致严重的网络拥塞和协调延迟，使得异常设备的甄别过程本身无法满足工业实时控制的响应时间要求[68][70][71]。 第二类：基于全局信任评分的方法甄别精度不足。 此类方法[72][80]为每个节点维护一个全局信任分数，并基于全局信任排名决定协调参与节点集合，以此实现对异常节点的甄别。然而，在任务调度场景中，设备的可信度具有强烈的任务局部性：一台AGV在执行任务A期间的行为，与执行任务B期间的行为在时空上相互独立，全局信任分数无法区分这种任务上下文差异，容易导致"因任务B中的异常行为而错误降低任务A中的信任评分"的误判，或反之，从而降低异常设备甄别的准确性。此外，全局信任分数的维护和同步本身也引入了额外的通信开销[72][80]。 本研究的改进思路在于：利用调度场景中任务执行的时空局部性——在同一任务执行周期内，只有空间上相邻、时间上同步的少数几个设备之间存在直接的协作关系和相互可观测性——将甄别的协调域从全局N个节点收缩至与当前任务直接相关的局部k个节点kN，在大幅降低通信复杂度的同时，引入时空一致性验证作为甄别的前置过滤层，并结合自适应信任管理机制，构建轻量化抗拜占庭协调协议，实现对被劫持异常设备的高效甄别与隔离。 5.3.3 解决思路：面向异常设备甄别的轻量化抗拜占庭协调三层框架 图5-3面向异常设备甄别的轻量化抗拜占庭协调三层框架 本节提出的基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常设备甄别，由以下三层构成： Layer 1: 时空验证层(Spatiotemporal Validation) Filter(m)=Acceptif ¦tmsg-tnow¦≤Δtmax⁡and ¦pnew-pold¦≤vmax⁡⋅Δtand Sender(m)∈C(τj)Rejectotherwise （1）时间验证 (Temporal Validation)，检测重放攻击和时间戳伪造等 ¦tmsg-tnow¦≤Δtmax （2）空间验证 (Spatial Validation)，检测位置欺骗和瞬移攻击等 ¦pnew-pold¦≤vmax⁡⋅(tnew-told) （3）任务一致性验证 (Task Consistency Validation)，防止跨任务注入攻击 Sender(m)∈C(τj) 这一层的复杂度： 每次验证需要O(1)操作(算术比较、向量范数、哈希表查找)。 时间和空间验证时第一层的主要任务，也是验证的关键部分，大部分假消息在这一层被过滤。其原理如下图所示： 图5-4 时空局部化验证机制 Layer 2: 任务耦合协调层 (Task-Coupled Coordination) Coordination Domain=C(τj),¦C(τj)¦=k≪N 其中，N是所有节点的数量，而k是需要参与协调的节点的数量。 这一层，解决了“谁需要参与协调”的问题。核心思想是：只有与任务直接相关的设备才需要参与协调。 这一层的复杂度：每次协调需要O(k2)操作，其中k为任务耦合域的大小。具体包括：三阶段消息交换（Pre-Prepare、Prepare、Commit），每个阶段需要O(k)次消息广播和O(k)次签名验证，总消息数为k×(k-1)×2 ；加权仲裁计算需要O(k)次权重求和操作。 Layer 3: 自适应信任管理层 (Adaptive Trust Management) 每个设备节点都有一个自适应权重wi，初始化为wi=1（完全信任）。 惩罚机制 (Penalty)：检测到可疑行为（时空违规、冲突消息、超时）时，权重降低。 wit1=max⁡(wmin⁡,wit-Δw) 其中， - Δw=0.1 每次违规的惩罚 - wmin⁡=0.1 最小权重（初始信任的10%） 恢复机制 (Recovery)：连续诚实轮次后，节点恢复权重。 wit1=min⁡(wit+γ,1) 其中， - γ=0.01 恢复率 - 条件：nhonest=10 连续诚实轮次后 这一层的复杂度：每次权重更新需要O(1)操作。具体包括：单个节点权重调整（惩罚或恢复）仅需一次算术运算（max/min操作）；维护每个节点的行为历史计数器需要O(1)哈希表更新；全局权重总和Wtotal的增量更新需要O(1)加法操作。对于域内所有k个节点的权重管理，总复杂度为O(k)。 5.4基于时空预约影响闭包的局部重调度方法 5.4.1 需求：运行期扰动下的实时局部重调度 与5.1 闭环一体化调度的关系 5.1 解决的是 t=0 时刻的初始一体化排程：在异构柔性加工与 AGV 无冲突路由设定下，经闭环评价与预约表感知派车，得到可行方案 S0=(x,π,y,R)（机器指派、工序排序、车辆指派与走廊预约表）。该方案默认执行期按计划推进。真实现场中，机械臂/AGV 故障、加工时间偏差、走廊阻断或降速等扰动会使 S0 局部失效，需要在不打断无关执行的前提下快速恢复可行，即局部重调度。 5.4 与 5.1 的关系不是“再调一次 5.1 的搜索器”，而是：场景、预约模型与下层无冲突路由一致；上层由种群搜索式建解切换为闭包界定的有界修复。二者互不替代：宽预算下 5.1 式热启动重解可追求更优 Cmax；紧预算下 5.4 以毫秒级恢复可行、少改已承诺预约为目标。 与 5.3 检测的触发关系 5.3 侧重甄别恶意劫持等不可信节点。工况异常、走廊阻断等物理/运营扰动可由设备自报、路网监测或调度校验失败触发。一旦判定当前方案不可行或资源失效，调度层向 5.4 发出重调度请求；5.4 不依赖“任务图上是否命中故障设备”作为唯一入口。 重调度核心需求可归纳为： - 实时性：须在秒级乃至亚秒级给出可执行方案，难以对全车间做完整种群重搜； - 局部性：应冻结未受影响的已承诺预约，降低现场切换成本； - 边界正确性：影响范围须覆盖预约表上级联损坏，避免任务图漏报导致的“空修复”。 5.4.2 现有方法的不足 第一类：全局重调度（Complete Rescheduling）。丢弃当前方案、整表重解，质量可能更好，但耗时长，且大量改动本不受扰的预约，切换成本高。 第二类：滚动时域重调度。窗口与扰动时刻、任务依赖未必对齐，响应可能滞后。 第三类：任务图局部重调度。以故障工序/设备为种子在任务依赖图上 BFS 划影响域。对机器故障等 A 类扰动往往有效；但对走廊阻断等 B 类扰动，任务图上 Tdirect=∅，会误判“无需重调度”，而预约表已大片失效并沿阻塞关系级联（见图5-4）。 因此，缺口不在“缺一个更快的求解器”，而在影响边界定义错了对象：必须从任务依赖图扩展到时空预约图。 图5-4 走廊阻断下任务图空洞与预约表级联 5.4.3 解决思路：时空预约影响闭包（STRC）与有界修复 本研究提出 STRC（Spatiotemporal Reservation Closure）：以与扰动时窗重叠的失效预约为种子，沿等待阻塞、同车接续、同工件接续与机器链等依赖取传递闭包，得到释放集 U=ClS；闭包外预约原则上冻结。闭包是对象；在闭包上做有界修复是手段。 总体流程（见图5-5）： - 测量：由扰动生成种子 → 构造 STRC 闭包 U； - 有界修复：释放 U 内预约，优先仅改路（第 1 级）；外侧冻结；校验可行性； - 失败扩域：若不可行，依次并入同工件后缀、同车后缀、全部未来预约后再修（仍保持单解、无种群）； - 对照：R1 同修复引擎但 U 取任务图影响域；R0+ 为热启动闭环/GA 全局重解（固定挂钟）。同一无冲突执行器与校验器下比较可行性、耗时、Cmax 与预约改动量，以证明“贡献在边界定义”以及与全局重解的互补。 图5-5时空预约影响闭包（STRC）与有界修复框架 形式化要点： - 种子集：与走廊阻断（或失效资源）时间窗重叠的预约； - 依赖边：阻塞等待、同车/同工件接续、机器链等（实现上复用 5.1 路由层已计算的阻塞关系）； - 闭包：种子的传递闭包（可截断于时间视界）； - 目标：恢复可行性，并控制对已承诺预约的改动；Cmax 作为次要指标，与 R0+ 对照时强调互补而非全面更优。 不以任务图 BFS + 多尺度 MIP/GA/Greedy 为方法主体；不以密度型影响域概率上界为理论卖点；主创新落在预约图上的影响闭包及其可检验漏报对照。 6. 系统验证 6.1 仿真实验 6.1.1 实验方案 本研究的仿真实验分为四个子方向，分别对应论文的四个核心贡献模块，每个模块均有明确的验证目标、对比对象与评价维度。 （一）异构柔性作业车间无冲突一体化调度（闭环双层 / 预约表感知派车）验证 本部分验证预约表感知的闭环双层调度方法在「异构机械臂柔性加工 + AGV 走廊无冲突路由」耦合场景下的有效性。具体验证目标为：在固定挂钟算力预算下，（i）把真实无冲突路由结果纳入每个候选方案的适应度（闭环）能否相对开环/两阶段结构显著降低完工时间；（ii）在闭环内部，预约表感知（试探）派车相对规则派车能否带来额外增益，并刻画其适用边界（如车队规模）。 1. 对比基线方法 为使“是否闭环”与“派车方式”两笔账互不冒领，构造四级基线阶梯（同执行器、同校验器、同挂钟预算）： - B0（开环 + 规则派车）：上层在理想/常数运输时间意义下排产，冲突在执行或下游消解；派车依据理想最短路估计。对应常见开环一体化结构。 - B0+（开环 + 预约表感知派车）：排产仍开环，仅将派车改为对预约表试探。用于度量开环下试探派车的单独价值。 - B1（闭环 + 规则派车）：每个候选解的适应度为下层真实无冲突路由后的完工时间；派车仍用规则。用于度量闭环本身的价值。 - B2（闭环 + 预约表感知派车，本文）：在 B1 基础上启用试探派车及可证等价降本（下界剪枝、胜者路径复用等）。 必要时可增设受控负对照（如走廊定价、凭证制导局部搜索等），说明设计取舍，但不作为主方法主张。 2. 数据集： - 受控合成算例族：在显式走廊路网、异构可选机械臂设定下生成算例，调节争用强度、车臂比、柔性程度等，使“拥堵到什么程度值得管”可回答；不依赖仅含常数运输矩阵的经典 FJSP 公开集作为主对照（公开集通常无法直接表达走廊预约）。 - 规模梯度：小/中规模用于机制归因与显著性检验；必要时报告更大规模下的耗时与可行率。 3. 评价指标 采用以下五个维度进行综合评估： (1) 调度质量 - 总完工时间 Cmax（或相对下界/相对最强基线的改进百分比）；配对种子上的胜负与 Wilcoxon 等非参数检验。 (2) 计算效率 - 同挂钟预算下的评价次数 / 代数（避免“同代数”把更贵机制的算力优势算成算法优势）； - 单次评价耗时及试探派车相对规则派车的成本倍数、降本后的加速比。 (3) 机制归因与适用边界 - B0→B1：闭环增益；B1→B2：闭环内试探派车增益；端到端 B0→B2； - 按争用强度、车臂比、柔性分族报告，给出试探派车有效/反噬的适用区间。 (4) 方案可行性 - 独立校验器通过率（走廊独占/时间窗、工艺衔接等）；报告不可行或校验失败次数（若有）。 （二）AGV-机械臂联合异常检测系统验证 本部分验证基于马尔可夫状态转移概率模型与贝叶斯动态阈值的联合异常检测方法，目标是评估系统对工业调度系统中数据注入攻击(如重放攻击、传感器数据篡改、伪造调度指令)的检测能力。具体验证目标为：该方法能否在资源受限的工业实时环境下，实现比传统检测方法更高的检测准确率和更低的检测延迟，同时保持较低的误报率。 1. 对比基线方法 选取以下三类代表性基线算法进行对比验证： - 流量测量方法(Flow Measurement Method)：通过监控网络流量的时间模式偏差来识别异常。该方法关注流量的时序特征，计算简单(O(N)复杂度)，但在任务执行时间变化较大的场景下，需要设置较高阈值以避免误报，导致对低级别攻击流量的检测能力不足。 - 基于统计阈值的异常检测方法(Statistical Threshold-Based Anomaly Detection)：采用预定义的统计阈值来判断状态转移是否异常。该方法对显著异常具有较高敏感度，但使用固定阈值存在两难困境：较低阈值导致高误报率，较高阈值导致低检测率。此外，该方法在异常流量比例较小时检测效果较差。 - 监督式机器学习分类方法(Supervised Machine-Learning Classification Method)：采用监督学习算法(如支持向量机、随机森林等)对正常和异常状态进行分类。该方法能够学习复杂的状态模式，但面临以下挑战：(1)需要大量标注的训练数据；(2)对稀疏或不平衡的攻击流量敏感；(3)计算开销较大，不适合实时检测；(4)泛化能力受训练数据分布限制。 2. 数据集： - 仿真生成数据集 ，自定义攻击注入场景 - HAI（工业控制系统安全数据集） - SWaT（新加坡水处理系统攻击数据集） - BATADAL（水网络攻击检测竞赛数据集） 3. 评价指标 采用以下四个维度进行综合评估： (1) 检测准确性指标 - 检测率(Detection Rate)：成功检测到的攻击次数占总攻击次数的比例，反映方法的检测能力(百分比)。主要优化目标，评估不同异常流量比例下的检测性能。 - 误报率(False Positive Rate)：将正常状态误判为异常的次数占总正常状态的比例，反映方法的精确度(百分比)。 - F1分数(F1-Score)：检测率和精确率的调和平均值，综合评估检测性能： F1=2×Precision×RecallPrecision+Recall (2) 实时性能指标 - 检测延迟(Detection Latency)：从异常数据注入到系统触发告警的时间延迟(单位：毫秒)。该指标直接影响系统的响应速度和安全防护能力。 - 检测时间随攻击频率的变化趋势：在不同攻击间隔时间(Attack Average Interval Time)下的检测时间表现，评估方法在高频攻击场景下的稳定性。 (3) 鲁棒性指标 - 不同攻击流量比例下的性能：在异常流量占比从1%到100%变化时，各方法的检测率曲线，评估对低级别和高级别攻击的适应能力。 - 不同攻击类型下的检测能力：针对不同数据注入攻击类型(如重放攻击、状态篡改攻击、跳过状态转移攻击)的检测性能，评估方法的泛化能力。 (4) 系统稳定性指标 - 阈值适应性：评估贝叶斯动态阈值在不同系统运行状态下的自适应能力。 - 可扩展性：随着设备数量(AGV和机械臂数量)增加时的性能变化，评估方法的可扩展性。 （三）时空安全验证机制验证 本部分验证 STLC 协议的三层安全架构（Layer 1: 时空验证、Layer 2: 任务耦合协调、Layer 3: 自适应信任管理）在工业调度系统中的抗拜占庭攻击能力。具体验证目标为：STLC 能否在拜占庭节点攻击等恶意场景下，通过时空约束验证和自适应信任权重机制，实现比传统抗拜占庭协调协议更高的虚假消息检测率、更低的通信开销和更快的恶意节点隔离速度，同时保持系统的可扩展性。 1. 对比基线方法 选取以下三类代表性拜占庭抗攻击协议进行对比验证： (1) 传统 PBFT（Practical Byzantine Fault Tolerance） - 描述：经典拜占庭抗攻击协议，要求所有 N 个节点参与每轮协调，通过三阶段消息交换（Pre-Prepare、Prepare、Commit）实现一致性。 - 特点：可获得全局一致性保证，容忍f<N/3个拜占庭节点，但通信复杂度为O(N2)，在大规模系统（N > 50）中消息开销过大。 (2) Raft（Crash Fault Tolerance） - 描述：基于领导者选举的协调协议，仅容忍崩溃异常（Crash Fault），不处理拜占庭异常（恶意行为）。 - 特点：通信复杂度为O(N)，计算效率高，但无法防御虚假数据注入、消息篡改等拜占庭攻击。 (3) HotStuff（高效 BFT 协议） - 描述：基于链式结构的抗拜占庭协调协议，通过阈值签名（Threshold Signature）将通信复杂度降低至 O(N)。 - 特点：代表现代高效 BFT 协议，但仍需全局参与（所有 N 个节点），且无时空验证机制，无法利用工业场景的物理约束。 2. 数据集： - 仿真生成数据集 ，自定义拜占庭攻击场景 - BFT-Bench（分布式BFT协议） 3. 评价指标 采用以下六个维度进行综合评估： (1) 安全性指标 拜占庭检测率（Byzantine Detection Rate），也就是：成功检测并隔离拜占庭节点的比例（百分比）。检测率 = 成功检测的拜占庭节点数 / 总拜占庭节点数 × 100%。 协调成功率（Coordination Success Rate），也就是：在不同拜占庭节点比例下，系统成功达成一致性决策的比例（百分比）。成功率 = 成功协调的任务数 / 总任务数 × 100%。 (2) 通信效率指标 消息复杂度（Message Complexity），也就是：完成单次协调所需的消息总数（条）。消息数 = 所有节点发送和接收的消息总和。 协调延迟（Coordination Latency），也就是：从任务发起到达成协调决策的时间（毫秒）。延迟 = 时间戳（协调完成） - 时间戳（任务发起）。 (3) 可扩展性指标 节点规模扩展性（Node Scalability），也就是：系统总节点数 N增加时，消息复杂度和协调延迟的增长趋势。 (4) 资源开销指标 CPU 占用率（CPU Utilization）和内存占用（Memory Usage） （四）时空预约影响闭包（STRC）局部重调度验证 本部分验证 STRC（Spatiotemporal Reservation Closure）在与 5.1 同一无冲突柔性车间设定下的局部重调度效果。具体验证目标为：（i）走廊类扰动下，任务图影响域是否结构性漏报，而预约闭包能否正确划定损坏范围；（ii）同修复引擎下仅更换边界定义时，闭包边界是否显著优于任务图边界；（iii）相对热启动全局重解，STRC 是否在耗时与预约扰动上占优，并在完工时间上形成互补（而非宣称全面更优 Cmax）。 1. 对比基线方法 在同一无冲突执行器、同一校验器与同一扰动注入下设置对照臂： - R0 / R0+（全局重解）：调用 5.1 闭环搜索从零或热启动重解，设固定挂钟预算（如 0.2–5 s）。作为质量侧对照与“宽预算”端点。 - R1（任务图边界 + 同修复引擎）：释放集取任务依赖图影响域（NOSR/BFS 口径）；修复算子与 R2 相同。用于证明贡献在边界定义而非修复器外壳。 - R2（STRC，本文）：释放集取时空预约影响闭包；第 1 级改路，失败则扩大释放域（工件/车辆后缀等）。 - （可选）无修复对照：扰动后原方案直接校验，报告不可行率，支撑“必须重调度”。 2. 数据集： - 算例：复用 5.1 的显式路网与异构臂合成算例（如拥堵族、受控布局 funnel/high 等），由 5.1 方法生成初始可行排程 S0 后再注入扰动。 - 扰动类型： B 类（主检验）：走廊阻断/降速等——可不改动工序指派； A 类（辅检验）：机械臂故障等——任务图与闭包往往更接近，用于说明方法并非“只会打 B 类”。 - 规模扫描：按受扰工序比例 φ（如 0.1–1.0）或种子扰动强度扫描，观察可行率、耗时与 Cmax 随扰动规模的变化。 - 不将 Taillard 等无路网公开集作为主对照（无法表达走廊预约与阻断）。 3. 评价指标 (1) 边界与可行性（主贡献） - 任务图影响域规模 ∣Timpact∣、闭包/释放集规模；B 类上是否出现 Timpact=∅ 而闭包非空； - 修复后可行性（独立校验器）；R1 vs R2 的可行率对照（E1/E3 口径）。 (2) 效率与稳定性 - 求解耗时（毫秒–秒）；相对 R0+ 的耗时比； - 预约扰动量：被改动的已承诺走廊时窗比例/数量（相对 R0+ 是否更少动现场）。 (3) 调度质量（诚实报告互补） - 修复后 Cmax（及相对扰动前 S0 的变化）； - 与 R0+ 对比时，重点报告“紧预算 STRC 更快更稳、宽预算 R0+ Cmax 更好”的互补关系，不以“STRC 全面缩短完工时间”为默认主张。 (4) 结构与鲁棒性（可选） - 受控布局下闭包规模是否随瓶颈结构变化（如 funnel vs high）； - 多种子、多算例上的通过率；扩域再修开启前后小扰动可行率变化。 6.2 系统验证 6.2.1 开发部署环境 系统的开发与部署环境分为软件层和硬件层两个维度。 软件层方面，操作系统可采用 Ubuntu（LTS）或 Windows（仿真/离线优化），机器人与设备联调框架使用 ROS 2（现场联调时），开发工具为 VS Code，编程语言以 Python 为主（调度优化、检测与重调度原型），必要时结合 C++ 实现边缘侧实时控制与通信接口。离线形式化/时序分析工具（如 UPPAAL）可用于对安全协议属性做补充验证；调度与路由原型以自研无冲突执行器与独立校验器为主，商业 MIP 求解器（如 Gurobi，学术许可）仅在需要精确对照时可选集成，不作为 5.1/5.4 主方法的必要依赖。网络通信层采用工业路由器与交换机构建局域网络，AGV 与工位控制器之间通过 Wi-Fi/工业以太网交换状态与指令，激光雷达等传感器负责环境感知与定位数据采集。 硬件层方面，计算平台由高性能工作站（算法仿真、批量实验与离线优化）和边缘计算设备（实时状态汇聚、检测推理与指令下发）共同构成，形成“云/工站—边”协同架构：重计算的闭环排程可在工站侧完成，注入检测与局部重调度强调边缘可部署的轻量时延。 6.2.2 系统功能模块 系统整体由四个核心功能模块组成，各模块相互协作，共同支撑异构柔性作业车间的无冲突调度与抗扰运行。 • 一体化调度模块（对应 5.1）：实现预约表感知的闭环双层调度——上层搜索机器指派与工序排序，下层基于时间窗预约生成 AGV 无冲突路径；评价通路将真实路由后的完工时间作为适应度，决策通路对候选车辆试探预约表完成派车。输出可行一体化方案（含走廊预约），并通过 ROS 2 话题/服务（或等价中间件）将加工与运输指令下发至执行单元。 • 联合异常检测模块（对应 5.2）：基于状态预测与动态阈值（如马尔可夫状态转移等轻量模型）对 AGV/机械臂上报状态进行在线校验，比较预测与观测偏差并自适应调整阈值，识别数据注入、重放与异常状态，在错误信息进入调度决策前告警与过滤。 • 时空安全验证与可信协调模块（对应 5.3）：实现时间戳合法性、位置/轨迹合理性及任务上下文一致性等分层验证，结合自适应信任管理动态调整节点权重，甄别并隔离拜占庭式异常或被劫持节点，保障协同信息可信。 • STRC 局部重调度模块（对应 5.4）：在扰动或方案失效被确认后，基于时空预约影响闭包划定释放集，对外侧预约冻结、对闭包内执行有界修复（优先改路，失败则扩大释放域）；与任务图边界修复、热启动全局重解形成对照与互补，经独立校验器通过后更新现场执行方案。 6.3 企业真实场景部署与试点 合作单位： 西门子（中国）有限公司苏州分公司（已达成合作意向）。 应用场景： 智能仓储物流系统与智能生产组装线，覆盖从货物入库、分拣搬运到组装工位协同的完整业务流程，是验证本研究系统在真实工业环境下可靠性与实用性的核心场景。 试点周期： 6个月。试点期间将依次完成系统部署与联调、小规模上线运行、数据采集与性能评估，以及基于真实反馈的迭代优化，形成从仿真验证到工业落地的完整验证闭环。 7. 参考文献 [1] Zhong, Ray Y., et al. “Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review.” Engineering 3.5 (2017): 616-630. [2] Lu, Yan, Katherine C. Morris, and Simon Frechette. “Current standards landscape for smart manufacturing systems.” National Institute of Standards and Technology, NISTIR 8107.3 (2016): 1-39. [3] De Ryck, Matthias, Mark Versteyhe, and Frederik Debruyne. “Automated guided vehicle systems, state-of-the-art control algorithms and techniques.” Journal of Manufacturing Systems 54 (2020): 152-173. [4] Li, Yilin, et al. “Collaborative evolution of intelligent agents in large-scale microservice systems.” 2025 4th International Conference on Electronic Information Technology (EIT), IEEE, 2025. [5] Pinedo, M.L. (2016). Design and Implementation of Scheduling Systems: More Advanced Concepts. In: Scheduling. Springer, Cham. [6] Lin Hai, Antsaklis Panos J. Hybrid dynamical systems: fundamentals and methods[M]. Springer, 2022. [7] Chen, Ge, et al. “Task scheduling in real-time industrial scenarios.” Computers &amp; Industrial Engineering 182 (2023): 109372. [8] Akbar, Dimas Renandra, and Nurkholish Majid. “Analisis Penjadualan Produksi menggunakan Metode FCFS, SPT, dan Autonomous Guided Vehicle pada B21 Digital Printing.” Innovative: Journal Of Social Science Research 5.3 (2025): 8347-8360. [9] Pasqualetti, Fabio, Florian Dörfler, and Francesco Bullo. “Attack detection and identification in cyber-physical systems.” IEEE transactions on automatic control 58.11 (2013): 2715-2729. [10] Teixeira, A., Shames, I., Sandberg, H., &amp; Johansson, K. H. (2015). A secure control framework for resource-limited adversaries. Automatica, 51, 135-148. [11] Paridari, Kaveh, et al. “A framework for attack-resilient industrial control systems: Attack detection and controller reconfiguration.” Proceedings of the IEEE 106.1 (2017): 113-128. [12] Chryssolouris George, Alexopoulos Kosmas, Arkouli Zoi. Artificial intelligence in manufacturing systems[M]// A perspective on artificial intelligence in manufacturing. Springer, 2023: 79-135. [13] Cheminod Manuel, Durante Luca, Valenzano Adriano. Review of security issues in industrial networks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2012, 9(1): 277-293. [14] Vital-Soto Alejandro, Olivares-Aguila Jessica. Manufacturing systems for unexpected events: An exploratory review for operational and disruption risks[J]. IEEE Access, 2023. [15] Uhlmann Iracynanne Retto, Frazzano Enzo Morosini. Production rescheduling review: Opportunities for industrial integration and practical applications[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2018, 49: 186-193. [16] Bobba Rakesh B, Rogers Katherine M, Wang Qiyan, et al.. Detecting false data injection attacks on dc state estimation[C]. // Preprints of the first workshop on secure control systems, CPSWEEK. Stockholm, Sweden, 2010. [17] Husnoo Muhammad Akbar, Anwar Adnan, Hosseinzadeh Nasser, et al. False data injection threats in active distribution systems: A comprehensive survey[J]. Future Generation Computer Systems, 2023, 140: 344-364. [18] Anton Simon Duque, Kanoor Suneetha, Fraunholz Daniel, et al. Evaluation of machine learning-based anomaly detection algorithms on an industrial modbus/tcp data set[C]. // Proceedings of the 13th international conference on availability, reliability and security. 2018: 1-9. [19] Jiang Jehn-Ruey, Chen Yan-Ting. Industrial control system anomaly detection and classification based on network traffic[J]. IEEE Access, 2022, 10: 41874-41888. [20] Otoum Yazan, Nayak Amiya. As-ids: Anomaly and signature based ids for the internet of things[J]. Journal of Network and Systems Management, 2021, 29(3): 23. [21] Dong Yao-Hsiang, Jang Jaejin. Production rescheduling for machine breakdown at a job shop[J]. International Journal of Production Research, 2012, 50(10): 2681-2691. [22] Chen Xuchao, He Shiwei, Zhang Yongxiang, et al. Yard crane and AGV scheduling in automated container terminals: A multi-robot task allocation framework[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 114: 241-271. [23] Cao Tailai, Dong Junliang, Yang Ziwen, et al. Conflict-Based Search for Multi-AGV Path Planning in Intelligent Storage System[C]. // 2025 Joint International Conference on Automation-Intelligence-Safety &amp; International Symposium on Autonomous Systems (ISAS). IEEE, 2025: 1-6. [24] Zhang Xiaohui, Zheng Ping, Li Zhenkai, et al. A survey on multi-robot scheduling for industrial applications[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 82: 102517. [25] 杨玉泽,成锐,郭恺君,等.面向电力SCADA系统的虚假数据注入攻击建模方法综述[J/OL].中国电机工程学报,1-27[2026-03-31]. [26] Luo Roy, Valenzano Richard Anthony, Li Yi, et al. Using Metric Temporal Logic to Specify Scheduling Problems[C]. // KR. 2016: 581-584. [27] Zhou Yuchen, Maity Dipankar, Baras John S. Timed automata approach for motion planning using metric interval temporal logic[C]. // 2016 European Control Conference (ECC). 2016: 690-695. [28] Luo Roy, Valenzano Richard Anthony, Li Yi, et al. Using Metric Temporal Logic to Specify Scheduling Problems[C]. // Fifteenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning. 2016: 581-584. [29] De Angelis Stefano, Aniello Leonardo, Baldoni Roberto, et al. PBFT vs Proof-of-Authority: A comparative analysis in permissioned blockchain[C]. // CEUR Workshop Proceedings. 2018. [30] （原文献 [146] 未找到） [31] Zheng Yu-E, Ma Huadong, Zhang Lejun. A temporal logic based grid workflow model and scheduling scheme[C]. // Sixth International Conference on Grid and Cooperative Computing (GCC 2007). IEEE, 2007: 338-345. [32] Senkul Pinar, Kifer Michael, Toroslu Ismail H. A logical framework for scheduling workflows under resource allocation constraints[C]. // Proceedings of the 28th international conference on Very Large Data Bases. 2002: 694-705. [33] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [34] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [35] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [36] Liu Zhenbao, Feng Zuren, Ren Zhigang. Route-reduction-based dynamic programming for large-scale satellite range scheduling problem[J]. Engineering Optimization, 2019, 51(11): 1944-1964. [37] Zhang Mengyi, Alfieri Arianna, Matta Andrea. Generation of mathematical programming representations for discrete event simulation models of timed petri nets[J]. Discrete Event Dynamic Systems, 2024, 34(1): 1-19. [38] Zhang Mengyi, Alfieri Arianna, Matta Andrea. Generation of mathematical programming representations for discrete event simulation models of timed Petri nets[J]. Discrete Event Dynamic Systems, 2024, 34(1): 1-19. [39] Cao Weijun, Zhang Jinhui, Ren Wei. Leader-follower consensus of linear multi-agent systems with unknown external disturbances[J]. Systems &amp; Control Letters, 2015, 82: 64-70. [40] Bao Guangyan, Ma Lifeng, Yi Xiaojian. Recent advances on cooperative control of heterogeneous multi-agent systems subject to constraints: A survey[J]. Systems Science and Engineering, 2022, 10(1): 539-551. [41] Giordani Stefano, Lujak Marin, Martinelli Francesco. A distributed multi-agent production planning and scheduling framework for mobile robots[J]. Computers &amp; Industrial Engineering, 2013, 64(1): 19-30. [42] Chen Zhe, Li Zhengshuo, Guo Chuangxin, et al. Fully distributed robust reserve scheduling for coupled transmission and distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(1): 169-182. [43] Chen Zhe, Li Zhengshuo, Guo Chuangxin, et al. Fully distributed robust reserve scheduling for coupled transmission and distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(1): 169-182. [44] Lian Yindong, Yang Qifan, Liu Yanru, et al. A spatio-temporal constrained hierarchical scheduling strategy for multiple warehouse mobile robots under industrial cyber-physical system[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 52: 101572. [45] Lian Yindong, Yang Qifan, Liu Yanru, et al. A spatio-temporal constrained hierarchical scheduling strategy for multiple warehouse mobile robots under industrial cyber-physical system[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 52: 101572. [46] Malings Carl, Pozzi Matteo. Value-of-information in spatio-temporal systems: Sensor placement and scheduling[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2018, 172: 45-57. [47] Li Yi, Zhong Ray Y. Spatial-temporal traceability and coordination in modular integrated construction: a future framework with hybrid digital twin and reinforcement learning[J]. International Journal of Construction Management, 2025: 1-30. [48] Wang Ziqing, Liao Wenzhu. Smart scheduling of dynamic job shop based on discrete event simulation and deep reinforcement learning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2024, 35(6): 2593-2610. [49] Lei Chan, Zhang Jiao, Chen Haitao, et al.. Cooperative Optimization on Computation, Communication and Trajectory for UAV Crowdsensing: A Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Approach[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025. [50] Wang Ziqing, Liao Wenzhu. Smart scheduling of dynamic job shop based on discrete event simulation and deep reinforcement learning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2024, 35(6): 2593-2610. [51] Lei Chan, Zhang Jiao, Chen Haitao, et al. Cooperative optimization on computation, communication and trajectory for UAV crowdsensing: A multi-agent deep reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025. [52] Zhao Xuepeng, Huang Lei, Sun Qiang, et al. Deep reinforcement learning for adaptive scheduling in flexible job shop systems[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2024, 84: 102631. [53] Xu Pengcheng, Chen Kai, Wang Shuo, et al. Multi-robot task allocation for dynamic logistics scenarios using hybrid heuristic and multi-agent reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2023, 11: 54321-54340. [54] Changalvala Raghu, Malik Hafiz. LiDAR data integrity verification for autonomous vehicle[J]. IEEE Access, 2019, 7: 138018-138031. [55] Song Ruoning, Liu Fang. Real-time anomaly traffic monitoring based on dynamic k-NN cumulative-distance abnormal detection algorithm[C]. // 2014 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems. IEEE, 2014: 187-192. [56] Komadina Adrian, Martinić Mislav, Groš Stjepan, et al. Comparing Threshold Selection Methods for Network Anomaly Detection[J]. IEEE Access, 2024. [57] Gadal Saad, Mokhtar Rania, Abdelhaq Maha, et al. Machine learning-based anomaly detection using K-mean array and sequential minimal optimization[J]. Electronics, 2022, 11(14): 2158. [58] Sahu Nilesh Kumar, Mukherjee Indrajit. Machine learning based anomaly detection for IoT network:(Anomaly detection in IoT network)[C]. // 2020 4th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)(48184). IEEE, 2020: 787-794. [59] Zehra Sehar, Faseeha Ummay, Syed Hassan Jamil, et al. Machine learning-based anomaly detection in NFV: A comprehensive survey[J]. Sensors, 2023, 23(11): 5340. [60] Zhang Haodong, Liu Yang, Li Ming, et al. Anomaly detection and classification for industrial IoT networks using deep learning[J]. Sensors, 2023, 23(7): 3124. [61] Raza Syed Atir, Kirubakaran S, Saraniya R, et al. An attention-based LSTM model for cyber-attack detection in smart grids[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 69(2): 1608-1619. [62] Alam Mansoor, Reaz Mamun Bin Ibne, Ali Md Aminul, et al. Hybrid anomaly detection approach for industrial SCADA systems[J]. IEEE Access, 2024, 12: 55720-55734. [63] Agbinha Johnson I. Markov chain and its applications[M]// Applied Data Analytics-Principles and Applications. River Publishers, 2022: 1-15. [64] Ding Jianguo, Rebai A. Probabilistic inferences in Bayesian networks[J]. Bayesian Network, 2010: 39-53. [65] Castro Miguel, Liskov Barbara. Practical Byzantine Fault Tolerance[J]. OSDI, 1999: 173-186. [66] Galil Zvi, Mayer Alain, Yung Moti. Resolving message complexity of byzantine agreement and beyond[C]. // Proceedings of IEEE 36th Annual Foundations of Computer Science. IEEE, 1995: 724-733. [67] Liu Xu, Zhu Junwu. An improved practical Byzantine fault tolerance algorithm for aggregating node preferences[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 31200. [68] Goyal Himanshu, Saha Sudipta. Reli: Real-time lightweight byzantine consensus in low-power iot-systems[C]. // 2022 18th International Conference on Network and Service Management (CNSM). IEEE, 2022: 275-281. [69] Kapitza Rüdiger, Behl Johannes, Cachin Christian, et al. CheapBFT: Resource-efficient Byzantine fault tolerance[C]. // Proceedings of the 7th ACM European conference on Computer Systems. 2012: 295-308. [70] Kong Lingjun, Chen Bing, Hu Feng. LAP-BFT: lightweight asynchronous provable byzantine fault-tolerant consensus mechanism for UAV network[J]. Drones, 2022, 6(8): 187. [71] Upadhyay Vatsala, Vaish Abhishek, Kokila J. The need for Lightweight Consensus algorithms in IoT environment: A review[C]. // Proceedings of the 2024 Sixteenth International Conference on Contemporary Computing. 2024: 366-376. [72] Li Chunpei, Qiu Wangjie, Li Xianxian, et al. A Dynamic Adaptive Framework for Practical Byzantine Fault Tolerance Consensus Protocol in the Internet of Things[J]. IEEE Transactions on Computers, 2024. [73] Mišić Jelena, Mišić Vojislav B, Chang Xiaolin, et al. Adapting PBFT for use with blockchain-enabled IoT systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 70(1): 33-48. [74] Na Yanhe, Wen Zhan, Fang Jie, et al. A derivative PBFT blockchain consensus algorithm with dual primary nodes based on separation of powers-DPNpBFT[J]. IEEE Access, 2022, 10: 76114-76124. [75] Zhang Li, Zhang Baoxian, Li Cheng. An efficient and reliable byzantine fault tolerant blockchain consensus protocol for single-hop wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023. [76] Zhao Yao, Qu Youyang, Xiang Yong, et al. A lightweight model-based evolutionary consensus protocol in blockchain as a service for IoT[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2023, 16(4): 2343-2358. [77] Imran Muhammad, Yao Bin, Ali Waqas, et al. Research perspectives and challenges of blockchain for data-intensive and resource-constrained devices[J]. IEEE Access, 2022, 10: 38104-38122. [78] Dotan Maya, Pignolet Yvonne-Anne, Schmid Stefan. Survey on blockchain networking: Context, state-of-the-art, challenges[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 190: 103139. [79] Karimiredddy Sai Praneeth, He Lie, Jaggi Martin. Learning from history for byzantine robust optimization[C]. // International Conference on Machine Learning. PMLR, 2019: 5311-5319. [80] Wu Chenyuan, Qin Haoyun, Javad Amiri Mohammad, et al. Towards Truly Adaptive Byzantine Fault-Tolerant Consensus[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2024, 58(1): 15-22. [81] Zhong Weiyu, Yang Ce, Liang Wei, et al. Byzantine fault-tolerant consensus algorithms: A survey[J]. Electronics, 2023, 12(18): 3801. [82] Wang Shuo, Roshanaei Vahid, Aleman Dionne, et al.. A discrete event simulation evaluation of distributed operating room scheduling[J]. IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering, 2016, 6(4): 236-245. [83] Janak, Stacy L., and Christodoulos A. Floudas. “Reactive Scheduling of Batch Processes.” Encyclopedia of Optimization. Cham: Springer International Publishing, 2024. 1-12. [84] Sakellariou Rizos, Zhao Henan. A low-cost rescheduling policy for efficient mapping of workflows on grid systems[J]. Scientific Programming, 2004, 12(4): 253-262. [85] Andrés Carlos, Miralles Cristobal, Pastor Rafael. Balancing and scheduling tasks in assembly lines with sequence-dependent setup times[J]. European Journal of Operational Research, 2008, 187(3): 1212-1223. [86] Paggi Horacio, Soriano Javier, Lara Juan Alfonso. A multi-agent system for minimizing information indeterminacy within information fusion scenarios in peer-to-peer networks with limited resources[J]. Information Sciences, 2018, 451: 271-294. [87] Li Kai, Zhou Tao, Liu Bo-hai, et al. A multi-agent system for sharing distributed manufacturing resources[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 99: 32-43. [88] Xiong Chen, Wang Cheng, Zhou Shaorui, et al. Dynamic rolling scheduling model for multi-AGVs in automated container terminals based on spatio-temporal position information[J]. Ocean &amp; Coastal Management, 2024, 258: 107349. [89] Jin Ye, Liang Jiahua, Li Xiaohuan, et al. Simplified Byzantine Fault Tolerant Consensus Algorithm for Distributed Energy Trading[J]. SSRN Electronic Journal, 2023. [90] IEC 62264-1 2013 International Standard IEC 62264-1 Enterprise-control system integration Part 1: Models and Terminology, International Electrotechnical Commission (IEC) IEC Press. [91] Chen, David. “Enterprise-control system integration-an international standard.” International journal of production research 43.20 (2005): 4335-4357. [92] Wu Kai, Hu Yangyang, Dou Yanni, et al. Half a Century of Multi-Agent Systems: A Review of Challenges and Applications[J]. AI Review, 2024. [93] Kattepur Ajay, Rath Hemant Kumar, Simha Anantha, et al. Distributed optimization in multi-agent robotics for industry 4.0 warehouses[C]. // Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing. 2018: 808-815. [94] 孙长银,穆朝絮.多智能体深度强化学习的若干关键科学问题[J].自动化学报,2020,46(07):1301-1312.DOI:10.16383/j.aas.c200159. [95] 王龙,黄锋.多智能体博弈、学习与控制[J].自动化学报,2023,49(03):580-613.DOI:10.16383/j.aas.c220680. [96] 段志生,吕跃祖,段培虎,等.调度系统协同互估计与控制一体化框架[J].自动化学报,2025,51(10):2359-2370.DOI:10.16383/j.aas.c250290. [97] Ravikumar Vignesh, Shreedharan Sriram, Kumaran M Senthil. Priority scheduling based dynamic path planning system with motion feedback[C]. // 2020 First IEEE International Conference on Measurement, Instrumentation, Control and Automation (ICIMICA). IEEE, 2020: 1-5. [98] 闫超,相晓嘉,徐昕,等.多智能体深度强化学习及其可扩展性与可迁移性研究综述[J].控制与决策,2022,37(12):3083-3102.DOI:10.13195/j.kzyjc.2022.0044. [99] 徐翔斌,马中强.基于移动机器人的拣货系统研究进展[J].自动化学报,2022,48(01):1-20.DOI:10.16383/j.aas.c190728. [100] 李鹏,张吟龙,梁炜,等.面向多智能体合作的估计-控制-调度协同设计[J/OL].信息与控制,1-11[2026-03-31].https://doi.org/10.13976/j.cnki.xk.2025.1833. [101] Zheng Yajing, Zhang Jiyuan, Yu Zhaofei, et al.. Continuous spatiotemporal events decoupling through spike-based Bayesian computation[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 45235-45255. [102] Castro Rodrigo, Bergonzi Mariana, Marcosig Ezequiel Pecker, et al. Discrete-event simulation of continuous-time systems: evolution and state of the art of quantized state system methods[J]. Simulation, 2024, 100(6): 613-638. [103] Catarina Rema, Pedro Costa, Manuel Silva, and Eduardo J Solteiro Pires. 2025. Task scheduling with mobile robots—a systematic literature review.Robotics 14, 6 (2025), 75. [104] Pooch Udo W, Wall James A. Discrete event simulation: a practical approach[M]. CRC press, 2024. [105] Ansari Mohammad Shariz, Jalil Mohd Faisal, Bansal RC. A review of optimization techniques for hybrid renewable energy systems[J]. International Journal of Modelling and Simulation, 2023, 43(5): 722-735. [106] Dong Weijie, Li Shaoyuan, Yin Xiang. Diagnosis of time-sensitive failures in timed discrete-event systems with metric interval temporal logics[C]. // 2023 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). 2023: 6827-6833. [107] Pooch Udo W, Wall James A. Discrete event simulation: a practical approach[M]. CRC Press, 2024. [108] Zhang Liang, Wang Hao. Adaptive predictive maintenance scheduling using spatio-temporal modeling of industrial equipment[J]. Reliability Engineering &amp; System Safety, 2024, 234: 109345. [109] Wang Jianfeng, Li Zhiyuan, Sun Zhihao, et al. Sample-efficient multi-agent reinforcement learning for complex scheduling problems[J]. Applied Intelligence, 2024, 54(3): 2544-2561. [110] Lwakatare Lucy Ellen, Raj Aishwarya, Crnkovic Ivica, et al. Large-scale machine learning systems in real-world industrial settings: A review of challenges and solutions[J]. Information and Software Technology, 2020, 127: 106368. [111] Pakmehr Mehrdad, Khamvilai Thanakorn, Behbahani Alireza R, et al. Applying Zero Trust Principles to Distributed Embedded Engine Control Systems[C]. // AIAA AVIATION 2022 Forum. 2022: 3480. [112] Haque Md Eklasul, Moustafa Nour, Abidodun Emmanuel. Edge-to-cloud distributed deep learning system for zero-day attack detection[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2024, 6(1): 16-39. [113] Shrivastava Rajesh Kumar, Mishra Sanket, Archana VE, et al.. Preventing data tampering in IoT networks[C]. // 2019 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). IEEE, 2019: 1-6. [114] Agbinya Johnson I. Markov chain and its applications[M]// Applied Data Analytics-Principles and Applications. River Publishers, 2022: 1-15. [115] Rui Xiaoting, Zhang Jianshu, Wang Xun, et al.. Multibody system transfer matrix method: the past, the present, and the future[J]. International Journal of Mechanical System Dynamics, 2022, 2(1): 3-26. [116] Yang Zhihai, Sun Qindong, Liu Zhaoli, et al. Rating behavior evaluation and abnormality forensics analysis for injection attack detection[J]. Journal of Intelligent Information Systems, 2022: 1-27. [117] 徐丽娟,王佰玲,杨美红,等.工业控制网络多模式攻击检测及异常状态评估方法[J].计算机研究与发展,2021,58(11):2333-2349. [118] Zhao Wen, Wang Yifan, Xu Dengsheng. Multi-modal anomaly detection for complex industrial systems using cross-domain feature fusion[J]. Neurocomputing, 2024, 554: 126789. [119] 刘懿中,刘建伟,张宗洋,等.区块链共识机制研究综述[J].密码学报,2019,6(04):395-432.DOI:10.13868/j.cnki.jcr.000311. 研究生签名 2026年 6月 25日 （注：本页不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、学位论文工作实施计划

（一）论文的理论分析与硬件要求及其预期达到的水平与结果

1. 理论成果 本课题基于工业互联网的应用特点，融合多智能体优化、形式化方法、网络安全等多学科交叉知识，针对工业互联网调度系统提出以下几项核心方法创新： • 基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度，并给出最优性与计算复杂度的理论证明。 • 基于状态预测和动态阈值的工业调度系统数据注入检测，提供异常检测的实时性理论保证。 • 基于轻量化抗拜占庭协调协议的异常智能体甄别，降低拜占庭协调机制的通信复杂度，对智能体间通信消息进行真实性甄别，过滤虚假位置、伪造时间戳等拜占庭攻击消息。 • 基于时空预约影响闭包的局部重调度方法，实现实时重调度与最优性平衡。 2. 系统成果 基于上述方法创新，本课题将开发一套工业软件系统：“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”。 3. 成果形式 • 学术论文：发表SCI/EI论文2~4篇；完成博士学位论文； • 软件系统：开发完成“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”原型系统； • 知识产权：申请发明专利1-2项；

（二）论文工作进度与安排

| 起讫 日期 | 工 作 内 容 和 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2025.01 ~ 2025.06 | 1.问题调研、选题与理论分析 （1）根据专业实践遇到的问题，与导师协商，确定研究课题。 （2）完成文献调研，做好理论基础。 （3）对需要研究的课题进行理论建模，综述已有的学术方法。 |  |
| 2026.01 ~ 2026.06 | 2. 预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度研究 （1）设计预约表感知的异构柔性作业车间规划算法，实现调度层与路由层的协同优化 （3）证明算法的全局最优性与近似比 （4）开展仿真实验，与MIP (Mixed Integer Programming, 混合整数规划)、CP (Constraint Programming, 约束规划)等基线方法对比验证算法性能 （5）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2026.07 ~ 2026.12 | 3. 状态预测与动态阈值检测方法研究 （1）建立马尔可夫状态转移概率模型，设计状态预测算法 （2）结合贝叶斯推理设计自适应动态阈值生成机制 （3）开发轻量级实时检测算法，给出检测性能的数学证明 （4）基于KDD Cup、NSL-KDD、CICIDS2017等数据集开展对比实验 （5）验证检测率、误报率、检测延迟等性能指标 （6）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2027.01 ~ 2027.06 | 4. 时空局部化协调协议研究 （1）提出任务耦合域划分概念，设计时空验证函数 （2）设计自适应信任机制，改进PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance, 实用拜占庭抗攻击)算法实现轻量化协调协议 （3）证明通信复杂度降低的同时保持拜占庭抗攻击能力 （4）开展仿真实验，与经典PBFT、Raft (Reliable, Replicated, Redundant, And Fault-Tolerant)等基线方法对比 （5）验证通信量、收敛时间、可扩展性等性能指标 （6）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2027.07 ~ 2027.12 | 5. 基于时空预约影响闭包的局部重调度方法研究 （1）建立任务状态感知机制与扰动影响域识别算法 （2）提出被动分段重调度策略，证明重调度质量的有界性 （3）开展仿真实验，与滚动时域调度、事件驱动调度等方法对比 （4）验证重调度响应时间、任务完成时间、资源利用率等指标 （5）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2028.01 ~ 2028.06 | 6.系统验证、部署应用，博士论文撰写 （1）开发完成“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰”原型系统 （2）在企业部署并应用该原型系统，收集使用效果及其相关的改进工作。 （3）博士论文撰写与答辩准备。 |  |
| 起讫 日期 | 工 作 内 容 和 要 求 | 备 注 |
| 2025.01 ~ 2025.06 | 1.问题调研、选题与理论分析 （1）根据专业实践遇到的问题，与导师协商，确定研究课题。 （2）完成文献调研，做好理论基础。 （3）对需要研究的课题进行理论建模，综述已有的学术方法。 |  |

| 学校指导教师对开题报告的综合意见 | 指导教师（签字） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 校外指导 教师对开题报告的综合意见 | 指导教师（签字） 年 月 日 |

| 开 题 报 告 审 议 情 况 记 录 | １、审议小组成员（硕士至少5人，博士5－7人，其中1人须为校外导师）： 组长： 成员： ２、审议小组意见 ３、投票表决结果 审议小组出席 人；通过 人；不通过 人。 开题报告质量 （优、良、中、通过） ４、审议小组组长（签名） 审议小组成员（签名） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 院（系、所）意见： 院（系、所）负责人签名（或印章） 年 月 日 |  |
| 备注： |  |

附页

开题报告内容（附页）