论文工作需要厘清的问题——逐条回答-更新（根据FJSP）

问题一:物料是否分类?类别对运输顺序、处理顺序是否有要求?加工工序如何规定?

物料不做类别划分。运输和加工的基本单位是工件（物料）,每个工件自带一份预先确定的工艺路线,规定了它要依次经过哪些加工环节。同类物料（工件）无非是共享了相同的工艺路线和加工时间参数。

不存在"某类物料必须先运输、先加工"这样的规则。整个系统中的先后关系只有两个来源:第一,同一工件内部的工序必须按工艺路线依次进行,且每道工序开始加工之前,工件必须已经被运送到承担该工序的机械臂处——这是硬约束;第二,同一台机械臂上不同工件的加工先后、同一台AGV上不同运输任务的执行先后,由调度优化来决定——这是决策结果,不是预设要求。

不同工件的加工工序可以不同:工序的数量、内容、先后顺序都允许因工件而异。这是一般的作业车间结构;"所有工件走相同路线"只是它的一个特例。

问题二:AGV 与物料是否有特定绑定关系?不同 AGV 的运输能力是否有差异?

没有绑定关系。任何一台 AGV 都可以运输任何工件的任何一次搬运任务,即具备完全的车辆柔性。

不同 AGV 之间没有能力差异:行驶速度相同,空载与载货同速;每次只能装载一个工件;取货放货的交接时间忽略不计。AGV 之间的唯一区别是运行过程中所处的位置不同——这个位置差异由调度和路径规划决策产生,而不是车辆本身的属性差异。

AGV 的数量是有限的,不假设"车辆足够多、随叫随到";正因为车辆有限,"哪次搬运派哪台车、每台车按什么顺序执行任务"才成为需要优化的决策。

问题三:RA 与物料是否有特定绑定关系?完成时间是否固定?不同 RA 的处理能力是否有差异?

没有绑定关系。采用完全柔性的设定:任何一台机械臂都能加工任何工件的任何工序,不存在"某种物料只能在特定机械臂上处理"或"某台机械臂只认某类物料"的限制。

不同机械臂的处理能力：是一种"谁都能干、但快慢不同"的结构。有差异,而且这个差异是"资源异构"的核心内涵之一:同一道工序交给不同的机械臂,所需的加工时间可以不同。但是，每个机械臂都能够加工不同的工序。

除了时间差异之外,机械臂之间不再设其他差别——不考虑精度、质量、故障率的差异。

问题四:AGV 从哪里开始运输?是否存在机械臂之间的半成品转运?任务结束后返回起点还是原地待命?

运输任务分为两类。第一类是首道工序运输:所有工件初始时都存放在装卸站（仓库）,每个工件的第一道工序开始前,需要有 AGV 把它从装卸站运到承担首道工序的机械臂处。第二类是工序间转运,这是运输任务的主体:工件在一台机械臂上完成某道工序后,由 AGV 把这个半成品运到承担下一道工序的机械臂处。成品是否运回装卸站（仓库）作为可选项处理,基础模型中可以计入也可以不计入。

任务结束后 AGV 既不强制返回起点,也不是简单的"停在原地不动"。静态调度方案已经为每台 AGV 排好了任务链,卸货之后这台车的去向由计划决定:如果它还有下一个任务,就空载驶向下一个任务的取货地点,可以提前到达、在取货点停靠等待工件完工(即"预先就位"),也可以在当前位置停留一段时间再出发,出发时机由路径规划层结合路网占用情况确定;如果暂时没有后续任务,就在当前节点的停靠位待命。停靠位的设置保证空闲车辆不会阻塞其他车辆的通行。

AGV空载段的起点取决于上一个任务在哪里结束,这使得"每台车按什么顺序执行任务"和"每段路怎么走"紧密耦合,是这个问题区别于普通柔性作业车间调度的关键特征。

问题五:作业是静态确定的还是动态到达的?

第一阶段按静态问题研究:一批工件在调度开始时刻全部已知、全部就位于装卸站（仓库）,调度系统一次性计算出完整的方案,包括每道工序派给哪台机械臂、每台机械臂上的加工顺序、每次搬运派给哪台 AGV、每台 AGV 的任务顺序和行驶路径。——这是文献中绝大多数同类研究的设定,便于建立严格的优化模型、使用公开基准算例检验算法。（研究点1的内容）

第二阶段的扩展研究,采用事件触发的滚动重调度机制处理:静态调度内核负责每次触发后的快速重新优化,工业互联网平台负责实时感知触发事件。这种"静态内核加动态机制"的分层设计,与工业互联网"实时感知、动态响应"的能力定位是自然衔接的。（第二阶段的考虑主要是研究点4的内容）

问题六:AGV 和 RA 作为智能体,其自主性、社会性、反应性如何体现?

首先要说明:前面几个问题所描述的问题场景本身,与设备是否具有智能性无关——无论最终用集中式算法求解还是用多智能体系统求解,工件、机械臂、AGV 之间的物理关系和约束关系都是同一套。

问题七:各主体之间是否直接通信、协商?协作由谁决定?

由调度中心统一决定。哪个工件的哪道工序派给哪台机械臂、哪次搬运派给哪台 AGV,由调度中心在计划阶段算出;

选择集中式的理由是:静态问题下集中式可以追求全局最优,与文献主流方法可比,而且课题的创新重心放在"调度与路径规划的闭环集成"上,不宜同时在求解架构上引入过多变量。

AGV 与 AGV 之间、AGV 与机械臂之间的协商机制,可考虑作为分布式扩展方向:在动态性强、规模大的场景中,让运输任务通过智能体之间的拍卖竞价来分配、让路权冲突通过局部协商来化解,可以降低对中心节点的依赖、提高响应速度和可扩展性。但应当明确,这属于求解架构的演进,不改变问题本身的定义。

问题八:路径规划如何确定?执行中如何避障?避障与调度的关系?

本课题的一个核心立场是:路径规划不是执行层的临时行为,而是调度计划的组成部分。车间布局被抽象为一张路网(节点是机械臂取放点、装卸站和路口,边是可通行路段),调度层给出任务安排后,路径规划层为每一次运输(包括空载段)在路网上规划具体路径和通行时刻,采用时间窗预约的方式:每台 AGV 出发前就在路网的各节点、各路段上预约了自己的占用时段,新规划的路径只能使用尚未被占用的时段。这样,车与车之间的冲突在计划阶段就已经全部消解,计划本身就是无冲突的。

因此,在计划顺利执行的前提下,不存在"执行中临时避障"这个环节——每台车按计划的路径和时刻行驶,自然不会相遇冲突。

规划时是否考虑调度任务安排?不仅考虑,而且是双向的:调度安排决定了有哪些运输需求,路径规划的结果(每次运输实际耗时多少、是否需要绕行等待)又反馈回来影响调度评价,甚至促使调度层修改工序的机械臂指派。

这个"调度与路径互相影响、闭环迭代"的机制,正是本课题相对于"先排产、再路由、互不反馈"的两阶段方法的主要创新点。

问题九:AGV 之间是否存在任务、路径的冲突或竞争?如何解决?

存在,但两类冲突在不同层面、以不同方式解决,而且都在计划阶段解决。

任务层面的竞争,指多台车都可以承接同一个运输任务。这种竞争在优化模型内部就被消解了:模型约束保证每个运输任务恰好指派给一台车,每台车同一时刻只执行一个任务,每台车的任务串行排列。所以在最终的调度方案里不存在"两台车抢一个任务"的情况——竞争只表现为优化过程中的方案取舍,不会出现在执行现场。

路径层面的冲突,指两台车在同一时段争用同一路段或同一路口,包括对向相遇、路口交汇、同向追赶等情形。解决方式是前述的时间窗预约机制:路网中每个节点、每条路段同一时刻只允许一台车占用,后规划的车只能使用空闲时段。

问题十:AGV 或 RA 故障时,调度系统能否自愈?重调度能否实现自愈?

能自愈,重调度正是自愈的核心手段,而完全柔性和车辆同质这两条假设是自愈能力的结构保障。

从资源结构上看,本课题的设定天然具备自愈条件:机械臂是完全柔性的,任何一台故障后,它未完成的工序都可以改派给其余任何一台机械臂(代价是加工时间可能变长);AGV 是同质的,任何一台故障后,它未执行的运输任务可以由其余任何一台车承接。也就是说,只要不是资源全部失效,系统总能找到可行的替代方案,不存在"某任务只有某台设备能做、设备一坏全线停摆"的结构性单点。

自愈的实现机制就是"感知加重调度"的闭环:工业互联网平台实时监测设备状态,检测到故障后,把故障资源从可用集合中移除,然后触发重调度,将受影响的工序和运输任务重新指派、重新排序、重新规划路径,已完成的部分保持不变。故障恢复后,资源重新加入可用集合,参与后续调度。

问题十一:动态重调度是局部快速调整还是全局重新计算?

推荐采用分级策略,两者结合、按扰动严重程度选择,而不是二选一。

局部调整适用于影响范围有限的扰动:例如一台 AGV 短时受阻、单台机械臂短暂停机。做法是只针对受影响的任务子集做修复——把受阻车辆的后续任务顺延或转派给邻近空闲车辆、把停机机械臂队列中的工序改派给替代机械臂——其余部分维持原计划。局部调整速度快、方案变动小,有利于现场执行的稳定性,缺点是修复后的方案可能偏离全局最优。

全局重算适用于影响面大的扰动:例如多台设备同时故障、大批紧急订单插入,或者局部修复后方案质量明显劣化。做法是以当前时刻的系统状态(各工件的完成进度、各设备的位置和忙闲)为新的初始条件,对剩余的全部任务重新求解。全局重算质量高,但计算时间长,且新方案与原方案差异大,会带来执行层的调整成本。

两者之间的切换可以用简单的分级规则实现:先估计扰动造成的完工时间恶化程度,低于某个阈值时仅做局部修复,超过阈值或局部修复失败时升级为全局重算。重调度时除了追求效率指标,还应兼顾方案稳定性——即新方案与原方案的偏差尽量小。

问题十二:内外扰动对调度的影响?

扰动可以按来源分为两类。内部扰动源于资源异常:设备被劫持、RA故障、AGV 故障或电量异常。外部扰动源于网络攻击诸如数据注入等。

两类扰动影响调度的机理不同。内部扰动改变的是资源的可用性和参数的准确性——原计划的时间安排建立在"设备可用、时间准确、路网畅通"的假设上,扰动使这些假设局部失效——需要进行重调度;外部扰动因为不是物理上导致智能体受影响，所以只需要甄别假消息并过滤或忽略（防御）即可。

如何抓创新点：

- 组合缺口:现有集成路径规划的工作里,机器基本是普通 FJSP 设定;

"全柔性 + 时间异构 RA(不相关并行机结构)+ 有限 AGV + 无冲突路径规划"这个组合目前没有人做。综述(Xin 2025)明确声明不覆盖路径规划——这是可以直接引用的 gap 陈述。

- 耦合缺口:现有工作几乎都是两阶段松耦合——先排产、再按排产结果做时间窗路由,路由结果不反馈修改排产。真正的"集成"应该是:路径冲突/拥堵导致的运输时间变化会反向影响工序—RA 指派和排序决策(比如因为通往 RA1 的路段拥堵,改派到路网上更通畅的 RA3,哪怕加工时间稍长)。这种闭环/同步优化是方法层面有辩护力的创新点,而"RA 时间异构"设定恰好让这个权衡有意义——机器可替代、时间有差异,路网状态才会真正改变指派决策。

问题/模型层: 现有 FJSP_PT 研究普遍将任意两位置间的运输时间视为已知常数,忽略了多 AGV 共享路网时的路径冲突与拥堵;少量集成路径规划的研究又局限于同质机器设定。本文研究异构加工资源(全柔性、时间异构的 RA)与有限同质 AGV 车队下的调度—路径集成问题,其中运输时间不再是常数,而是路由决策与路网占用状态的函数。

方法层: 提出调度层与路由层（路径规划层）双向耦合的求解框架:上层优化工序—RA 指派、工序排序与运输任务分配,下层基于时间窗的无冲突路由计算实际运输时间并反馈至上层,实现两层决策的闭环协同优化(而非现有工作的先排产、后路由的单向两阶段模式)。

考虑安全方面的研究内容——形成的新开题名称：

工业互联网环境下XXX（手段）的柔性作业车间集成调度及抗扰性研究【路线一（一个方法）；路线二（重调度与01集成调度的差异，不同，互不替代，各自有优势）、重调度机制&应用场景（与01相同），能不能一块解决问题，初始化怎么做】

工业互联网环境下异构资源协同的柔性作业车间调度及抗扰性研究 （keep）

工业互联网环境下柔性作业车间集成调度及抗扰性研究

异构资源协同的柔性作业车间集成调度及抗扰性研究

// 20260809

李老师，

关于上周末讨论的几个问题，我做了些研究并跑了一些实验，现在可以跟您先汇报一下：

一、Paper 01的小论文，与之前的研究有什么不同？

属于哪类：A.新问题新方法；B.老问题新方法；C.新问题老方法；D.老问题老方法；

回复：属于B类，其实更严格得说，研究的问题属于“老问题，并在问题表述上有局部新意+新方法”。

目前最接近我们内容的2篇小论文：

Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, Haoshuang Du."A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem."Sensors, 2026, 26(2): 543. DOI: 10.3390/s26020543.

"An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems."Sensors, 2023, 23(9): 4526. DOI: 10.3390/s23094526.

他们（之前的论文）没解决的问题

1）闭环缺口（他们目前不是双向的优化）

拥堵只当执行结果，不能反过来改上层决策。2026 自己把 “fully iterative loop” 写成未来工作。

2）派车不感知真实拥堵

2026 的 Idle Priority 正是我们的规则档；在现行发表做法上，还缺“按预约表试探再选AGV小车”。

3）他们的“慢机械臂但通路更好”是否会更优，写不出来

2023：有柔性，上层看不见拥堵；2026：有真路由，无柔性。三者不同时在场，那句权衡在他们的模型里无法表述。

4）没有回答“拥堵到什么程度才值得管”

两篇多用固定基准；我们可以用争用（AGV争路径）算例做适用区间。

和两篇各自的差别——

|  | Sensors 2023（FJSP + CFRP） | Sensors 2026（JSP-T + MAPF） | 我们 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题类 | 有机器柔性、加工异构 | 经典 JSP，机器由算例固定，无柔性 | 柔性 + 效率异构 + 无冲突路由 |
| 上层怎么看运输 | 常数运输时间矩阵上搜 | 忽略运输出甘特图，再插运输时间 | 适应度 = 真实无冲突路由后的完工时间 |
| 冲突何时进 | 第二阶段：排产冻结后再消解 | PBS (Priority-Based Search) 消解后，时间轴右移修复 | 每个候选解评价时就含拥堵 |
| 会不会回流改指派/排序 | 不会（严格两阶段） | 不会（只平移时间，不重决策） | 会（拥堵可改机器、顺序、派车） |
| 派车 | 第二阶段车辆 GA | Idle Priority = 我们的规则派车（PBS 前、不知拥堵） | 规则档作对照；试探派车查预约表 |
| 路由强度 | 成对递归“等 / 改路” | PBS (Priority-Based Search) | 顺序时窗占用（为适应度里反复调用） |

二、关于走哪个路线：

路线一：“安全抗扰性+本篇小论文的进一步修改”；这样做的话，目前的小论文要修改，用一种算法，这种算法同时能够处理静态（全局）调度和动态（局部）重调度。

路线二：“本篇小论文+安全抗扰性+重调度小论文”形成博士大论文；这样做的话，就需要重调度小论文的应用场景与目前的小论文应用场景一致，但算法不同、互不替代、各有优势，最好是局部重调度；

回复：

|  | 路线一 | 路线二 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 安全抗扰性 + 改造后的 paper01 | paper01 + 安全抗扰性 + 重调度小论文 |
| 核心要求 | 同一套算法同时做全局静态调度与局部动态重调度 | 同一应用场景，两套算法：静态搜索 + 局部重调度 |

虽然路线一更彻底，但我调研后发现路线二能走得通，路线一难以走得通。

路线一表面难点是“找一种既能全局又能局部的 FJSP 算法”；但其实真正的难点是：

1）实时预算撑不住种群搜索

在paper01的实现方法层，为了平衡求最优解的速度和精度，我们采用“启发式搜索方法（比如，遗传算法）+AGV无冲突解码”等组合方法作为算法的基础，以遗传搜索为例，静态跑几十代从而找到收敛（最优），一代测试下来需要跑数十秒。扰动发生时要求秒级甚至亚秒响应，即便对所提方法已做降本，1 秒内也很难完成有意义的种群演化（往往一代都跑不完）。

要把种群搜索压进实时预算，几乎必须先做增量评价（前缀复用）【paper01为求最优解，采用“全量评价”： 每评一条染色体，解码器都像读剧本一样从第一道工序扫到最后一道：谁先加工、哪辆车走哪段路、预约表从空白重新填一遍。增量评价在改动点之前设一个“检查点”，改完邻居后只从改动处往后重放，前面直接接着用。也叫前缀复用。】。这本身工程量大，且即便做成，种群搜索仍难与“单解有界修复”在亚秒级上竞争。

2）此外，对于发表小论文的考虑也显得路线1比较难——

paper01 现主张是闭环评价 + 预约表感知派车及降本；再硬塞动态重调度，一篇论文里两个贡献，审稿人往往打更弱的一侧。

如果对重调度方法（paper04）单独写小论文，审稿人易将其判为“热启动重跑”，独立贡献弱。

路线二能走得通的理由：

Paper01的方法的确可以找到优化方案让调度效率最高，但如果发生了“走廊阻断”，无论是AGV的通道被其它设备占用，或者是AGV被攻击劫持但没有识别出来或者没有发送状态异常信号而导致的走廊（路径）不可用，任务图（用于描述加工与工序逻辑）上识别直接受扰动的任务集为空，判断“无需重调度”。而预约表（用于描述运输层的时空占用——每条走廊（过道段）在哪些时间段被哪辆 AGV、为哪个任务预订了）上大片时窗已失效并沿“谁挡了谁”级联传播。

这说明：

① 任务图局部化在受到一些极端扰动的情况下会漏报；

② 影响边界须扩到时空预约表；

③ 该场景在 paper01 的显式路网设定下有意义——paper01为paper04“圈地”，两章有关联（大的场景没变）而非并列堆砌。

- paper01：种群搜索，目标偏 最大markspan最小；预约表作决策依据（查表派车）。

- paper04：有界修复；预约表作损坏传播通道。

Paper04与Paper01的联系：

同一车间、同一预约表；Paper01用来“建好排程”， Paper04用来“损坏后局部修好”。 共享下层，替换上层。

| 共用什么 | 含义 |
| --- | --- |
| 问题场景 | 异构臂 FJSP + 显式路网 + 走廊独占 + 半开时窗 |
| 算例/生成器 | Paper01的同一套布局 |
| 下层 | 预约表、时间窗路由、校验器 |
| 关键对象 | 「谁挡了谁」——第一章用于派车/诊断，STRC 用于建影响闭包 【影响闭包 = 从“已经坏掉的那几条预约”出发，把所有会被连带搞坏的预约都找全，围成一个该动的范围；圈外先当没事、不动。】 |

Paper04与Paper01的区别：

|  | paper01（第一章） | paper04（重调度章） |
| --- | --- | --- |
| 问题 | 怎么排出好的一体化方案 | 坏了之后影响边界在哪、怎么少动恢复 |
| 核心对象 | 染色体 + 适应度（含拥堵） | 时空预约闭包 |
| 算法形态 | 种群搜索 + 全量解码 | 单解、确定性、有界修复（无 GA） |
| 机制 | 闭环评价 + 预约表感知派车 + 降本 | 闭包界定释放集 + 升级阶梯 |
| 主指标 | 最大的markspan 相对其它文献降多少 | 漏报与否、可行性、耗时、预约扰动量 |

同一套归因标签，但重点不同——Paper01：改哪里能更好；Paper04：改到哪里就够了。

初步实验、跑算法得到的数据，φ为受扰动任务的比例：

| φ | 受扰工序 | P04 Cmax | P04 耗时 | P01 Cmax | P01 耗时 | 计算耗时比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 2 | 208 | ~8 ms | 107 | ~2.1 s | ~440× |
| 25% | 4 | 208 | ~9 ms | 107 | ~2.1 s | ~430× |
| 50% | 8 | 221 | ~5 ms | 116 | ~2.1 s | ~410× |
| 75% | 12 | 253 | ~7 ms | 121 | ~2.0 s | ~300× |
| 100% | 14 | 294 | ~9 ms | 154 | ~2.0 s | ~220× |

三、大论文题目

1.首先，我想了下paper01和paper04两篇关于调度和重调度的小论文的题目：

Paper01：预约表感知派遣的闭环双层框架:柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由一体化优化（小论文和大论文的一章都用同一个题目）

英文：Reservation-Aware Dispatching in a Closed-Loop Bilevel Framework for Integrated Flexible Job Shop Scheduling and Conflict-Free AGV Routing

Paper04：任务图覆盖不到的级联损坏:无冲突柔性作业车间中的时空预约闭包（独立发表小论文）

时空预约闭包上的有界修复：柔性作业车间无冲突路由下的局部重调度（作为大论文的一章）

2.大论文题目可选：

1）工业互联网环境下异构资源协同的柔性作业车间调度及抗扰性研究

2）工业互联网环境下基于时空预约的异构柔性作业车间协同调度、安全抗扰与局部重调度研究

3）工业互联网环境下异构柔性作业车间的时空预约协同：决策、安全抗扰与有界修复

4）工业互联网环境下异构柔性作业车间基于时空预约的无冲突调度与抗扰性研究

5）工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰性研究

6）工业互联网环境下异构柔性作业车间预约协同调度及抗扰性研究

四、小结和进一步需要您指导的地方

综上，有几个地方需要您指导、确认下：

- 按照“路线二”继续往下走的建议。

- 大论文题目，您看哪个更好一点？

我个人觉得2或3最详细，4也算是较为详细；都把方法也体现在题目中了，按说最清晰。但一个顾虑是：其方法都是关于调度的方法，不是抗扰性（安全方面）的方法，所以是否因为太注重凸显调度方法而显得安全方面的考虑太少了？

5或1没有很凸显方法，比较平庸，但因为没有特别凸显方法，也就显得不是很“偏爱”调度而“轻视”安全方面的算法；同时，场景讲清楚了，题目质量也可以。

4或6虽使标题不长，但既有2或3的小问题：把调度的方法讲得清楚显得“偏爱”，又有5或1的问题（有点平庸）。

所以，我个人觉得选5或者2或者3？您看如何？或者有更好的建议？

- 个人想法，关于下一步的工作：

1）把paper01先写一版用于准备发SCI小论文。实验没有跑完，我先打了个中文草稿，目前没写完，也没仔细检查，主要是把1~4章写个大概（不是最后版本，仅用于交流目前的想法：小论文的定位、可创新的点和问题描述、创新思路等），贴在附件里，您先看看如果方向ok，我就继续把实验完成并写一版英文稿准备投刊，写好后先跟您确认。

2）如果路线定为第二种，大论文标题也确定了，我也会把开题报告按照目前的情况改一下。改完后给您看一下。

您看对这个下一步的工作计划有评论不？