学号：	24A012

东南大学专业学位型研究生

学位论文开题报告及论文实施计划

院（系、所）  	网络空间安全学院

学位类别        电子信息博士

专业领域   	 网络与信息安全

研究生姓名　＿＿    于琪      ＿＿

指导教师（校内）		杨明，李伟＿＿

指导教师（校外）		傅玲

开题报告日期	2026-06-29

东南大学研究生院制表

填 表 须 知

- 论文开题报告由研究生本人向审议小组报告并听取意见后，由研究生本人填写此表。

- 论文开题报告填写完成后，必须经导师审批，通过后方能提交。

3、博士生应在第四学期内、硕士生应在第三学期内完成此开题报告。开题报告经研究生秘书在网上审核确认（硕士生至少半年、博士生至少一年）后方可申请答辩。

4、研究生开题前应填写查新报告。查新报告对专业学位博士作为必要环节。博士生查新工作可委托图书馆负责，也可在完成网络文献检索类研究生课程的学习或参加学校组织的网络文献检索培训后，自行组织查新检索，自行组织查新需要详细文献查新述评作为附件。自行查新报告须经导师审查后由开题报告审核专家组审核签字（或盖章）。硕士生开题查新参考上述办法，不作硬性要求。

5、本表一式两份，一份研究生自留放入本人“研究生档案材料袋”；一份由院（系、所）保存并归入院（系、所）研究生教学档案。

6、学位类别为：工程硕士；公共管理硕士；法律硕士（非法学）；工商管理硕士；建筑学硕士；风景园林硕士；临床医学硕士；公共卫生硕士；旅游管理硕士；会计硕士；国际商务硕士；资产评估硕士；工程管理硕士；艺术硕士；工程博士；医学博士等。

7、本表下载区：http://seugs.seu.edu.cn/3676/list.htm 。本表电子文档打印时用A4纸张，格式不变，内容较多可以加页。

一、学位论文开题报告

| 论 文 题 目 | 工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研 究 方 向 | 工业互联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题 目 来 源 | 国家 | 部委 | 省 | 市 | 厂、矿 | 自选 | 有无合同 | 经费数 | 备注 |
|  |  |  |  |  | ✓ |  | 有 |  |  |
| 题 目 类 型 | 理论 研究 | ✓应用 研究 | 工程 技术 | 跨学科 研 究 | 其他 |  |  |  |  |
| 开题报告内容（具体要求见《东南大学研究生论文选题和开题报告的原则和要求》） 1. 研究背景 1.1工业互联网环境下异构柔性作业车间协同调度的复杂性 随着《中国制造2025》战略的深入推进与工业互联网的广泛部署，柔性作业车间（Flexible Job Shop）中「异构加工资源 + 自主搬运」已成为智能制造的典型形态：一方面，多台能力重叠、效率互异的机械臂（或加工单元）构成可选机器集合，工序指派同时决定加工时长与物料目的地；另一方面，自动导引车（Autonomous Guided Vehicle, AGV）在共享厂区路网中完成上下料与工序间转运，走廊、路口等通道资源往往容量有限，车辆之间会因争用产生让行等待。二者并非彼此独立的两个优化问题，而是通过到达时刻、开工窗口与路径占用紧密耦合，共同决定系统完工时间等全局指标[1][2]。 为实现上述耦合决策，工业现场通常部署集中式（或集中—分布混合）的生产调度系统加以统筹。其运作机制可从以下三个维度加以理解： （1）集中式一体化规划层：全局生产方案的生成 集中式一体化规划层部署于服务器端，是整个调度系统的“指挥中枢”。它持续接收生产订单与工艺路线，综合考虑各机械臂的可用性与加工效率、各 AGV 的位置与负载、任务优先级以及路网通行约束等多维信息，通过集中计算生成近优的机器指派、工序排序、车辆指派及可执行运输计划，并将“在哪台设备加工、以何顺序开工、由哪辆车承运、沿何路径通行”等高层指令下发给现场执行单元[2][5]。该层的核心目标在于：在满足工序顺序约束、机器可选集合约束、车队能力约束与通道时间窗约束等生产约束的前提下，最小化总完工时间、提高设备与车队利用率。需要强调的是：若规划层仅在“理想行驶时间”或常数运输时间矩阵假设下做指派与排序，而把车辆冲突留给事后消解，则走廊拥堵所造成的延误无法回馈到指派决策——当通往快速机械臂的走廊发生争用时，一台较慢但连通性更好的机械臂可能反而更优；这一权衡在忽略车—车干扰的模型中无法被正确表达。 （2）现场执行与无冲突通行层：方案的落地执行 现场执行层由异构机械臂与 AGV 等资源构成，是调度方案的具体落实单元。AGV 在显式路网（走廊图）上依据规划结果行驶，并通过时间窗预约等方式保证走廊在独占或有限容量条件下的无冲突通行，决定“何时走、走哪条走廊”；机械臂在物料到位后按工序完成加工操作。预约表记录“哪辆车在何时间段占用哪段走廊”，既是防撞协调的账本，也是规划层可查询的共享时空状态。现场执行并非被动地接收指令：车辆实际让行、改道与到达偏差，会改变后续工序的最早开工时刻，并挤占其他车辆的预约窗口，从而改变全局时序。 （3）规划与执行之间的双向强耦合 一体化规划层与现场执行层之间并非单向的指令传递，而是存在强耦合的双向交互[3][4]。规划层依据全局优化目标持续下发指派与时序；与此同时，各执行单元实时上报自身状态（AGV 当前位置与任务进度、机械臂加工状态、走廊占用与异常告警等），这些信息直接约束规划层的下一轮决策。例如，某台 AGV 因路径拥堵导致到达延迟，将推迟等待其送料的机械臂开工，并牵动下游工序；反之，机械臂完工时刻的变化又会改变后续取送货任务的释放时间与车队负荷，进而影响其他车辆的路径预约。工业互联网使上述状态可近实时汇聚，为“把真实拥堵纳入规划目标”以及“把预约表作为安全监测对象”提供了数据条件，也使耦合决策的复杂性成为本研究问题的出发点。 1.2 现有柔性作业车间一体化调度机制面临的挑战 面对上述协同调度的复杂性，工业现场仍常见较为简单的规则化或分阶段调度模式（例如按任务到达顺序依次指派当前空闲的设备与车辆）[7][8]。相比追求全局近优的复杂算法，此类方式逻辑简单、实现成本低、响应快，能够在工业互联网对毫秒至秒级实时性的要求下稳定运行。然而，它往往忽略工序之间的全局依赖与走廊资源的动态争用，既难以充分挖掘异构设备的指派弹性，也难以对加工与运输进行联合优化，导致整体调度效率长期偏低[2][5]。随着生产规模扩大与任务复杂度提升，这一代价愈发难以承受。 学界已意识到分阶段与规则化调度的效率局限，并提出了混合整数规划、元启发式搜索、强化学习以及多 AGV 无冲突路径规划等改进方向。这些方法在特定场景下能够显著提升调度效率，但与本文最接近的一体化研究仍普遍存在一个结构性缺口：上层决策往往在“无拥堵”或“运输时间给定”的世界中做出，冲突在下游消解或仅对时间轴做一次修复，拥堵难以反过来改变机器指派、工序排序与车辆选择。更高效的优化方案虽然能在当前状态下求得“近优”排程，却常以“状态可信、执行按预期推进”为前提——一旦某台 AGV 偏离预定路径或抛锚、某台机械臂超时或故障、某条走廊被阻断，精心计算的方案便会局部甚至大面积失效；与之存在工序依赖或走廊预约依赖的后续任务将产生连锁反应。正是这种对扰动的高度敏感性，使得更高效的一体化调度在工业现场的大规模落地始终面临挑战。 工业互联网环境下广泛存在各类扰动因素，这些扰动一旦发生，将直接冲击调度系统的正常运行，造成任务失败、效率骤降乃至生产线停滞[9][10][1][11]。 （1）系统内部扰动：设备异常与资源中断 内部扰动主要源自设备和调度系统自身的物理组件或软件系统的失效，具体包括： - 设备硬件异常：AGV的传感器失效（如激光雷达损坏导致无法定位）、电量耗尽（AGV在执行任务途中电量不足而停机）、机械损坏（机械臂的关节电机烧毁或夹具失灵）等，直接导致正在执行的任务中断，相关资源无法继续使用[3]。 - 软件与算法异常：设备的路径规划算法陷入死锁（多台AGV互相等待对方让路）、机械臂的控制系统崩溃、调度软件出现逻辑错误等，导致任务执行偏离预期[12]。 - 通信与资源中断：工厂内部网络的局部中断导致调度层与执行层之间的指令传输失败；电力系统的瞬时波动导致设备意外断电；无线信道干扰导致状态上报数据丢失或延迟等[13]。 上述内部扰动的共同特点是：失效具有客观物理性，发生具有随机性——异常往往伴随可观测的物理或系统异常信号（如设备停机报警、通信超时告警），并非刻意隐藏；状态数据具有真实性——内部扰动均源自物理设备的真实失效，设备仍通过自身传感器、编码器等硬件如实上报当前状态，异常数据是物理异常的客观反映，不存在主观欺骗，这使得内部扰动在原则上具备被检测与定位的可观测基础 [14][15]。 （2）系统外部扰动：网络安全威胁 与内部扰动不同，外部扰动来自工业互联网环境中的恶意攻击行为，其危害性更为隐蔽、影响更为深远[9][10][11]。工业控制网络的安全威胁主要包括： - 数据注入攻击（False Data Injection Attack）：攻击者通过向调度系统注入虚假数据，使其基于错误信息做出错误的任务分配决策[16][17]。其典型手段包括：篡改AGV 上报的位置、速度或状态数据（例如，将一台实际处于异常状态的AGV的状态数据篡改为"正常运行中"，导致调度系统持续向其分配任务，造成任务堆积与执行失败）；以及截获并重复注入历史时刻的合法指令报文（即报文重放攻击，Replay Attack），导致设备执行过时的、与当前场景不符的动作，引发碰撞、误操作等严重后果[9][11]。值得注意的是，数据注入攻击并不依赖物理实体的存在——攻击者仅需向工业网络中注入精心构造的恶意通信报文，即可在系统中"伪造"出一个或多个虚假设备的身份与状态，相当于在逻辑层面为系统凭空"增添"了若干行为异常的节点，而无需在物理现场部署任何设备。 - 设备被恶意软件入侵或劫持：与数据注入攻击的"纯报文伪造"不同，此类威胁以物理存在的设备为载体。攻击者可通过工业网络将恶意软件植入设备的控制系统，使其完全受攻击者操控，成为系统内部的"恶意节点"[1][11]。由于物理设备能够持续从自身的传感器、编码器等硬件中获取真实的位置、速度与轨迹数据，其上报信息在格式与数值上往往高度逼真，足以"完美伪装"为正常运行的设备——不仅自身执行错误动作，还可能向其他设备发送虚假的协同信息，从内部破坏整个系统的协同一致性。 外部扰动的危险性在于其深度隐蔽性：无论是逻辑层面的报文伪造，还是物理层面的实体劫持，被攻击的设备在表面上均仍"正常运行"——其上报的数据看似合理，其执行的动作看似正常，但实际上已在悄然侵蚀整个调度系统的决策基础。现有调度系统普遍缺乏对此类攻击的有效检测与识别能力，往往在造成严重损失后才被人工发现[18][19][20]。 综合以上分析，工业互联网环境下异构柔性作业车间调度系统面临的挑战，可以归纳为四个相互关联的方面： - 挑战一：柔性加工与走廊争用下的闭环一体化调度难题。如何在工业互联网的算力与实时性约束下，使走廊拥堵进入规划所优化的目标，并让车辆指派等关键决策感知预约表状态，实现接近最优的机器指派、工序排序与无冲突运输协同，避免空等、阻塞与资源争抢？ - 挑战二：伪造状态/信息的实时轻量检测难题。 数据注入攻击并不依赖物理实体的存在，攻击者仅需向工业网络注入精心构造的恶意通信报文，即可在逻辑层面为系统凭空"增添"若干虚假设备节点，伪造其身份、位置与状态信息。这类攻击隐蔽性强、发起成本低。如何在计算资源受限的工业环境中，对此类虚假报文进行轻量级、高可靠的实时检测与识别，防止调度系统基于错误信息做出错误决策？ - 挑战三：异常与伪装并存时的节点可信甄别难题。 与数据注入攻击的"纯报文伪造"不同，设备异常与劫持以物理存在的设备为载体——无论是传感器失效、机械磨损等工况异常，还是恶意软件植入导致的节点被劫持，异常设备均能从自身传感器、编码器等硬件中持续获取真实的位置、速度与轨迹数据，从而对其异常状态进行高度逼真的"完美伪装"，使其上报信息在格式与数值上难以与正常节点区分。当此类恶意或异常节点向其他设备发送虚假协同信息时，错误将在系统内部扩散并破坏全局调度的正确性。如何有效甄别并过滤恶意节点的虚假消息，保障正常设备之间的协调可信性？ - 挑战四：任务图漏报下的预约级联局部重调度难题。当扰动被识别后，如何在有界时间内正确界定影响范围——尤其是任务依赖图难以覆盖、却在预约表上级联传播的损坏——并自动生成高质量的局部重调度方案，快速恢复系统可行运行，而非依赖耗时的全局重算或人工干预？ 上述四个问题并非孤立存在，亟需建立一套面向工业互联网异构柔性作业车间的协同调度与抗扰性综合方法，在保证实时性的前提下，实现一体化调度优化、注入攻击检测、异常设备甄别与局部动态重调度的协同，为工业互联网智能制造系统的稳定、高效运行提供理论基础与技术支撑。 2. 研究现状（国内外研究动态） 2.1异构柔性作业车间调度研究现状 (1) 基于形式化方法的调度 MIT、UC Berkeley等机构利用信号时序逻辑(Signal Temporal Logic, STL)、线性时序逻辑(Linear Temporal Logic, LTL)进行任务规范与验证[26][27]。Luo等人[28]提出使用度量时序逻辑(Metric Temporal Logic)来规范调度问题，为形式化调度提供了理论基础。Zhou等人[27][29][30]研究了基于时间自动机的运动规划方法，利用度量区间时序逻辑进行路径规划。Zheng等人[31]提出了基于时序逻辑的网格工作流模型和调度方案。Senkul等人[32]提出了资源分配约束下工作流调度的逻辑框架。然而，这些研究主要针对同构设备，缺乏对调度系统的系统性研究，难以刻画混合设备之间协作任务时的空间路径与时序动作的耦合关系。 (2) 基于数学规划的调度 基于混合整数规划(Mixed Integer Programming, MIP)、约束规划(Constraint Programming, CP)的调度方法被广泛研究。Shen等人[33][34][35]提出了改进的Lipschitz动态规划方法用于输配电系统的协调调度。Liu等人[36]针对大规模卫星调度问题提出了基于路径缩减的动态规划方法。Zhang等人[37][38]研究了时间Petri网离散事件仿真模型的数学规划表示生成。然而，这些方法计算复杂度高，难以满足工业互联网环境下大规模柔性作业调度系统的实时性要求，且全局最优性与计算效率之间的平衡问题未得到有效解决。 (3) 基于分布式协调的调度 基于一致性协议的分布式调度方法在调度系统中得到广泛应用[39][40]。Giordani等人[41]提出了面向移动机器人的分布式生产计划与调度框架。Cao等人[39]研究了具有未知外部扰动的线性调度系统的领导-跟随一致性。Bao等人[40]综述了受约束异构调度系统协同控制的最新进展。Chen等人[42][43]提出了耦合输配电系统的完全分布式鲁棒备用调度方法。然而，这些方法多假设理想通信环境，缺乏对恶意攻击(如数据注入攻击)的安全性防护机制，对设备异常或被劫持等情况的鲁棒性处理不足，难以适应工业互联网的复杂环境。 (4) 基于任务分配的调度 针对工业场景中的多机器人任务分配问题，研究者提出了多种调度策略。Chen等人[22]研究了自动化集装箱码头中的堆场起重机和AGV调度问题，提出了多机器人任务分配框架。Cao等人[23]针对智能仓储系统提出了基于冲突搜索的多AGV路径规划方法。Kattepur等人[18]研究了工业4.0仓库中机器人的分布式优化方法。这些研究为工业场景中的协同提供了实践基础。然而，现有任务分配方法主要关注同类型设备(如多AGV或多机械臂)的调度，缺乏对AGV与机械臂等异构混合设备协同调度的任务分配机制，且对动态扰动(如任务变更、设备异常)下的重调度策略研究不足。 (5) 基于时空约束的调度 针对具有时空耦合特性的调度系统，研究者提出了时空约束调度方法。Lian等人[44][45]提出了工业信息物理系统下多仓库移动机器人的时空约束分层调度策略。Malings和Pozzi[46]研究了时空系统中的信息价值，用于传感器布置和调度。Li和Zhong[47]提出了模块化集成建设中基于混合数字孪生和强化学习的时空可追溯性与协调框架。这些研究为时空耦合系统的调度提供了新思路。然而，现有时空约束调度方法主要针对单一类型设备的空间路径规划或时序任务调度，缺乏对连续空间运动（AGV路径）与事件驱动的任务序列（机械臂各操作任务的起止时间）之间双向耦合关系的统一建模框架，难以处理异构混合设备的协同优化问题。 (6) 基于智能优化的调度 基于深度强化学习(DRL)的动态调度方法逐渐兴起[48][49][50][51][52][53]。Wang和Liao[48][50]提出了基于离散事件仿真和深度强化学习的智能动态作业车间调度方法。Lei等人[49][51]采用深度强化学习方法优化无人机群感知的计算、通信和轨迹。Zhao等人[52]提出了面向柔性作业车间系统的深度强化学习自适应调度方法。Xu等人[53]提出了使用混合启发式和强化学习的动态物流场景多机器人任务分配方法。然而，这些方法训练成本高、样本效率低，在大规模工业系统中泛化能力弱，难以满足工业互联网对调度算法可靠性和可验证性的要求。 2.2工业系统安全检测研究现状 (1) 基于状态估计的检测方法 斯坦福大学、卡耐基梅隆大学等针对智能电网的虚假数据注入(False Data Injection, FDI)攻击提出了基于状态估计的检测方法[16][17]。Bobba等人[16]研究了直流状态估计中的虚假数据注入攻击检测。Husnoo等人[17]对主动配电系统中的虚假数据注入威胁进行了全面综述。Changalvala和Malik[54]研究了自动驾驶车辆的LiDAR数据完整性验证，为工业系统数据安全提供了参考。然而，这些方法主要针对电力系统等静态监测场景，对工业互联网中存在大量AGV的动态协同系统适用性不足，缺乏对状态时序演化特性的建模与利用。 (2) 基于网络流量的检测方法 基于网络流量分析的入侵检测方法通过监测工业控制网络的通信模式识别异常行为[19][55][13]。Jiang和Chen[19]基于网络流量提出了工业控制系统异常检测与分类方法。Song等人[55]提出了基于动态k-NN累积距离的实时异常流量监测方法。Cheminod等人[13]综述了工业网络中的安全问题，包括网络层面的攻击检测机制。然而，这些方法主要关注网络层面的流量特征，缺乏对应用层协同调度数据的语义分析，难以检测针对调度指令与状态信息的定向篡改攻击(如伪造AGV路径、篡改机械臂任务状态等)，且对加密通信环境下的异常检测能力不足。 (3) 基于阈值的检测方法 基于阈值的检测方法通过设定正常行为的边界值来识别异常[56][55]。固定阈值检测方法简单高效，但易产生误报；自适应阈值方法多基于统计方法动态调整阈值。Komadina等人[56]比较了网络异常检测的阈值选择方法。Song等人[55]结合动态阈值与k-NN方法实现实时流量监测。然而，现有自适应阈值方法多基于简单统计特征(如均值、方差)，对突发攻击和隐蔽性攻击的响应能力不足，缺乏对调度系统状态转移概率与历史行为模式的深度挖掘，难以在复杂动态环境下实现高检测率与低误报率的平衡。 (4) 基于机器学习的检测方法 深度学习、强化学习等机器学习方法被广泛用于工业系统的入侵检测与异常检测[18][57][20][58][59]。Anton等人[18]评估了基于机器学习的异常检测算法在工业Modbus/TCP数据集上的性能。Gadal等人[57]提出了基于K-mean阵列和序列最小优化的异常检测方法。Zhang等人[60]研究了基于深度学习的工业物联网网络异常检测与分类。Raza等人[61]提出了基于注意力机制的LSTM模型用于智能电网网络攻击检测。Alam等人[62]提出了面向工业SCADA系统的混合异常检测方法。然而，这些方法存在计算开销大、实时性差、可解释性弱等问题[25]，难以满足工业互联网调度系统对轻量级实时检测的要求，且缺乏理论性能保证(如检测率、误报率的数学证明)，在小样本场景下泛化能力不足。 (5) 基于概率模型的检测方法 基于贝叶斯网络、马尔可夫链等概率模型的检测方法通过建模系统状态转移概率识别异常[63][64]。Agbinha[63]研究了马尔可夫链及其应用。Ding和Rebai[64]研究了贝叶斯网络中的概率推理方法。然而，现有概率模型方法多应用于通用异常检测场景，缺乏针对工业协同系统的状态转移特性建模，未充分利用设备之间的时空关联性与任务依赖性，难以实现对协同异常(如状态不一致、任务执行序列异常等)的有效检测。 2.3 分布式抗拜占庭异常设备甄别研究现状 (1) 基于经典拜占庭容错（BFT）的异常节点识别方法 经典BFT算法是分布式系统中识别与容忍恶意节点的基础性方法。Castro和Liskov[65]提出的实用拜占庭容错算法（PBFT）奠定了BFT共识的理论基础，能够在存在恶意节点的情况下保证系统一致性，为异常节点的识别与隔离提供了基本框架。Galil等人[66]研究了拜占庭协议的消息复杂性问题，揭示了经典BFT方法在通信开销上的固有瓶颈。Liu等人[67]提出了改进的PBFT算法用于聚合节点偏好，在一定程度上提升了节点行为的可信判断能力。然而，经典BFT算法的消息复杂度高，通信开销大、扩展性差，难以满足工业互联网调度系统的实时甄别需求；更重要的是，此类方法将所有节点纳入统一的全局共识域，并不消费工艺/任务事件，也回答不了“谁有资格否证一句完成声明”，因而无法覆盖无残差的任务状态伪造。 (2) 基于轻量化BFT的异常节点甄别方法 针对资源受限环境下的异常节点甄别需求，研究者提出了多种轻量化BFT方法。Goyal和Saha[68]提出了面向低功耗物联网系统的实时轻量级拜占庭共识算法Reli，在降低通信开销的同时维持了对恶意节点的基本识别能力。Kapitza等人[69]提出了资源高效的拜占庭容错算法CheapBFT，通过减少副本数量降低通信开销，为轻量化甄别协议的设计提供了参考。Kong等人[70]针对无人机网络提出了轻量级异步可证明拜占庭容错共识机制LAP-BFT，验证了轻量化BFT在动态场景中的可行性。Upadhyaya等人[71]综述了物联网环境中对轻量级共识算法的需求与挑战。然而，上述轻量化方法主要面向通用物联网场景，其甄别机制缺乏对工业协同调度特性的针对性设计——未能结合任务耦合域的空间局部性与时间局部性进行甄别范围的动态划分，难以在保证甄别准确性的同时满足工业实时系统的低延迟要求。 (3) 基于改进型PBFT的自适应节点甄别方法 为提升PBFT在复杂场景下的节点甄别适应性，研究者提出了多种改进方案。Li等人[72]提出了面向物联网的动态自适应PBFT框架，能够根据网络状态动态调整共识参数，增强了对异常节点的动态响应能力。Mišić等人[73]研究了PBFT在区块链使能物联网系统中的应用与适配，探讨了其在异构节点环境下的甄别局限性。Na等人[74]基于权力分离提出了具有双主节点的衍生PBFT算法DPN-pBFT，在一定程度上提升了对主节点被劫持场景的识别鲁棒性。Zhang和Zhang[75]提出了面向单跳无线网络的高效可靠拜占庭容错共识协议，降低了特定拓扑下的甄别延迟。Zhao等人[76]提出了面向物联网的轻量级进化共识协议，探索了协议自进化对甄别能力的提升路径。然而，上述改进方法的自适应机制多基于网络状态或负载均衡，缺乏针对任务耦合关系的信任度量与动态调整机制，未能建立基于任务依赖性的自适应信任管理框架，难以在设备角色动态变化与任务重组的工业场景中实现对异常设备的准确甄别。 (4) 基于区块链共识机制的异常节点甄别方法 区块链共识机制为分布式环境下的节点行为可信验证提供了另一类技术路径。Imran等人[77]研究了区块链在数据密集型和资源受限设备中的应用前景与挑战，指出区块链的不可篡改性有助于对节点历史行为进行可追溯的异常甄别。De Angelis等人[29]对PBFT与权威证明（PoA）进行了比较分析，揭示了不同共识机制在节点可信性验证上的差异。Dotan等人[78]对区块链网络的现状与挑战进行了全面综述，系统梳理了共识机制在节点甄别方面的能力边界。然而，PoW机制能耗高、确认延迟大，PoS机制存在中心化风险，均不适合工业实时系统对低延迟、高可靠异常甄别的要求；且现有区块链共识方法普遍缺乏对工业调度系统时空耦合特性的考虑，难以在保证去中心化的同时满足实时调度场景下对异常设备的确定性甄别需求。 (5) 基于自适应机制的拜占庭异常设备甄别方法 自适应拜占庭容错方法通过动态调整协议参数或学习节点历史行为，提升对异常设备的识别鲁棒性。Karimireddy等人[79]提出了从历史数据中学习的拜占庭鲁棒优化方法，能够利用节点历史行为特征提高对恶意节点的甄别准确率。Wu等人[80]研究了真正自适应的拜占庭容错共识机制，探讨了协议参数随系统状态动态演化的甄别增益。Zhong等人[81]对拜占庭容错共识算法进行了全面综述，系统梳理了自适应甄别方法的研究脉络与开放问题。然而，现有自适应方法主要关注节点行为的统计特征，缺乏对调度系统任务耦合域的系统性划分与动态信任管理机制，未能建立基于任务依赖关系与时空局部性的分层甄别框架，难以在动态工业环境中实现对异常设备甄别效率与安全性的最优平衡。 2.4动态重调度研究现状 (1) 基于滚动时域的重调度方法 滚动时域调度(Rolling Horizon Scheduling)通过周期性重新规划未来时间窗口内的任务来应对动态变化[82][83]。Janak和Christodoulos [83]提出了批处理操作反应式调度的滚动时域启发式方法。Wang等人[82]评估了分布式手术室调度的离散事件仿真方法，采用滚动时域策略应对不确定性。然而，这些方法多针对单一类型资源的调度，对AGV与机械臂等设备异构协同考虑不足，缺乏对调度系统的任务依赖关系与时空耦合约束的统一建模，且滚动时域窗口的选择多依赖经验，缺乏有界次优性保证的理论分析。 (2) 基于事件驱动的重调度方法 事件驱动重调度方法在检测到扰动事件(如设备异常、任务变更)时触发重调度过程[15][21]。Dong和Jang[21]针对作业车间的机器异常提出了生产重调度方法。Uhlmann和Frazzon[15]综述了生产重调度的工业集成和实践应用机会。Sakellariou和Zhao[84]提出了面向网格系统工作流映射的低成本重调度策略。然而，现有事件驱动方法多采用被动触发机制，缺乏对任务执行状态的主动感知与预测，难以在扰动发生前进行预防性重调度，且对调度系统中级联异常(如AGV异常导致机械臂等待)的处理机制不足，缺乏任务状态感知与被动触发机制相结合的混合重调度框架。 (3) 基于启发式算法的重调度方法 传统柔性作业车间调度研究多采用遗传算法(GA)、粒子群优化(PSO)等启发式方法进行重调度[85]。Andrés等人[85]研究了具有序列相关设置时间的装配线平衡与调度问题，采用遗传算法求解。然而，这些启发式方法缺乏理论创新，求解质量依赖参数调优，难以保证重调度方案的次优性边界，且计算时间随问题规模增长迅速，难以满足大规模工业调度系统的实时重调度要求，缺乏对动态环境下算法性能的理论保证。 (4) 基于强化学习的重调度方法 基于深度强化学习(DRL)的动态调度与重调度方法近年来兴起[48][49][50][51][52][53]。Wang和Liao[48][50]提出了基于离散事件仿真和深度强化学习的智能动态作业车间调度方法，能够在线学习重调度策略。Lei等人[49][51]采用深度强化学习方法优化无人机群感知的计算、通信和轨迹。Zhao等人[52]提出了面向柔性作业车间系统的深度强化学习自适应调度方法。Xu等人[53]提出了使用混合启发式和强化学习的动态物流场景多机器人任务分配方法。然而，这些方法训练成本高、样本效率低，在大规模工业系统中泛化能力弱，难以满足实时重调度的低延迟要求，且缺乏理论可解释性和性能保证(如重调度方案的次优性边界、收敛性证明等)。 (5) 基于时空约束的重调度方法 针对具有时空耦合特性的调度系统，研究者提出了时空约束重调度方法[44][46][45]。Lian等人[44][45]提出了工业信息物理系统下多仓库移动机器人的时空约束分层调度策略，能够在动态环境下进行重调度。Malings和Pozzi[46]研究了时空系统中的信息价值，用于传感器布置和调度的动态调整。然而，现有时空约束重调度方法主要针对单一类型设备(如AGV)，缺乏对AGV与机械臂等异构混合设备协同重调度的系统性研究，未能充分利用任务耦合域的时空局部性进行分段重调度，且缺乏有界次优性保证的分段重调度理论框架。 (6) 基于分布式协同的重调度方法 分布式调度系统的重调度方法通过设备间的协同决策实现动态调整[86][87]。Paggi等人[86]提出了在资源受限的对等网络中最小化信息不确定性的调度系统。Li等人[87]研究了共享分布式制造资源的调度系统重调度问题。然而，这些分布式重调度方法多假设理想通信环境，缺乏对恶意攻击或通信异常情况下的鲁棒性保证，且分布式重调度的全局次优性分析不足，难以在保证系统安全性的同时实现大规模实时重调度。 2.5研究现状总结 通过对现有文献的系统性梳理，工业互联网环境下异构柔性作业车间一体化调度与抗扰领域的研究已取得重要进展，但仍存在以下四个方面的核心不足： (1) 异构柔性加工与无冲突运输的闭环一体化调度仍不充分 现有考虑运输的柔性作业车间研究多将行驶时间建模为常数矩阵，或采用“先排产、后消解冲突”的开环/两阶段结构，拥堵难以回馈并改变机器指派与工序排序；具备较强无冲突路由能力的工作又常在固定机器的经典作业车间基准上展开，或仅对时间轴做一次反馈修复，尚未系统回答“在固定算力下，把真实走廊争用纳入每个候选方案的评价、并让车辆指派感知预约表，究竟值多少、是否付得起”。形式化方法[26][27][28]、数学规划[33][34][35]与任务分配[22][23]、时空约束调度[44][45][46]虽为耦合决策提供了基础，但面向异构臂柔性、显式走廊预约与闭环搜索目标的一体化框架与可量化评测仍不足，亟需建立预约表感知的闭环一体化调度方法。 (2) 调度层注入检测尚未被既有方法覆盖 生产线计时自动机为规避状态爆炸，按网络拓扑把系统分解为独立顺序组件，跨组件可行性被主动丢弃，时钟守卫又是区间型二值判断；TABOR 把依赖关在同一工段且显式忽略命令数据；半马尔可夫与基于计时的检测已对停留时长建模，却无法区分日志中“未见过”与参考模型“不允许”；报文层状态机约束的是协议会话，而非工艺与调度语义。机器学习检测[18][57][60][61][62]开销大，且常用攻击标签调阈值；阈值方法[55][56]把守卫内侧的同向抢跑一律映射为可接受。缺口不在“再做一个更准的分类器”，而在：把调度层命令—状态回环上的注入表述为独立问题，用参考模型可行性硬约束分开“未见”与“不允许”，并用分布型停留把内侧抢跑变成可累积证据。 (3) 无残差任务状态伪造缺少任务耦合否证与可问责沉默 残差、虚假数据注入与数字孪生检测假定伪造会扰动连续物理量[16][17]，对被劫持设备如实上报位置、只伪造“完成/空闲”的攻击结构性失效。工业心跳多只管通信活性；PeerReview 不能确定性归责“该发不发”；位置证明按地理邻居选人，见证的是在场而非交接是否发生。经典与轻量化 BFT[65][68][70]可以把消息压下来，但共识频率仍由外部周期决定，并不消费工艺/任务事件，也回答不了“谁有资格否证这句完成”。缺口是两条，且必须同时补上：以任务图上的物理对手方否证离散完成声明；以及不依赖分歧、把沉默升级为可证伪声明。 (4) 现有动态重调度方法难以正确刻画预约表上级联损坏的影响边界 基于滚动时域[82][83]与事件驱动[15][21][84]的重调度方法多为被动触发，且影响域多在任务依赖图上划定；启发式[85]与深度强化学习方法[48][49][52][53]侧重求解策略，对“边界是否划对”讨论不足；分布式重调度[86][87]多假设理想通信环境。对于走廊阻断等并不改动工序指派的扰动，任务图上直接受扰集合可能为空，而预约表已大片失效并沿阻塞关系级联——既有局部重调度存在结构性漏报风险。同时，全局重解虽可能获得更好完工时间，却难满足毫秒至秒级响应与少扰动现场的要求，亟需建立面向时空预约影响闭包的局部重调度方法，并明确其与全局搜索式重解的互补关系。 综上所述，现有研究在柔性作业车间一体化调度、工业过程异常检测、分布式容错与动态重调度等方面已取得重要进展，但在预约表感知的闭环一体化调度、调度层注入的轻量在线检测、无残差任务状态伪造的互证与可问责沉默，以及任务图覆盖不到的预约级联损坏之局部重调度等方面仍存在不足。本研究将针对上述四个方向，分别提出预约表感知的闭环双层调度方法（对应 4.1）、基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的调度层注入检测方法（对应 4.2）、基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测方法（对应 4.3），以及基于时空预约影响闭包的局部重调度方法（对应 4.4），为工业互联网环境下异构柔性作业车间的高效协同、安全与抗扰运行提供理论基础与技术支撑。 3. 研究目标 本研究针对工业互联网环境下异构柔性作业车间的一体化调度与抗扰性需求，围绕“研究背景”所归纳的四个核心问题，分别建立相应的理论模型并提出系统化方法，具体研究目标如下： （1） 针对异构机械臂柔性加工与 AGV 无冲突运输强耦合、现有方法多在常数运输时间或开环两阶段结构下决策、走廊拥堵难以回馈指派与排序的问题，建立面向工业互联网异构柔性作业车间的一体化调度模型，提出预约表感知的闭环双层调度方法，使无冲突路由结果进入候选方案评价、并让车辆指派等决策感知真实走廊占用，从而在有限算力下提升完工时间等调度效率，减少空等、阻塞与错误指派。 （2）针对上行状态可被注入或重放、既有检测未覆盖调度层命令—状态回环的问题，把调度层注入检测表述为独立问题，建立参考模型可行性掩码与命令账本硬约束，并以半马尔可夫分布型停留、共形预测与 CUSUM 在指定误报预算下做轻量在线判决，防止调度系统基于错误状态视图决策。 （3）针对被劫持设备如实上报物理量、只伪造离散完成/空闲、单观测者通道在构造上无法检出的问题，提出任务图诱导的耦合互证与哈希链可问责沉默，合用堵住攻击者决策树，并给出串谋界与带宽—安全裕度权衡，从而甄别被劫持节点、冻结其派单，保障调度系统的任务状态视图不被内部谎言污染。 （4） 针对扰动发生后影响边界易在任务依赖图上被误判、全局重解难以满足实时与少扰动要求的问题，建立面向时空预约图的影响闭包模型，提出基于预约影响闭包的局部重调度（有界修复）方法，从而在扰动被识别后于有界时间内恢复可行调度、控制对已承诺预约的改动，并与全局搜索式重解形成互补，减少对人工干预的依赖。 综合以上四个目标，本研究旨在建立一套覆盖“协同调度—调度层注入检测—任务状态伪造检测—局部重调度”完整闭环的系统化方法体系，在保证实时性的前提下，实现调度效率与抗扰性的协同优化，从而为工业互联网智能制造系统的稳定、高效运行提供理论基础与技术支撑。 4. 研究内容 围绕所提出的四个研究目标，本研究将研究内容划分为四个相互关联、逐层递进的研究方面，共同构成一套完整的“协同调度—调度层注入检测—任务状态伪造检测—局部重调度”闭环方法体系。 四个研究方面之间的逻辑关系如下：研究内容 4.1 是整个体系的基础，解决“如何做出一份可执行的无冲突排程，且算力上付得起”，并为后续提供预约表与调度框架；4.2 守护调度输入，识别无需劫持物理设备的调度层注入（重放、不可行标签、抢跑与漂移），防止 4.1 在错误世界上求近优；4.3 甄别被劫持设备的无残差任务状态伪造，用任务耦合对手方否证完成类谎言；4.4 在扰动被识别后，在预约图上测量影响闭包并做有界修复，与 4.1 式全局重解互补，而不是每次都重开种群搜索。四个研究方面的逻辑关系如图4-1所示。 图4-1 研究内容逻辑关系图 4.1基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度 所解决的问题： 如“研究背景”中所述，异构柔性作业车间中，工序可在多台效率互异的机械臂上加工，同时 AGV 须在共享走廊网络上无冲突通行；机器指派、工序排序与车辆路径通过到达时刻和走廊占用紧密耦合。现有现场常见的规则化或分阶段调度难以联合优化上述决策，易出现空等、阻塞与争用。更关键的是，与本文最接近的一体化研究仍存在结构性缺口：一类具备机器柔性，但上层主要在常数运输时间矩阵上排产，冲突在第二阶段消解且难以回流修改指派[23]；另一类具备较强的无冲突路由能力，却常在固定机器基准上展开，或仅对时间轴做一次反馈修复，尚未形成“每个候选方案都以真实无冲突路由评价、并让车辆指派感知预约表”的闭环机制。因此，拥堵往往是执行结果而非搜索目标，调度效率与算力可负担性之间缺乏可量化回答。 具体研究内容：针对上述缺口，本研究在带无冲突运输约束的柔性作业车间问题设定下，建立显式路网、走廊时间窗预约与异构可选机械臂的一体化模型，并以预约表作为规划层可查询的共享时空状态。在此基础上，提出预约表感知的闭环双层调度框架：上层决策机器指派与工序排序；下层以时间窗预约生成无冲突路径；两层沿评价与决策两条通路连接——评价通路将每一候选方案的适应度定义为下层真实路由后的完工时间，使让行延误进入优化目标；决策通路以预约表感知（试探）派车取代仅依据理想最短路估计的规则派车，并配套可证等价的降本机制（如可采纳下界剪枝与胜者路径复用），使该机制在同等算力预算下付得起。研究还将构造与文献结构对齐的基线阶梯与同挂钟评测协议，分别量化“闭环本身”与“预约表感知派车”的贡献，并按算例族报告，同时报告若干受控负对照以说明设计取舍。与开环/两阶段方法相比，该方法旨在在有限算力下减少空等与阻塞、提升完工时间，并使“拥堵进入目标、派车感知预约”成为可验证、可复现的调度能力。 4.2 基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的调度层注入攻击检测 所解决的问题：4.1 所提出的预约表感知闭环一体化调度，其决策质量取决于调度器对现场设备离散状态的信任——调度层正是依据上行状态视图计算并下发指派、排序与派车。数据注入攻击可以在不破坏网络连通性、也不必劫持物理设备的前提下，仅向工业网络注入或重放精心构造的状态报文，使调度器的状态视图与物理现实脱节，从而提前或错误派工。典型手法是在搬运设备尚在途中时重放“已到达工位”：单条报文在标签上看完全合法，却足以让下游任务被提前释放，进而造成碰撞、死锁或工艺违规。既有检测工作并未覆盖这一调度层：生产线计时自动机为规避状态爆炸，按网络拓扑将系统分解为独立顺序组件，跨组件可行性约束被主动丢弃；TABOR 将计时自动机与贝叶斯网络组合，但依赖关系限制在同一工段且显式忽略命令数据；半马尔可夫与基于计时的检测已对停留时长建模，却无法区分日志中“未见过”与参考模型“不允许”；报文层状态机约束的是协议会话，而非工艺与调度语义。因此，4.2 的核心目标是：把生产调度层注入攻击检测表述为独立问题，在上行状态进入 4.1 决策流程之前，以用户指定的误报预算对其做轻量、可解释的在线判决，防止调度系统基于错误信息做出错误决策[16][17][19]。 具体研究内容：正常运行写成“下一步去哪、在此停多久”的半马尔可夫过程；工艺模型另给一份可行性清单，不该出现的组合一票否决，并核对有没有对应命令。三路并行：硬层看“会不会做、够不够得着、有没有命令”——这类事情不能从日志里学，因为日志分不清“没见过”和“不允许”；时序通道对停留时长建分布，单次只快一点、仍在时钟守卫里面，多次同向抢跑也能累起来；结构通道看单件作业这一步转得是否常见。统计结果用共形预测对齐误报预算，再用 CUSUM 累加；三路都过且隔离窗口无告警，才更新时长基线，防止小幅抢跑把“正常有多快”慢慢拽偏。评测用真实产线日志，对照计时自动机、TABOR 和半马尔可夫似然。该方法只检测针对 4.1 的数据注入攻击；真设备、真物理量、假“做完/空闲”交给 4.3处理。 4.3 基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测 所解决的问题：4.2 守护的是上行链路上的纯报文注入：攻击者不必控制物理设备，即可污染调度器的状态视图。还存在另一类节点层威胁：现场设备本身被恶意软件劫持。被劫持设备可以如实上报位置与运动学量，只将“完成/可用”等离散任务状态翻真。此类任务状态伪造不产生物理残差，4.2 的硬层、时序与结构通道在构造上无法检出——单观测者可见字段甚至可与良性样本逐字段一致[16][17]。与此同时，调度层具备攻击者难以同时伪造的结构：任务交接是双方物理事件，证据在诚实对手方的到料/取件等本地传感中；合格见证者由任务图而非无线拓扑决定，规模为常数且任务下发时已知；事件触发语义下“无完成消息”本可按预测推进，沉默因此免费，除非沉默本身被承诺为可证伪声明。因此，4.3 的核心目标是：用任务耦合对手方否证完成类谎言，并把沉默升级为可证伪、可归因声明，从而甄别被劫持节点、冻结其派单，保障 4.1 的协同执行不被内部谎言污染。 具体研究内容：本研究用两条互相补台的检测通道，合在一起后，攻击者常用的几条路都走不通。第一条是耦合互证。车间里谁给谁交货、谁来取件，由工艺任务图事先定好；检测时只问这些真正交接过的对手方，而不是问碰巧在附近的设备。调度器一下发命令，就打开一个核对窗口：设备若声称“已经做完”，必须在窗口内得到对手方确认；对手方明确说“没交到/没取到”，就暂停给该设备派新任务。同样的核对手续下，如果改成按地理位置找邻居来作证，大约只能抓到一半的谎报，说明关键不在“找设备作证”本身，而在“找对了设备”。第二条是可问责沉默。设备入网时用一次签名把一条哈希链的根固定下来，之后每个心跳时段都要公布链上对应的一环（原像），相当于定期报到。连续缺报 r 次即可判定异常，从开始缺报到判定出来不会超过 r 个心跳间隔；心跳隔多久发一次，由“最多能容忍多长时间的危害”反推，而不是随意选定。两条通道单独用都有漏洞：只看心跳，抓不住一边谎报完成、一边仍按时报到的设备；只做互证，虽然命令开窗后也能发现有设备一直不吭声，但要等对手方被派到现场，时延往往被排队拉长。合用之后：说谎会被对手方当场否掉， “不回应”则会因为交不出原像在大约秒级被判定。若攻击者再拉上一个对手方一起“撒谎”，还要再收买任务图上后续多少台设备，由此给出串谋代价的下界；只收买紧邻的一跳，最多把判决推迟，并不是方法失效。设备故障、走廊堵住这类物理扰动，主要由 4.4 处理。 4.4基于时空预约影响闭包的局部重调度方法 所解决的问题：研究内容 4.2 从数据层应对外部恶意攻击，研究内容 4.3 从节点层应对内部恶意/异常节点。然而，工业现场还存在一类难以仅靠“检测过滤”、必须在运行期加以“响应修复”的扰动——如机械臂/AGV 故障、加工时间偏差、走廊阻断或降速等。此类扰动一旦发生，4.1 所生成的一体化方案将局部甚至大面积失效，需要在有限时间内恢复可行调度。现有局部重调度多在任务依赖图上划定影响域：对机器故障等触碰指派的扰动尚可工作，但对走廊阻断等并不改动工序指派的扰动，任务图上直接受扰集合可能为空，框架会误判“无需重调度”，而预约表中已有大片占用失效并沿“谁挡了谁”级联。与此同时，调用 4.1 式全局搜索做热启动重解虽可能获得更好完工时间，却难以同时满足毫秒至秒级响应与少扰动现场预约的要求。因此，4.4 要解决的核心问题是：在与 4.1 同一无冲突柔性车间设定下，如何正确界定影响边界并快速局部恢复可行。 具体研究内容： 本研究将影响边界从任务依赖图扩展到时空预约图，提出时空预约影响闭包（STRC）：以与扰动时窗重叠的失效预约为种子，沿等待阻塞、同车接续、同工件接续与机器链等依赖取传递闭包，得到可释放的损坏范围；闭包之外的预约原则上冻结。闭包是对象；在闭包上做有界修复（优先改路，失败则扩大释放域等）是把该对象用起来的手段，而非再开一轮种群搜索。研究给出闭包相关的形式化性质（如结构包含性及外侧不变的充分条件），并设置与任务图影响域、热启动全局重解的对照实验：在走廊类扰动上验证任务图漏报与闭包可检出；在同修复引擎下仅更换边界定义，以说明贡献在于边界而非求解器外壳；在耗时、预约改动量与完工时间上刻画局部修复与全局重解的互补关系（紧预算下前者更快、更稳，宽预算下后者质量更优）。扰动类型上区分触碰任务图的 A 类与主要触碰预约表的 B 类，使“任务图覆盖不到的级联损坏”成为可检验命题。与 4.1 的关系是：场景、预约模型与下层路由一致，上层由搜索式建解切换为闭包界定的有界修复，二者互不替代、分工互补。 5. 技术路线： 5.1基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度 5.1.1 需求：工业互联网环境下异构柔性作业车间的无冲突一体化调度问题 随着工业互联网与智能制造的深入发展，柔性作业车间中「异构加工资源 + AGV 自主搬运」成为典型形态。多台能力重叠、效率互异的机械臂构成可选机器集合，工序指派同时决定加工时长与物料目的地；AGV 在共享走廊网络上完成上下料与工序间转运，通道容量有限时车辆会因争用产生让行等待。二者通过到达时刻、开工窗口与走廊占用紧密耦合，共同决定系统完工时间（makespan）。 工业互联网使设备状态、任务进度与路网占用可近实时汇聚，从而为一体化规划提供数据条件。规划层需在工序顺序约束、机器可选集合、车队能力与走廊时间窗约束下，联合决策机器指派、工序排序、车辆指派及无冲突路径。该问题可由作业车间调度归约证明为 NP-难，对实时性与解质量提出严峻挑战。 形式化上，目标可写为最小化系统完工时间： min⁡Cmax=maxj⁡Cj 其中 Cj 为工件 j 全部工序（含其间无冲突运输）完成后的完工时刻。决策包括机器指派、工序优先序、车辆指派及走廊预约路径；约束包括工艺先后、机器占用不重叠、走廊时间窗不冲突等。与常数运输时间矩阵模型的本质区别在于：行驶延误是路由与预约的结果，而非事先给定的常数。 5.1.2 现有方法的不足：开环结构使拥堵难以回馈指派 现有一体化研究仍常见两类不足。其一，上层在常数运输时间矩阵上排产，冲突留到第二阶段消解或仅对时间轴做一次修复，拥堵无法回头改变机器指派与工序排序。其二，即便具备较强无冲突路由能力，若机器由算例固定或反馈不进入每个候选解的评价，则「通往快速机械臂的走廊拥堵时，较慢但连通性更好的机械臂可能更优」这一权衡仍无法在搜索中被系统利用。 分离式/开环建模的根本缺陷在于：把「排产」与「通行」单向截断，子问题局部最优在系统层面显著次优。如图5-1所示：开环两阶段先在理想运输时间下冻结指派与排序，再消解冲突，让行等待只推迟到达，难以回流改指派；而在显式走廊争用下，远端快臂可能因拥堵劣于近端慢臂，常数矩阵对此不可见。 图5-1开环/常数矩阵结构下拥堵难以回馈指派的挑战 5.1.3用闭环双层框架解决一体化调度：评价通路与决策通路 针对上述不足，本研究提出预约表感知的闭环双层调度框架，核心不是再拆一套 CSS–DES 迭代协调，而是让无冲突路由结果以两条通路进入搜索（见图5-2）。 问题建模层面：在显式路网与走廊时间窗预约设定下，建立异构可选机械臂的柔性作业车间一体化模型；预约表记录走廊占用，作为下层路由与上层派车共同查询的共享时空状态。 算法框架层面： （1）上层以模因算法搜索机器指派与工序排序； （2）事件驱动解码器将候选解展开为运输任务序列； （3）下层以时间窗 Dijkstra 在预约表上生成无冲突路径。 两条反馈通路进入上层的位置不同： - 通路一（评价）：每个候选解解码完成后，将真实无冲突时间表的完工时间回传为适应度，使让行延误进入优化目标； - 通路二（决策）：每个运输任务选车前，对候选车辆试探预约表，取回可实现的送达时刻再派车，试探后回滚、不留占用痕迹。 为使通路二在同等算力下付得起，采用可证等价降本（可采纳下界剪枝、胜者路径复用等）。评测上构造与文献结构对齐的基线阶梯，在同挂钟预算下分别量化闭环与预约表感知派车的贡献，并按算例族报告。 图5-2 预约表感知的闭环双层框架：评价通路与决策通路 5.2 基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的调度层注入攻击检测 5.2.1 需求：调度层命令—状态回环上的注入攻击 由 AGV、机械臂等现场设备与 5.1 闭环双层调度框架构成的柔性作业车间中，设备执行下行命令并上报离散状态，所有任务耦合经由调度器完成。调度层决策质量的上限，由其所维护的状态视图是否与物理现实一致所决定——而不是由连续控制律或网络报文会话是否合规所决定。 在工业互联网环境下，攻击者可对上行链路实施窃听、重放、注入、丢弃或延迟。攻击者可以知道状态机结构乃至转移频率，但不能攻破调度器本体或改写命令账本，也不能改变物理过程的推进速度。一条经济的攻击路径，是污染调度器的离散状态视图，使其提前或错误派工。典型场景是：搬运设备尚在途中时，注入或重放“已到达工位”的状态消息；单条报文标签合法，下游任务却被提前释放，进而造成碰撞、死锁或工艺违规[16][17][19]。攻击并不依赖物理实体——不必在现场部署虚假设备，只需在逻辑层面伪造身份、位置或完成类状态。 因此，本节的核心目标是：在上行状态进入 5.1 决策流程之前，对其做逐消息、常数时间的在线校验，在用户指定的误报预算 α 下识别注入，防止 5.1 在错误世界上求“近优”。 5.2.2 现有方法的不足 与本节最接近的不是流量统计或有监督分类，而是把工业过程写成自动机或半马尔可夫、再用时间约束做异常检测的那条线。缺口不在“没有做多设备”，而在其方法论前提把调度层信息排除在外。 第一类：分解式生产线计时自动机。此类方法先按网络拓扑把系统分解为互相独立的顺序组件，再在单个自动机上检查符号、时间区间与转移频率。学并行结构是为了规避状态爆炸，跨组件可行性因此被主动丢弃，检测算法也不做跨组件一致性检查；时钟守卫是区间型二值判断，落在守卫内部的小幅抢跑会被接受。深度学习检测[60][61][62]精度可以较高，但参数量大、可解释性弱，难以在工业控制侧满足逐消息、微秒至毫秒级的热路径约束，也不能把“未见过”与“不允许”分开。 第二类：站内依赖的组合模型（如 TABOR）。形式上看似覆盖了时序与依赖，但贝叶斯网络被限制在同一工段之内，并且显式忽略网络与命令数据，因而既无命令账本，也无法表达参考模型给出的跨设备可行性。固定或简单统计阈值[55][56]实现成本低，却把正常区间内侧的同向抢跑一律映射为“可接受”，对标签合法、只压缩停留时长的隐蔽注入结构性失明。 第三类：报文层状态机与连续控制层检测。前者约束的是协议会话的属性、定时与计数器，与工艺流程和调度派工无关；后者处理位置、速度等连续状态估计。二者都不把调度器对离散状态标签的信任当作攻击面。 因此，单纯“给马尔可夫加上时间”并不能填上调度层缺口。本研究的改进在两处，且必须同时成立：其一，用分布型停留时长替代时钟守卫的二值区间，使落在正常区间内侧的同向抢跑仍可被序贯累积；其二，把参考模型导出的可行性掩码做成硬约束，把“未见”与“不允许”分开——可行性不能从日志学出。 5.2.3 解决思路：硬层否决 + 半马尔可夫时序 + 结构通道 （1）把调度层注入检测表述为独立问题 对象是调度系统—现场设备的命令/状态回环，而不是连续控制层，也不是单工艺过程或网络报文会话。给定仅含正常运行的历史日志、参考过程模型以及用户指定的误报预算 α，对在线消息流逐条输出告警，使纯良性流上的经验误报不超过 α，并在延迟预算内检出朴素重放、物理不可行注入、抢跑重放、状态模仿、渐变漂移与消息抑制等类型。检测器不得使用攻击标签调阈值；热路径每条消息只做常数次查表、对数与硬层判断。 （2）硬层：参考模型可行性掩码与命令—响应账本 对消息 (设备, 操作, 时刻)，硬层依次检查三项，任一失败立即告警并给出原因：一元——该设备是否允许执行该操作；二元——同一作业实例、同一设备上，从已确认前驱到当前操作是否被参考模型允许；因果——该状态上报是否存在前置命令事件。掩码由随产线发布的参考过程模型（如 BPMN）自动导出，不手工编转移表。一元检查覆盖全部消息，正常数据上违反率为零。训练折未见的良性组合不能当作异常：其比例远高于 α，而参考模型拒绝其中 0 条。硬层不消耗共形校准样本，并置于统计通道之前，以免不可行样本污染校准。 （3）半马尔可夫时序通道与 case 级结构通道 半马尔可夫核把转移概率与停留时长分布相乘。停留时长按（设备，操作）分组，在对数域用正态分布建模。时序通道输出分级残差 z = (log τ − μ)/σ，对抢跑做左侧检验；同状态心跳与超时无消息走生存函数。与计时自动机的差别不在“有没有时间”，而在证据形态：区间守卫把落在内侧的抢跑映射为零，分布型残差把它映射为可加的增量，因而同向略快的停留可被 CUSUM 累积。结构通道询问当前活动在 case 级工作流序列上是否常见；转移用 Dirichlet 后验预测，以避免小样本伪零，同时保留硬层强制的真零。两路并列而非串联，以便同时覆盖“标签错”与“标签对但时间错”。 （4）共形校准、CUSUM 累积与门控更新 两路统计通道在留出的正常样本上做分割共形预测，经验分位数给出无分布误报率不超过 α/3 的阈值（α/3 是三路并集的 Bonferroni 划分：硬层良性违反率为零，不占校准样本，但并行“或”仍要为统计通道留出预算）。对各通道的不符合度分数做单侧 CUSUM：S_t = max(0, S_{t−1} + s_t − c)，越过门限 h 则告警并复位；h 由良性流标定，目标平均误报间隔为 1/α。正常消息用于锚定状态，并用指数滑动平均缓慢更新时长核与转移核，但更新必须门控：仅当该消息通过全部通道、且隔离窗口内无告警时才进入基线。否则攻击者可以用持续的小幅抢跑把时长基线拖向自己，使后续注入逐渐合法化。 （5）抢跑量上界 设正常停留满足 log τ ~ N(μ, σ²)，攻击将观测时长缩为 (1−ρ)τ。使攻击后残差均值恰好落在单侧阈值上的抢跑量为 ρ*(α,σ) = 1 − e^{−σ z_{1−α}}；k 次独立重复下按 1/√k 收缩。该界只含时序变异、误报预算与重复次数，不含系统矩阵，是隐蔽攻击基本极限在离散事件、无系统矩阵条件下的实例。 被劫持设备如实上报物理量、只将“完成/可用”等离散结果位翻真的攻击，不产生本检测器可用的物理残差或可行性违反，交由 5.3 处理。 5.3 基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测 5.3.1 需求：被劫持设备的无残差任务状态伪造 5.1 的闭环双层框架由中央调度器维护任务状态视图，并据此下发指派、排序与派车。该架构的决策质量取决于视图是否与物理现实一致：一旦视图被内部谎言污染，再好的闭环优化也是在错误世界上求“近优”。 5.2 的覆盖范围与盲区。5.2 处理的是调度层命令—状态回环上的注入：攻击者不必劫持物理设备，即可重放、注入不可行标签，或把停留时长抢跑/漂移。硬层可行性掩码与命令账本拒绝物理不可行组合；半马尔可夫时序通道累积标签合法但耗时错位的证据。5.2 明确不覆盖的是：设备已被劫持后，如实上报位置与运动学量、只伪造离散任务状态——此类谎言不产生 5.2 可用的物理残差或可行性违反。 被劫持设备是系统中的真实成员：它掌握发往本机的命令、自身传感器读数与任务上下文，可以把“完成/空闲”等结果位翻真，使单条报文在格式与数值上与良性样本一致。看门狗能管“该报的没报”，管不住“报了但是假的”；残差类虚假数据注入检测、数字孪生 KPI 与单观测者计划一致性检验在构造上对其失效[16][17]。 引导例可以说明攻击者决策树。调度器命令某台 AGV 将工件送至机械臂交接；该 AGV 已被劫持，目标是骗取“已完成、我空闲”以持续套取派单。攻击者只有四条路：（P1）谎报完成且不维持心跳；（P2）完全沉默；（P3）谎报完成但按时披露心跳原像；（P4）与对手方一跳串谋。仅沉默抓不住 P3；仅互证虽因命令开窗仍能发现沉默，但时延受派发排队支配，无法给出无条件安全时延界。二者合用后决策树无获胜支：说谎被对手方否证，沉默被缺失原像在约秒级判定。 因此，本节的核心目标是：在不假设可信执行环境的前提下，用任务耦合对手方否证完成类声明，并用承诺式心跳把沉默变成可归因行为，从而甄别被劫持节点并冻结其派单，守住 5.1 的任务状态视图。 5.3.2 现有方法的不足 与本节最接近的不是再赛一场标准拜占庭共识，而是：谁来否证离散完成声明，以及如何在尚未出现共识分歧时归责“该发不发”。现有方法在以下三类上留下缺口。 第一类：残差、虚假数据注入与数字孪生检测。此类方法假定伪造会扰动位置、速度等连续物理量[16][17]。被劫持设备如实使用自身传感器时，不产生可被单观测者抓住的物理残差，该族在构造上对任务状态伪造失效。 第二类：工业心跳与可问责协议。IEC 61850 GOOSE 一类心跳只管通信活性，丢失只触发安全回退，既无任务状态声明，也不能归责。PeerReview 明确无法确定性揭发“该发不发”；Polygraph/ABC 等只在共识已经分歧之后输出不可反驳证据。TESLA 提供源认证，但不提供不可否认性。事件触发下的沉默因此仍然免费。 第三类：地理邻居见证与轻量化拜占庭共识。位置证明多按无线拓扑选设备，见证集规模不可预知，且见证的是“在不在场”，不是“交接有没有发生”。经典 PBFT 及其轻量化变体[65][68][70]可以把消息复杂度压下来，但共识频率仍由外部周期决定，并不消费工艺/任务事件；把全部设备拉进全局共识域，既付不起工业实时心跳，也回答不了“谁有资格否证这句完成”。 因此，缺口是两条，且必须同时补上：以任务图上的物理对手方否证离散完成声明；以及不依赖分歧、把沉默升级为可证伪声明。全局信任分或三阶段共识不是本节的方法主体。 5.3.3 解决思路：耦合互证与可问责沉默合用 本节用两条并行通道堵住上述决策树。见证集由任务图预先确定；心跳间隔由危害模型反解的时间预算给出，而不是按经验自选。图5-3给出合用关系：命令打开互证窗口，完成类声明走耦合互证，心跳原像走可问责沉默。 图5-3 耦合互证与可问责沉默合用：命令开窗后，完成类声明与心跳原像分走两条通道 （1）耦合互证：见证选取原则决定检出能力 由参考工艺模型导出任务图，再将跨设备类、同位置的交付—取件对构成互证超图；活动 a 的见证集 W(a) 是与 a 物理耦合的对手方，中位规模为常数，任务下发时已知。下行命令写入账本即打开 pending——即便设备事后沉默，命令时刻仍在。协议采用双截止：看门狗截止（命令打开）与互证截止（对手方确认窗口）。对手方显式否证则归档并冻结相关派单；窗口内收齐确认则通过；逾窗且声明已到则按超时计。贡献在选取原则：同协议对象下仅替换见证策略，即可对照地理邻居、随机提名与全网询证。互证时延受派发排队支配，因而只有条件上界（对手方被派发之后），不代入无条件安全时间预算。 （2）可问责沉默：把“该发不发”变成可归因声明 设备注册时用一次签名锚定哈希链承诺根，绑定身份与会话；链上元素与心跳槽号一一对应，槽截止须披露原像，语义为“槽内状态仍落在预测带内”。连续 r 个槽缺失则确定性判定并冻结派单。与只证明通信活性的工业心跳不同，原像是一次性凭证，第三方可验证“只能由承诺者产生”，且不依赖共识已经分歧。心跳与调度队列解耦，故检测时延满足无条件上界 T_detect ≤ r·T_hb。需要松散时间同步，否则归责退回异步不可归因；该假设写进方法前提，不是事后补丁。 （3）合用堵住攻击者决策树 仅沉默：P3 按时披露原像同时谎报完成，检出率为零——这是互证不可被替代的直接证据。仅互证：对 P1/P2 仍可因命令开窗而超时检出，但时延中位可达数十至数百秒。合用后 P1/P2 由沉默压到约秒级，P3 由互证兜住；P4 一跳串谋只推迟判决，串谋方随后交付仍可被下游诚实设备否证。另有实测收益：沉默设备会拒绝为上游作证，导致诚实上游声明超时；沉默通道直接指认沉默者，避免冤枉上游。 （4）串谋界与带宽—安全裕度权衡 要使谎言存活到物料被消耗，联盟须覆盖互证超图上“下一对手方”关系的前向可达闭包；形式化对象是该闭包长度 k，而不是最小顶点割。一跳串谋（P4）是承认的边界，由 k 量化，不是实现缺陷。带宽一侧只接沉默通道的无条件时延上界：危害模型 → 时间预算 → 可行的 (r, T_hb) → 心跳带宽下界。定理要求 r·T_hb 不超过检测段预算，并满足误报预算；互证窗口受排队支配、无通用上界，不得代入该定理。主危害叙事是调度损害；运动碰撞只用于校准预算量级。高频路径用链路层认证与消息鉴别码，可问责沉默用哈希链令牌，稀有事件才用签名。 （5）与 5.4的衔接关系 工况异常、走廊阻断、设备故障等物理/运营扰动，在被识别后由 5.4 在预约图上划定影响闭包并局部修复；5.3 负责“谁在撒谎”，5.4 负责“坏了改哪里”。 5.4基于时空预约影响闭包的局部重调度方法 5.4.1 需求：运行期扰动下的实时局部重调度 与5.1 闭环一体化调度的关系 5.1 解决的是 t=0 时刻的初始一体化排程：在异构柔性加工与 AGV 无冲突路由设定下，经闭环评价与预约表感知派车，得到可行方案 S0=(x,π,y,R)（机器指派、工序排序、车辆指派与走廊预约表）。该方案默认执行期按计划推进。真实现场中，机械臂/AGV 故障、加工时间偏差、走廊阻断或降速等扰动会使 S0 局部失效，需要在不打断无关执行的前提下快速恢复可行，即局部重调度。 5.4 与 5.1 的关系不是“再调一次 5.1 的搜索器”，而是：场景、预约模型与下层无冲突路由一致；上层由种群搜索式建解切换为闭包界定的有界修复。二者互不替代：宽预算下 5.1 式热启动重解可追求更优 Cmax；紧预算下 5.4 以毫秒级恢复可行、少改已承诺预约为目标。 与 5.3 检测的触发关系 5.3 侧重甄别恶意劫持等不可信节点。工况异常、走廊阻断等物理/运营扰动可由设备自报、路网监测或调度校验失败触发。一旦判定当前方案不可行或资源失效，调度层向 5.4 发出重调度请求；5.4 不依赖“任务图上是否命中故障设备”作为唯一入口。 重调度核心需求可归纳为： - 实时性：须在秒级乃至亚秒级给出可执行方案，难以对全车间做完整种群重搜； - 局部性：应冻结未受影响的已承诺预约，降低现场切换成本； - 边界正确性：影响范围须覆盖预约表上级联损坏，避免任务图漏报导致的“空修复”。 5.4.2 现有方法的不足 第一类：全局重调度（Complete Rescheduling）。丢弃当前方案、整表重解，质量可能更好，但耗时长，且大量改动本不受扰的预约，切换成本高。 第二类：滚动时域重调度。窗口与扰动时刻、任务依赖未必对齐，响应可能滞后。 第三类：任务图局部重调度。以故障工序/设备为种子在任务依赖图上 BFS 划影响域。对机器故障等 A 类扰动往往有效；但对走廊阻断等 B 类扰动，任务图上 Tdirect=∅，会误判“无需重调度”，而预约表已大片失效并沿阻塞关系级联（见图5-4）。 因此，缺口不在“缺一个更快的求解器”，而在影响边界定义错了对象：必须从任务依赖图扩展到时空预约图。 图5-4 走廊阻断下任务图空洞与预约表级联 5.4.3 解决思路：时空预约影响闭包（STRC）与有界修复 本研究提出 STRC（Spatiotemporal Reservation Closure）：以与扰动时窗重叠的失效预约为种子，沿等待阻塞、同车接续、同工件接续与机器链等依赖取传递闭包，得到释放集 U=ClS；闭包外预约原则上冻结。闭包是对象；在闭包上做有界修复是手段。 总体流程（见图5-5）： - 测量：由扰动生成种子 → 构造 STRC 闭包 U； - 有界修复：释放 U 内预约，优先仅改路（第 1 级）；外侧冻结；校验可行性； - 失败扩域：若不可行，依次并入同工件后缀、同车后缀、全部未来预约后再修（仍保持单解、无种群）； - 对照：R1 同修复引擎但 U 取任务图影响域；R0+ 为热启动闭环/GA 全局重解（固定挂钟）。同一无冲突执行器与校验器下比较可行性、耗时、Cmax 与预约改动量，以证明“贡献在边界定义”以及与全局重解的互补。 图5-5时空预约影响闭包（STRC）与有界修复框架 形式化要点： - 种子集：与走廊阻断（或失效资源）时间窗重叠的预约； - 依赖边：阻塞等待、同车/同工件接续、机器链等（实现上复用 5.1 路由层已计算的阻塞关系）； - 闭包：种子的传递闭包（可截断于时间视界）； - 目标：恢复可行性，并控制对已承诺预约的改动；Cmax 作为次要指标，与 R0+ 对照时强调互补而非全面更优。 不以任务图 BFS + 多尺度 MIP/GA/Greedy 为方法主体；不以密度型影响域概率上界为理论卖点；主创新落在预约图上的影响闭包及其可检验漏报对照。 6. 系统验证 6.1 仿真实验 6.1.1 实验方案 本研究的仿真实验分为四个子方向，分别对应论文的四个核心贡献模块，每个模块均有明确的验证目标、对比对象与评价维度。 （一）异构柔性作业车间无冲突一体化调度（闭环双层 / 预约表感知派车）验证 本部分验证预约表感知的闭环双层调度方法在「异构机械臂柔性加工 + AGV 走廊无冲突路由」耦合场景下的有效性。具体验证目标为：在固定挂钟算力预算下，（i）把真实无冲突路由结果纳入每个候选方案的适应度（闭环）能否相对开环/两阶段结构显著降低完工时间；（ii）在闭环内部，预约表感知（试探）派车相对规则派车能否带来额外增益，并分族报告其是否只在合计口径上显著。 1. 对比基线方法 为使“是否闭环”与“派车方式”两笔账互不冒领，构造四级基线阶梯（同执行器、同校验器、同挂钟预算）： - B0（开环 + 规则派车）：上层在理想/常数运输时间意义下排产，冲突在执行或下游消解；派车依据理想最短路估计。对应常见开环一体化结构。 - B0+（开环 + 预约表感知派车）：排产仍开环，仅将派车改为对预约表试探。用于度量开环下试探派车的单独价值。 - B1（闭环 + 规则派车）：每个候选解的适应度为下层真实无冲突路由后的完工时间；派车仍用规则。用于度量闭环本身的价值。 - B2（闭环 + 预约表感知派车，本文）：在 B1 基础上启用试探派车及可证等价降本（下界剪枝、胜者路径复用等）。 必要时可增设受控负对照（如走廊定价、凭证制导局部搜索等），说明设计取舍，但不作为主方法主张。 2. 数据集： - 受控合成算例族：在显式走廊路网、异构可选机械臂设定下生成算例，调节争用强度、车臂比、柔性程度等，使“拥堵到什么程度值得管”可回答；不依赖仅含常数运输矩阵的经典 FJSP 公开集作为主对照（公开集通常无法直接表达走廊预约）。 - 规模梯度：小/中规模用于机制归因与显著性检验；必要时报告更大规模下的耗时与可行率。 3. 评价指标 采用以下五个维度进行综合评估： (1) 调度质量 - 总完工时间 Cmax（或相对下界/相对最强基线的改进百分比）；配对种子上的胜负与 Wilcoxon 等非参数检验。 (2) 计算效率 - 同挂钟预算下的评价次数 / 代数（避免“同代数”把更贵机制的算力优势算成算法优势）； - 单次评价耗时及试探派车相对规则派车的成本倍数、降本后的加速比。 (3) 机制归因与分族报告 - B0→B1：闭环增益；B1→B2：闭环内试探派车增益；端到端 B0→B2。按争用强度、车臂比、柔性分族报告。闭环可按族解读；试探派车只在合计口径上确认方向为正，不以逐格显著主张“适用区间”（校正后可能无一格自身显著）。显著性用配对 Wilcoxon，按族做 Holm 校正，并报告 Hodges–Lehmann 伪中位数与置信区间。 (4) 方案可行性 - 独立校验器通过率（走廊独占/时间窗、工艺衔接等）；报告不可行或校验失败次数（若有）。 （二）调度层注入攻击检测（半马尔可夫 + 参考模型硬约束）验证 本部分验证 5.2 的调度层注入检测：对象是调度器对离散状态标签的信任，而不是连续控制或报文会话。具体验证目标为：（i）在用户指定的误报预算 α 下，硬层能否覆盖物理不可行注入；（ii）分布型停留核相对区间型时钟守卫，能否累积标签合法但耗时错位的抢跑与漂移；（iii）三路并行的预算代价是否被如实报告，而不是改写成对六类注入全面优于。 1. 对比基线方法 主基线三项，均在同一良性参照流上把经验误报对齐到 α；凡输出分级分数的方法套同一套 CUSUM（固定延迟预算，告警后复位），以免把增益误记到累积器上。 - 学习型计时自动机（Maier/BUTLA 式）：时钟守卫加人工容差。代表分解式产线检测：区间型二值判断，落在守卫内侧的小幅抢跑会被接受。 - TABOR 式：计时自动机加站内依赖。用来对照“有依赖但仍无命令账本、也无参考模型跨设备可行性”的组合模型。 - 显式时长隐半马尔可夫似然：观测为操作符号与对数时长。用来对照“给马尔可夫加上时间、但时长核绑在隐状态上、仍无可行性硬层”的成熟工具，而不是再发明一条半马尔可夫。 - 仅标签消融（不是独立先行方法）：一阶马尔可夫似然，去掉时间维。用于展示 A3/A5 在纯标签模型下的结构性失明。阈值一律定在同一批作业实例的未注入版本上，不用受攻击流内部的“良性”后继——原地改写会让后继消息与伪造前驱比对，产生攻击引起的级联触发。 2. 数据集 - 主数据采用真实产线事件日志（Fischertechnik Trier 智能工厂 IoT 日志及随数据发布的参考过程模型）。设备是被调度器调用的服务端点；活动带指派—执行—完成生命周期，可与命令账本配对。可行性掩码由参考模型自动导出：一元能力取节点绑定的设备类型，二元可达取同一工作流内顺序与网关的传递闭包。划分按时间序：拟合、校准、测试互不重叠。在测试折上自建注入，覆盖朴素重放、物理不可行注入、抢跑重放、状态模仿、渐变漂移与消息抑制（A1–A6）。 - 不以 HAI、SWaT、BATADAL 等水处理/电网过程数据集作为主对照：那些日志缺少调度器命令账本与跨设备工艺可行性，测的不是调度层。若作跨域附录，只报告“层次不同，不能直接比检出率”，不并入主表。 3. 评价指标 (1) 净检出率（主指标）。同一 α、同一延迟预算下的检出率，并减去窗口内“任一告警即检出”的偶然地板。主张按攻击族写，不写全面优于：A2 应由硬层覆盖；A3/A5 应由时序通道相对区间守卫显出差异；A4/A6 主要改变事件数目，三路均分预算后结构通道功效可以低于独享 α 的仅标签消融——这是并行“或”的代价，如实报告。 (2) 检测延迟。以消息条数计的中位延迟（及高分位）。CUSUM 把弱抢跑变成可用检测时，须同时报单消息检出与累积后延迟，二者不可互相替代。 (3) 消融与通道归因。在每路误报预算固定的设置下分别去掉硬层、时序、结构，避免“去掉一路等于给其余路加预算”。去掉时序后 A3/A5 应归零；去掉硬层后损失应集中在 A2/A1。 (4) 抢跑上界与热路径时延。扫描抢跑量 ρ，核验混合功效曲线与 ρ*(α,σ) 的关系；报告逐消息处理时延（中位与高分位），支撑 O(1) 热路径。共形的证据在误报侧（把经验误报对齐），不以检出率上升为卖点。 （三）被劫持设备任务状态伪造检测（耦合互证 + 可问责沉默）验证 本部分验证 5.3 的双通道方法，而不是再赛一场标准拜占庭共识。具体验证目标为：（i）单观测者族对无残差的完成类谎言（P1/P3）是否结构性失效；（ii）同协议下仅更换见证选取时，任务图原则是否优于空间邻居；（iii）合用后攻击者决策树是否无获胜支，且 P3 仅互证可抓；（iv）心跳带宽是否由安全预算反解，并在最严口径下仍远低于周期性全网 PBFT。 1. 对比基线方法 基线按消耗的信息分档，不按论文分组。每次对比声明等带宽或等误报率。不把 Raft/HotStuff 当作主对照：它们回答的是副本一致性，不消费工艺/任务事件，也否证不了“完成/空闲”这一位。 - 第一档：单观测者族（证明必须引入物理对手方，不是与本文赛马）。看门狗（该报的没报）、计划一致性残差（通用虚假数据注入类）与对齐式过程一致性。预期：对 P1/P3 检出为结构性零或判别力接近零；对完全沉默（P2）仍可能发现。该档用来说明 5.2 式单观测者通道盖不住 5.3 的攻击面[16][17]。 - 第二档：同协议下只换见证选取（主结果）。保持互证窗口、容差与判定规则不变，仅替换见证策略：W1 为 PBFT 式法定人数（无物理证据）；W2 为全体询证；W3 为随机 k 见证；W4 为空间/地理邻居；本文为任务图诱导的 W(a)。头条主张写在选取原则上：空间邻居若只恢复约半数检出且见证集更大，说明增量不是“有见证者”或“更多见证者”。W1 用来说明：付高带宽换一致性，仍检不出任务状态伪造。 - 第三档：心跳与归责原语。等带宽周期性全量上报、无密码绑定的 GOOSE 式活性心跳、TESLA 式延迟密钥披露。用来对照“有心跳无归责”和“披露后可被冒充”。周期性全网 PBFT 只作为带宽量级参照，不作为检出率赛马[65][68]。 2. 数据集 - 主数据与 6.1（二）共用同一产线事件日志及参考过程模型，自建攻击注入器覆盖 P1–P4（谎报且不维持心跳、完全沉默、谎报且维持心跳、一跳串谋）。叙事、数据与参数必须分开写：AGV–机械臂交接只用于讲清威胁语义；实验用日志中的工位交接实例化同一形式化对象；心跳间隔、危害时间预算与丢包模型若非该日志实测，须在表注标明来源，不得写成现场测得。 - 不以 BFT-Bench 等通用共识基准为主对照：其负载是副本间一致性消息，没有任务图、没有交付—取件对手方，测不出见证选取原则。仿真生成的“自定义拜占庭比例”只可作附录，不能替代上述分档。 3. 评价指标 (1) 检出率与误报率。按 P1–P4 分列检出率；良性流上报互证误报与看门狗误报。P3 是关键一行：沉默通道应为零，只有互证能抓。不把“拜占庭节点隔离比例”或“协调成功率”当作主指标——本节不跑全局三阶段共识。 (2) 检测时延。互证时延与沉默时延分开报。沉默通道报无条件上界的中位时延；互证时延受派发排队支配，只报条件上界。 (3) 见证集与串谋界。报告 ¦W¦ 的中位/均值，以及同协议对照臂相对本文的规模倍数；串谋界取互证超图前向闭包长度 k 的分布（最小、中位、最大），不写成最小顶点割。 (4) 带宽—安全裕度。由危害模型得到检测段预算，求可行解，报心跳带宽下界；最严口径（例如突发丢包 + 更紧时间预算）须单独给出，并与周期性全网 PBFT 的量级作比，而不是只报最宽松点。覆盖缺口（先知传感器预言机相对实现覆盖）如实报告，不写成已封闭。 （四）时空预约影响闭包（STRC）局部重调度验证 本部分验证 STRC（Spatiotemporal Reservation Closure）在与 5.1 同一无冲突柔性车间设定下的局部重调度效果。具体验证目标为：（i）走廊类扰动下，任务图影响域是否结构性漏报，而预约闭包能否正确划定损坏范围；（ii）同修复引擎下仅更换边界定义时，闭包边界是否显著优于任务图边界；（iii）相对热启动全局重解，STRC 是否在耗时与预约扰动上占优，并在完工时间上形成互补（而非宣称全面更优 Cmax）。 1. 对比基线方法 在同一无冲突执行器、同一校验器与同一扰动注入下设置对照臂： - R0 / R0+（全局重解）：调用 5.1 闭环搜索从零或热启动重解，设固定挂钟预算。作为质量侧对照与“宽预算”端点。该对照臂若未受“已完成预约不可改写”约束，其完工时间宜作参考下界，而不是可直接上线的成绩。 - R1（任务图边界 + 同修复引擎）：释放集取任务依赖图影响域（BFS 口径）；修复算子与 R2 相同。用于证明贡献在边界定义而非修复器外壳。 - R2（STRC，本文）：释放集取时空预约影响闭包；第 1 级改路，失败则扩大释放域（工件/车辆后缀等）。 2. 数据集： - 算例：复用 5.1 的显式路网与异构臂合成算例（如拥堵族、受控布局 funnel/high 等），由 5.1 方法生成初始可行排程 S0 后再注入扰动。 - 扰动类型： B 类（主检验）：走廊阻断/降速等——可不改动工序指派； A 类（辅检验）：机械臂故障等——任务图与闭包往往更接近，用于说明方法并非“只会打 B 类”。 - 规模扫描：按受扰工序比例 φ（如 0.1–1.0）或种子扰动强度扫描，观察可行率、耗时与 Cmax 随扰动规模的变化。 - 不将 Taillard 等无路网公开集作为主对照（无法表达走廊预约与阻断）。 3. 评价指标 (1) 边界与可行性（主贡献） - 任务图影响域规模 ∣Timpact∣、闭包/释放集规模；B 类上是否出现 Timpact=∅ 而闭包非空； - 修复后可行性（独立校验器）；R1 vs R2 的可行率对照（E1/E3 口径）。 (2) 效率与稳定性 - 求解耗时（毫秒–秒）；相对 R0+ 的耗时比； - 预约扰动量：被改动的已承诺走廊时窗比例/数量（相对 R0+ 是否更少动现场）。 (3) 调度质量（诚实报告互补） - 修复后 Cmax（及相对扰动前 S0 的变化）； - 与 R0+ 对比时，重点报告“紧预算 STRC 更快更稳、宽预算 R0+ Cmax 更好”的互补关系，不以“STRC 全面缩短完工时间”为默认主张。 (4) 结构与鲁棒性 - 受控布局下闭包规模是否随瓶颈结构变化（如 funnel vs high）； - 多种子、多算例上的通过率；扩域再修开启前后小扰动可行率变化。 6.2 系统验证 6.2.1 开发部署环境 系统的开发与部署环境分为软件层和硬件层两个维度。 软件层方面，操作系统可采用 Ubuntu（LTS）或 Windows（仿真/离线优化），机器人与设备联调框架使用 ROS 2（现场联调时），开发工具为 VS Code，编程语言以 Python 为主（调度优化、检测与重调度原型），必要时结合 C++ 实现边缘侧实时控制与通信接口。离线形式化/时序分析工具（如 UPPAAL）可用于对安全协议属性做补充验证；调度与路由原型以自研无冲突执行器与独立校验器为主，商业 MIP 求解器（如 Gurobi，学术许可）仅在需要精确对照时可选集成，不作为 5.1/5.4 主方法的必要依赖。网络通信层采用工业路由器与交换机构建局域网络，AGV 与工位控制器之间通过 Wi-Fi/工业以太网交换状态与指令，激光雷达等传感器负责环境感知与定位数据采集。 硬件层方面，计算平台由高性能工作站（算法仿真、批量实验与离线优化）和边缘计算设备（实时状态汇聚、检测推理与指令下发）共同构成，形成“云/工站—边”协同架构：重计算的闭环排程可在工站侧完成，调度层注入检测、互证/心跳与局部重调度强调边缘可部署的轻量时延。 6.2.2 系统功能模块 系统整体由四个核心功能模块组成，各模块相互协作，共同支撑异构柔性作业车间的无冲突调度与抗扰运行。 • 一体化调度模块（对应 5.1）：实现预约表感知的闭环双层调度——上层搜索机器指派与工序排序，下层基于时间窗预约生成 AGV 无冲突路径；评价通路将真实路由后的完工时间作为适应度，决策通路对候选车辆试探预约表完成派车。输出可行一体化方案（含走廊预约），并通过 ROS 2 话题/服务（或等价中间件）将加工与运输指令下发至执行单元。 • 调度层注入检测模块（对应 5.2）：对上行离散状态依次做硬层可行性与命令—响应检查，并行半马尔可夫时序通道与 case 级结构通道，经共形校准与 CUSUM 累积后告警；仅在通过全部通道且隔离窗口内无告警时门控更新基线。在错误状态进入 5.1 决策之前过滤，不覆盖被劫持设备的无残差任务状态伪造。 • 任务状态可信模块（对应 5.3）：下行命令打开互证窗口，完成类声明由任务图上的物理对手方确认或否证；心跳原像走哈希链可问责沉默。任一通道告警则冻结该节点新派单，并停止将其完成声明写入 5.1 的任务状态视图。工况异常与走廊阻断不在本模块内修复，交由 5.4。 • STRC 局部重调度模块（对应 5.4）：在扰动或方案失效被确认后，基于时空预约影响闭包划定释放集，对外侧预约冻结、对闭包内执行有界修复（优先改路，失败则扩大释放域）；与任务图边界修复、热启动全局重解形成对照与互补，经独立校验器通过后更新现场执行方案。 6.3 企业真实场景部署与试点 合作单位： 西门子（中国）有限公司苏州分公司（已达成合作意向）。 应用场景： 智能仓储物流系统与智能生产组装线，覆盖从货物入库、分拣搬运到组装工位协同的完整业务流程，是验证本研究系统在真实工业环境下可靠性与实用性的核心场景。 试点周期： 6个月。试点期间将依次完成系统部署与联调、小规模上线运行、数据采集与性能评估，以及基于真实反馈的迭代优化，形成从仿真验证到工业落地的完整验证闭环。 7. 参考文献 [1] Zhong, Ray Y., et al. “Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review.” Engineering 3.5 (2017): 616-630. [2] Lu, Yan, Katherine C. Morris, and Simon Frechette. “Current standards landscape for smart manufacturing systems.” National Institute of Standards and Technology, NISTIR 8107.3 (2016): 1-39. [3] De Ryck, Matthias, Mark Versteyhe, and Frederik Debruyne. “Automated guided vehicle systems, state-of-the-art control algorithms and techniques.” Journal of Manufacturing Systems 54 (2020): 152-173. [4] Fragapane Giuseppe, de Koster René, Sgarbossa Fabio, et al. Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 294(2): 405-426. [5] Pinedo, M.L. (2016). Design and Implementation of Scheduling Systems: More Advanced Concepts. In: Scheduling. Springer, Cham. [6] Dauzère-Pérès Stéphane, Ding Junwen, Shen Liji, et al. The flexible job shop scheduling problem: a review[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 314(2): 409-432. [7] Chen, Ge, et al. “Task scheduling in real-time industrial scenarios.” Computers &amp; Industrial Engineering 182 (2023): 109372. [8] Baker Kenneth R, Trietsch Dan. Principles of Sequencing and Scheduling[M]. John Wiley & Sons, 2018. [9] Pasqualetti, Fabio, Florian Dörfler, and Francesco Bullo. “Attack detection and identification in cyber-physical systems.” IEEE transactions on automatic control 58.11 (2013): 2715-2729. [10] Teixeira, A., Shames, I., Sandberg, H., &amp; Johansson, K. H. (2015). A secure control framework for resource-limited adversaries. Automatica, 51, 135-148. [11] Paridari, Kaveh, et al. “A framework for attack-resilient industrial control systems: Attack detection and controller reconfiguration.” Proceedings of the IEEE 106.1 (2017): 113-128. [12] Chryssolouris George, Alexopoulos Kosmas, Arkouli Zoi. Artificial intelligence in manufacturing systems[M]// A perspective on artificial intelligence in manufacturing. Springer, 2023: 79-135. [13] Cheminod Manuel, Durante Luca, Valenzano Adriano. Review of security issues in industrial networks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2012, 9(1): 277-293. [14] Vital-Soto Alejandro, Olivares-Aguila Jessica. Manufacturing systems for unexpected events: An exploratory review for operational and disruption risks[J]. IEEE Access, 2023. [15] Uhlmann Iracynanne Retto, Frazzano Enzo Morosini. Production rescheduling review: Opportunities for industrial integration and practical applications[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2018, 49: 186-193. [16] Bobba Rakesh B, Rogers Katherine M, Wang Qiyan, et al.. Detecting false data injection attacks on dc state estimation[C]. // Preprints of the first workshop on secure control systems, CPSWEEK. Stockholm, Sweden, 2010. [17] Husnoo Muhammad Akbar, Anwar Adnan, Hosseinzadeh Nasser, et al. False data injection threats in active distribution systems: A comprehensive survey[J]. Future Generation Computer Systems, 2023, 140: 344-364. [18] Anton Simon Duque, Kanoor Suneetha, Fraunholz Daniel, et al. Evaluation of machine learning-based anomaly detection algorithms on an industrial modbus/tcp data set[C]. // Proceedings of the 13th international conference on availability, reliability and security. 2018: 1-9. [19] Jiang Jehn-Ruey, Chen Yan-Ting. Industrial control system anomaly detection and classification based on network traffic[J]. IEEE Access, 2022, 10: 41874-41888. [20] Otoum Yazan, Nayak Amiya. As-ids: Anomaly and signature based ids for the internet of things[J]. Journal of Network and Systems Management, 2021, 29(3): 23. [21] Dong Yao-Hsiang, Jang Jaejin. Production rescheduling for machine breakdown at a job shop[J]. International Journal of Production Research, 2012, 50(10): 2681-2691. [22] Chen Xuchao, He Shiwei, Zhang Yongxiang, et al. Yard crane and AGV scheduling in automated container terminals: A multi-robot task allocation framework[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 114: 241-271. [23] Cao Tailai, Dong Junliang, Yang Ziwen, et al. Conflict-Based Search for Multi-AGV Path Planning in Intelligent Storage System[C]. // 2025 Joint International Conference on Automation-Intelligence-Safety &amp; International Symposium on Autonomous Systems (ISAS). IEEE, 2025: 1-6. [24] Homayouni Seyed Mahdi, Fontes Dalila B. M. M. Production and transport scheduling in flexible job shop manufacturing systems[J]. Journal of Global Optimization, 2021, 79(2): 463-502. [25] 杨玉泽,成锐,郭恺君,等.面向电力SCADA系统的虚假数据注入攻击建模方法综述[J/OL].中国电机工程学报,1-27[2026-03-31]. [26] Luo Roy, Valenzano Richard Anthony, Li Yi, et al. Using Metric Temporal Logic to Specify Scheduling Problems[C]. // KR. 2016: 581-584. [27] Zhou Yuchen, Maity Dipankar, Baras John S. Timed automata approach for motion planning using metric interval temporal logic[C]. // 2016 European Control Conference (ECC). 2016: 690-695. [28] Luo Roy, Valenzano Richard Anthony, Li Yi, et al. Using Metric Temporal Logic to Specify Scheduling Problems[C]. // Fifteenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning. 2016: 581-584. [29] De Angelis Stefano, Aniello Leonardo, Baldoni Roberto, et al. PBFT vs Proof-of-Authority: A comparative analysis in permissioned blockchain[C]. // CEUR Workshop Proceedings. 2018. [30] Maier Alexander, Niggemann Oliver, Just Roman, et al. Anomaly detection in production plants using timed automata: automated learning of models from observations[C]. // Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). SciTePress, 2011: 363-369. [31] Zheng Yu-E, Ma Huadong, Zhang Lejun. A temporal logic based grid workflow model and scheduling scheme[C]. // Sixth International Conference on Grid and Cooperative Computing (GCC 2007). IEEE, 2007: 338-345. [32] Senkul Pinar, Kifer Michael, Toroslu Ismail H. A logical framework for scheduling workflows under resource allocation constraints[C]. // Proceedings of the 28th international conference on Very Large Data Bases. 2002: 694-705. [33] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [34] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [35] Shen Zhijun, Liu Mingbo, Xu Lixin, et al. Coordinated scheduling of integrated transmission and distribution systems using an improved Lipschitz dynamic programming approach[J]. International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems, 2022, 140: 108076. [36] Liu Zhenbao, Feng Zuren, Ren Zhigang. Route-reduction-based dynamic programming for large-scale satellite range scheduling problem[J]. Engineering Optimization, 2019, 51(11): 1944-1964. [37] Zhang Mengyi, Alfieri Arianna, Matta Andrea. Generation of mathematical programming representations for discrete event simulation models of timed petri nets[J]. Discrete Event Dynamic Systems, 2024, 34(1): 1-19. [38] Zhang Mengyi, Alfieri Arianna, Matta Andrea. Generation of mathematical programming representations for discrete event simulation models of timed Petri nets[J]. Discrete Event Dynamic Systems, 2024, 34(1): 1-19. [39] Cao Weijun, Zhang Jinhui, Ren Wei. Leader-follower consensus of linear multi-agent systems with unknown external disturbances[J]. Systems &amp; Control Letters, 2015, 82: 64-70. [40] Bao Guangyan, Ma Lifeng, Yi Xiaojian. Recent advances on cooperative control of heterogeneous multi-agent systems subject to constraints: A survey[J]. Systems Science and Engineering, 2022, 10(1): 539-551. [41] Giordani Stefano, Lujak Marin, Martinelli Francesco. A distributed multi-agent production planning and scheduling framework for mobile robots[J]. Computers &amp; Industrial Engineering, 2013, 64(1): 19-30. [42] Chen Zhe, Li Zhengshuo, Guo Chuangxin, et al. Fully distributed robust reserve scheduling for coupled transmission and distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(1): 169-182. [43] Chen Zhe, Li Zhengshuo, Guo Chuangxin, et al. Fully distributed robust reserve scheduling for coupled transmission and distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 36(1): 169-182. [44] Lian Yindong, Yang Qifan, Liu Yanru, et al. A spatio-temporal constrained hierarchical scheduling strategy for multiple warehouse mobile robots under industrial cyber-physical system[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 52: 101572. [45] Lian Yindong, Yang Qifan, Liu Yanru, et al. A spatio-temporal constrained hierarchical scheduling strategy for multiple warehouse mobile robots under industrial cyber-physical system[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 52: 101572. [46] Malings Carl, Pozzi Matteo. Value-of-information in spatio-temporal systems: Sensor placement and scheduling[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2018, 172: 45-57. [47] Li Yi, Zhong Ray Y. Spatial-temporal traceability and coordination in modular integrated construction: a future framework with hybrid digital twin and reinforcement learning[J]. International Journal of Construction Management, 2025: 1-30. [48] Wang Ziqing, Liao Wenzhu. Smart scheduling of dynamic job shop based on discrete event simulation and deep reinforcement learning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2024, 35(6): 2593-2610. [49] Lei Chan, Zhang Jiao, Chen Haitao, et al.. Cooperative Optimization on Computation, Communication and Trajectory for UAV Crowdsensing: A Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Approach[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025. [50] Wang Ziqing, Liao Wenzhu. Smart scheduling of dynamic job shop based on discrete event simulation and deep reinforcement learning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2024, 35(6): 2593-2610. [51] Lei Chan, Zhang Jiao, Chen Haitao, et al. Cooperative optimization on computation, communication and trajectory for UAV crowdsensing: A multi-agent deep reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025. [52] Zhao Xuepeng, Huang Lei, Sun Qiang, et al. Deep reinforcement learning for adaptive scheduling in flexible job shop systems[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2024, 84: 102631. [53] Xu Pengcheng, Chen Kai, Wang Shuo, et al. Multi-robot task allocation for dynamic logistics scenarios using hybrid heuristic and multi-agent reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2023, 11: 54321-54340. [54] Changalvala Raghu, Malik Hafiz. LiDAR data integrity verification for autonomous vehicle[J]. IEEE Access, 2019, 7: 138018-138031. [55] Song Ruoning, Liu Fang. Real-time anomaly traffic monitoring based on dynamic k-NN cumulative-distance abnormal detection algorithm[C]. // 2014 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems. IEEE, 2014: 187-192. [56] Komadina Adrian, Martinić Mislav, Groš Stjepan, et al. Comparing Threshold Selection Methods for Network Anomaly Detection[J]. IEEE Access, 2024. [57] Gadal Saad, Mokhtar Rania, Abdelhaq Maha, et al. Machine learning-based anomaly detection using K-mean array and sequential minimal optimization[J]. Electronics, 2022, 11(14): 2158. [58] Sahu Nilesh Kumar, Mukherjee Indrajit. Machine learning based anomaly detection for IoT network:(Anomaly detection in IoT network)[C]. // 2020 4th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)(48184). IEEE, 2020: 787-794. [59] Zehra Sehar, Faseeha Ummay, Syed Hassan Jamil, et al. Machine learning-based anomaly detection in NFV: A comprehensive survey[J]. Sensors, 2023, 23(11): 5340. [60] Zhang Haodong, Liu Yang, Li Ming, et al. Anomaly detection and classification for industrial IoT networks using deep learning[J]. Sensors, 2023, 23(7): 3124. [61] Raza Syed Atir, Kirubakaran S, Saraniya R, et al. An attention-based LSTM model for cyber-attack detection in smart grids[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 69(2): 1608-1619. [62] Alam Mansoor, Reaz Mamun Bin Ibne, Ali Md Aminul, et al. Hybrid anomaly detection approach for industrial SCADA systems[J]. IEEE Access, 2024, 12: 55720-55734. [63] Agbinha Johnson I. Markov chain and its applications[M]// Applied Data Analytics-Principles and Applications. River Publishers, 2022: 1-15. [64] Ding Jianguo, Rebai A. Probabilistic inferences in Bayesian networks[J]. Bayesian Network, 2010: 39-53. [65] Castro Miguel, Liskov Barbara. Practical Byzantine Fault Tolerance[J]. OSDI, 1999: 173-186. [66] Galil Zvi, Mayer Alain, Yung Moti. Resolving message complexity of byzantine agreement and beyond[C]. // Proceedings of IEEE 36th Annual Foundations of Computer Science. IEEE, 1995: 724-733. [67] Liu Xu, Zhu Junwu. An improved practical Byzantine fault tolerance algorithm for aggregating node preferences[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 31200. [68] Goyal Himanshu, Saha Sudipta. Reli: Real-time lightweight byzantine consensus in low-power iot-systems[C]. // 2022 18th International Conference on Network and Service Management (CNSM). IEEE, 2022: 275-281. [69] Kapitza Rüdiger, Behl Johannes, Cachin Christian, et al. CheapBFT: Resource-efficient Byzantine fault tolerance[C]. // Proceedings of the 7th ACM European conference on Computer Systems. 2012: 295-308. [70] Kong Lingjun, Chen Bing, Hu Feng. LAP-BFT: lightweight asynchronous provable byzantine fault-tolerant consensus mechanism for UAV network[J]. Drones, 2022, 6(8): 187. [71] Upadhyay Vatsala, Vaish Abhishek, Kokila J. The need for Lightweight Consensus algorithms in IoT environment: A review[C]. // Proceedings of the 2024 Sixteenth International Conference on Contemporary Computing. 2024: 366-376. [72] Li Chunpei, Qiu Wangjie, Li Xianxian, et al. A Dynamic Adaptive Framework for Practical Byzantine Fault Tolerance Consensus Protocol in the Internet of Things[J]. IEEE Transactions on Computers, 2024. [73] Mišić Jelena, Mišić Vojislav B, Chang Xiaolin, et al. Adapting PBFT for use with blockchain-enabled IoT systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 70(1): 33-48. [74] Na Yanhe, Wen Zhan, Fang Jie, et al. A derivative PBFT blockchain consensus algorithm with dual primary nodes based on separation of powers-DPNpBFT[J]. IEEE Access, 2022, 10: 76114-76124. [75] Zhang Li, Zhang Baoxian, Li Cheng. An efficient and reliable byzantine fault tolerant blockchain consensus protocol for single-hop wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023. [76] Zhao Yao, Qu Youyang, Xiang Yong, et al. A lightweight model-based evolutionary consensus protocol in blockchain as a service for IoT[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2023, 16(4): 2343-2358. [77] Imran Muhammad, Yao Bin, Ali Waqas, et al. Research perspectives and challenges of blockchain for data-intensive and resource-constrained devices[J]. IEEE Access, 2022, 10: 38104-38122. [78] Dotan Maya, Pignolet Yvonne-Anne, Schmid Stefan. Survey on blockchain networking: Context, state-of-the-art, challenges[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 190: 103139. [79] Karimiredddy Sai Praneeth, He Lie, Jaggi Martin. Learning from history for byzantine robust optimization[C]. // International Conference on Machine Learning. PMLR, 2019: 5311-5319. [80] Wu Chenyuan, Qin Haoyun, Javad Amiri Mohammad, et al. Towards Truly Adaptive Byzantine Fault-Tolerant Consensus[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2024, 58(1): 15-22. [81] Zhong Weiyu, Yang Ce, Liang Wei, et al. Byzantine fault-tolerant consensus algorithms: A survey[J]. Electronics, 2023, 12(18): 3801. [82] Wang Shuo, Roshanaei Vahid, Aleman Dionne, et al.. A discrete event simulation evaluation of distributed operating room scheduling[J]. IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering, 2016, 6(4): 236-245. [83] Janak, Stacy L., and Christodoulos A. Floudas. “Reactive Scheduling of Batch Processes.” Encyclopedia of Optimization. Cham: Springer International Publishing, 2024. 1-12. [84] Sakellariou Rizos, Zhao Henan. A low-cost rescheduling policy for efficient mapping of workflows on grid systems[J]. Scientific Programming, 2004, 12(4): 253-262. [85] Andrés Carlos, Miralles Cristobal, Pastor Rafael. Balancing and scheduling tasks in assembly lines with sequence-dependent setup times[J]. European Journal of Operational Research, 2008, 187(3): 1212-1223. [86] Paggi Horacio, Soriano Javier, Lara Juan Alfonso. A multi-agent system for minimizing information indeterminacy within information fusion scenarios in peer-to-peer networks with limited resources[J]. Information Sciences, 2018, 451: 271-294. [87] Li Kai, Zhou Tao, Liu Bo-hai, et al. A multi-agent system for sharing distributed manufacturing resources[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 99: 32-43. [88] Ouelhadj Djamila, Petrovic Sanja. A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems[J]. Journal of Scheduling, 2009, 12(4): 417-431. [89] Shafer Glenn, Vovk Vladimir. A tutorial on conformal prediction[J]. Journal of Machine Learning Research, 2008, 9: 371-421. [90] IEC 62264-1 2013 International Standard IEC 62264-1 Enterprise-control system integration Part 1: Models and Terminology, International Electrotechnical Commission (IEC) IEC Press. [91] Chen, David. “Enterprise-control system integration-an international standard.” International journal of production research 43.20 (2005): 4335-4357. [92] Wu Kai, Hu Yangyang, Dou Yanni, et al. Half a Century of Multi-Agent Systems: A Review of Challenges and Applications[J]. AI Review, 2024. [93] Kattepur Ajay, Rath Hemant Kumar, Simha Anantha, et al. Distributed optimization in multi-agent robotics for industry 4.0 warehouses[C]. // Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing. 2018: 808-815. [94] 孙长银,穆朝絮.多智能体深度强化学习的若干关键科学问题[J].自动化学报,2020,46(07):1301-1312.DOI:10.16383/j.aas.c200159. [95] 王龙,黄锋.多智能体博弈、学习与控制[J].自动化学报,2023,49(03):580-613.DOI:10.16383/j.aas.c220680. [96] 段志生,吕跃祖,段培虎,等.调度系统协同互估计与控制一体化框架[J].自动化学报,2025,51(10):2359-2370.DOI:10.16383/j.aas.c250290. [97] Varambally Sumanth, Li Jiaoyang, Koenig Sven. Which MAPF model works best for automated warehousing?[C]. // Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search. 2022, 15(1): 190-198. [98] 闫超,相晓嘉,徐昕,等.多智能体深度强化学习及其可扩展性与可迁移性研究综述[J].控制与决策,2022,37(12):3083-3102.DOI:10.13195/j.kzyjc.2022.0044. [99] 徐翔斌,马中强.基于移动机器人的拣货系统研究进展[J].自动化学报,2022,48(01):1-20.DOI:10.16383/j.aas.c190728. [100] 李鹏,张吟龙,梁炜,等.面向多智能体合作的估计-控制-调度协同设计[J/OL].信息与控制,1-11[2026-03-31].https://doi.org/10.13976/j.cnki.xk.2025.1833. [101] Tan Xiaobin, Xi Hongsheng. Hidden semi-Markov model for anomaly detection[J]. Applied Mathematics and Computation, 2008, 205(2): 562-567. [102] Castro Rodrigo, Bergonzi Mariana, Marcosig Ezequiel Pecker, et al. Discrete-event simulation of continuous-time systems: evolution and state of the art of quantized state system methods[J]. Simulation, 2024, 100(6): 613-638. [103] Catarina Rema, Pedro Costa, Manuel Silva, and Eduardo J Solteiro Pires. 2025. Task scheduling with mobile robots—a systematic literature review.Robotics 14, 6 (2025), 75. [104] Lin Qin, Adepu Sridhar, Verwer Sicco, et al. TABOR: a graphical model-based approach for anomaly detection in industrial control systems[C]. // Proceedings of the 2018 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS). ACM, 2018: 525-536. [105] Malburg Lukas, Grüger Josua, Bergmann Ralph. An IoT-enriched event log for process mining in smart factories[J]. arXiv preprint arXiv:2209.02702, 2022. [106] Dong Weijie, Li Shaoyuan, Yin Xiang. Diagnosis of time-sensitive failures in timed discrete-event systems with metric interval temporal logics[C]. // 2023 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). 2023: 6827-6833. [107] van der Aalst Wil M. P., Adriansyah Arya, van Dongen Boudewijn F. Replaying history on process models for conformance checking and performance analysis[J]. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 2012, 2(2): 182-192. [108] Li Shang, Yilmaz Yasin, Wang Xiaodong. Quickest detection of false data injection attack in wide-area smart grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(6): 2725-2735. [109] Mo Yilin, Sinopoli Bruno. Secure control against replay attacks[C]. // Proceedings of the 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing. 2009: 911-918. [110] Lwakatare Lucy Ellen, Raj Aishwarya, Crnkovic Ivica, et al. Large-scale machine learning systems in real-world industrial settings: A review of challenges and solutions[J]. Information and Software Technology, 2020, 127: 106368. [111] Goldenberg Niv, Wool Avishai. Accurate modeling of Modbus/TCP for intrusion detection in SCADA systems[J]. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 2013, 6(2): 63-75. [112] Barsha Nisha Kumari, Hubballi Neminath. Anomaly detection in SCADA systems: a state transition modeling[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2024, 21(3): 3511-3521. [113] Shrivastava Rajesh Kumar, Mishra Sanket, Archana VE, et al.. Preventing data tampering in IoT networks[C]. // 2019 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS). IEEE, 2019: 1-6. [114] Lin Chih-Yuan, Nadjm-Tehrani Simin, Asplund Mikael. Timing-based anomaly detection in SCADA networks[C]. // Critical Information Infrastructures Security (CRITIS). Springer, 2018: 48-59. [115] Sun Jiachen, Xu Zifeng, Yan Zhenhao, et al. An approach to integrated scheduling of flexible job-shop considering conflict-free routing problems[J]. Sensors, 2023, 23(9): 4526. [116] Adriansyah Arya, van Dongen Boudewijn F., van der Aalst Wil M. P. Conformance checking using cost-based fitness analysis[C]. // Proceedings of the 15th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC). IEEE, 2011: 55-64. [117] 徐丽娟,王佰玲,杨美红,等.工业控制网络多模式攻击检测及异常状态评估方法[J].计算机研究与发展,2021,58(11):2333-2349. [118] Vieira Guilherme E, Herrmann Jeffrey W, Lin Edward. Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods[J]. Journal of Scheduling, 2003, 6(1): 39-62. [119] 刘懿中,刘建伟,张宗洋,等.区块链共识机制研究综述[J].密码学报,2019,6(04):395-432.DOI:10.13868/j.cnki.jcr.000311. 研究生签名 2026年 6月 29日 （注：本页不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、学位论文工作实施计划

（一）论文的理论分析与硬件要求及其预期达到的水平与结果

1. 理论成果 本课题基于工业互联网的应用特点，融合调度优化、形式化方法、网络安全等多学科交叉知识，针对工业互联网调度系统提出以下几项核心方法创新： （1）基于预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度：在同挂钟预算下分别量化闭环评价与预约表感知派车的贡献，不主张可证全局最优。 （2）基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的调度层注入检测：给出指定误报预算下的轻量在线判决，以及规避检测的抢跑量上界。 （3）基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测：合用堵住攻击者决策树，并给出串谋界与带宽—安全裕度关系。 （4）基于时空预约影响闭包的局部重调度：正确划定任务图覆盖不到的级联损坏，并与热启动全局重解形成耗时/扰动与完工时间上的互补，不以全面优于全局搜索为主张。 2. 系统成果 基于上述方法创新，本课题将开发一套工业软件系统：“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”。 3. 成果形式 • 学术论文：发表SCI/EI论文2~4篇；完成博士学位论文； • 软件系统：开发完成“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化系统”原型系统； • 知识产权：申请发明专利1-2项；

（二）论文工作进度与安排

| 起讫 日期 | 工 作 内 容 和 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2025.07 ~ 2025.12 | 1.问题调研、选题与理论分析 （1）根据专业实践遇到的问题，与导师协商，确定研究课题。 （2）完成文献调研，做好理论基础。 （3）对需要研究的课题进行理论建模，综述已有的学术方法。 |  |
| 2026.01 ~ 2026.06 | 2. 预约表感知的异构柔性作业车间无冲突一体化调度研究 （1）设计预约表感知的异构柔性作业车间规划算法，实现调度层与路由层的协同优化 （2）实现评价通路（无冲突路由回传适应度）与决策通路（预约表感知派车），并配套可证等价降本 （3）在同挂钟预算下分别度量闭环评价与预约表感知派车的贡献； （4）构造与文献结构对齐的四级基线阶梯（B0/B0+/B1/B2），用配对检验与分族报告验证闭环主效应 （5）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2026.07 ~ 2026.12 | 3. 调度层注入攻击检测方法研究 （1）将调度层注入检测表述为独立问题，由参考过程模型导出可行性掩码，建立半马尔可夫停留核与 case 级结构通道，用共形预测统一误报预算 （2）给出规避检测的抢跑量上界，并实现门控更新，防止攻击者用持续小幅抢跑拖偏时长基线 （3）自建调度层注入，与学习型计时自动机、TABOR 式方法及半马尔可夫似然对照，按攻击族报告净检出率 （4）按攻击族报告净检出率、指定误报预算下的误报，以及边缘侧逐消息检测时延 （5）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2027.01 ~ 2027.06 | 4. 被劫持设备任务状态伪造检测方法研究 （1）由任务图导出互证超图，确定常数规模见证集，并实现由命令打开的双截止互证协议 （2）实现哈希链锚定的可问责沉默，由安全预算反解心跳间隔与连续缺失判决数 （3）给出串谋界（互证超图前向闭包长度）与带宽—安全裕度关系；定理只接沉默通道的无条件时延上界 （4）按 P1–P4 分列检出，核对 P3 仅互证可抓，并报告心跳带宽与安全预算的关系 （5）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2027.07 ~ 2027.12 | 5. 基于时空预约影响闭包的局部重调度方法研究 （1）形式化只触碰预约表的扰动，定义时空预约影响闭包，指认任务图覆盖不到的级联损坏 （2）在闭包上实现有界修复（优先改路，失败则扩大释放域），给出结构闭合性与外侧字段不变的充分条件；不以完工时间优于全局搜索为主张 （3）对照任务图边界、热启动全局重解及全局右移/原染色体重解码，报告可行性、耗时与预约改动量；诚实报告与全局重解在完工时间上的互补关系 （4）撰写并投稿学术论文 |  |
| 2028.01 ~ 2028.06 | 6.系统验证、部署应用，博士论文撰写 （1）开发完成“工业互联网环境下异构柔性作业车间无冲突调度的协同优化及抗扰”原型系统 （2）在企业部署并应用该原型系统，收集使用效果及其相关的改进工作。 （3）博士论文撰写与答辩准备。 |  |

| 学校指导教师对开题报告的综合意见 | 指导教师（签字） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 校外指导 教师对开题报告的综合意见 | 指导教师（签字） 年 月 日 |

| 开 题 报 告 审 议 情 况 记 录 | １、审议小组成员（硕士至少5人，博士5－7人，其中1人须为校外导师）： 组长： 成员： ２、审议小组意见 ３、投票表决结果 审议小组出席 人；通过 人；不通过 人。 开题报告质量 （优、良、中、通过） ４、审议小组组长（签名） 审议小组成员（签名） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 院（系、所）意见： 院（系、所）负责人签名（或印章） 年 月 日 |  |
| 备注： |  |

附页

开题报告内容（附页）